2000年广西水资源公报

目   录

序

概述

- 水资源量

- 蓄水动态

- 供用水量

- 水资源利用简析

- 江河水库水质

- 重要水事

序

水是人类生存的生命线，是经济发展和社会进步的生命线。进入21世纪，洪涝灾害、干旱缺水、水环境恶化三大水问题将仍是影响广西经济社会发展的重要制约因素。党中央在确定资源战略时，把水资源摆在第一位，要解决好我区所面临的水问题，必须认真贯彻落实党和国家确定的“全面规划，统筹兼顾，标本兼治，综合治理。坚持兴利除害结合，开源节流并重，防汛抗旱并举，下大力气解决洪涝灾害、水资源不足和水污染问题”的治水方针；必须按照自治区党委、自治区政府的战略部署，在新的治水方针指引下，全面加强水利基础设施建设，加快水利发展，加强水资源统一管理，努力实现从传统水利向现代化水利、可持续发展水利转变，满足人民群众和社会发展对饮水保障、防洪安全、粮食生产、经济发展和生态环境用水等五个层次的需求，以水资源可持续利用保障全区经济社会的可持续发展。

《广西壮族自治区水资源公报》是向社会发布水资源情势的综合性年报。通报我区来水、用水、水环境状况，反映全区水资源供需情况，报道区内重要水事活动，为政府宏观决策和水资源的开发、利用、治理、配置、节约和保护提供科学依据。

希望全社会都来关心水、爱惜水、节约水、保护水。

广西壮族自治区水利厅厅长：

概  述

广西境内河流众多，主要分属珠江流域西江水系（南盘江、红水河、柳江、右江、左郁江、桂贺江、西江下游），在我区境内的面积为20.21万平方公里，占全自治区国土面积的85.4%；我区境内的长江流域洞庭湖水系、西南诸河红河区、珠江流域北江水系及粤西、桂南沿海诸河仅占14.6%。

2000年广西降水量3196.94亿立方米，比多年均值减少11.9 %，地表水资源量1592.1亿立方米，比多年均值偏少15.3%，为水量偏枯年份。大中型水库年末蓄水量为86.86亿立方米，比年初减少7.56亿立方米。全区供水量292.55亿立方米，以地表水供水为主。全区用水量292.55亿立方米，其中农田灌溉用水占73%。

2000年全区共遭受4次洪涝灾害，主要集中在桂北和桂中，直接经济损失15.965亿元，属灾害较轻的年份。全年农作物受旱面积为969千公顷，因旱有175.3万人、142.4万头大牲畜饮水发生困难，其中在主汛期遭受了1989年以来最严重的全区性大面积干旱。

全区河流水质总体状况尚好，基本能满足所属水体功能要求，与上一年度相比，水质污染状况未明显改变，水质与上年持平，部分河流水质污染依然严重。水库和地下水水质总体良好。

- 水资源量

降水量比多年均值减少一成多，属水量偏枯年份

2000年全区平均降水量1350.8毫米，年降水总量为3196.943亿立方米，比上年偏少16%，比多年平均减少11.9%。14个地市年降水量均比上年减少近1～3成，其中贵港市减少幅度最大，达33%。与多年平均相比，除桂林市、河池、柳州地区与多年平均基本持平外，其余各地、市均减少10%～30%。

从流域分区看，除洞庭湖、南盘江、柳江区年降水量与多年均值基本持平外，其余流域均偏少5%～27%，其中西江下游区减少幅度最大，为27.6%。

降水年内分配

2000年降水年内分配不均，主要集中在汛期的5月下旬、6月中下旬和7月、10月中旬。6月下旬融水～三江两县出现稀遇暴雨，最大月降水量占年降水总量的40%以上，以致该区域产生较大的洪水过程，水位变幅达6米～15米，区域内雨量站连续最大4个月降水量占年降水总量的70%以上，其它流域代表站连续最大四个月降水量也占年降水量的60%～76%。汛期5～10月降水量占年降水量的73%～90%，其中大湟江口站达89%。

降水地区分布

2000年降水地区分布很不均匀, 其中柳州地区的融水～三江县一带年最大降水量是钦州市西部四方岭一带年降水量的7倍, 年最大降水量为4100毫米，最大24小时降水量超过560毫米。全区暴雨中心在桂北地区的元宝山、猫儿山及桂南的十万大山，年降水量分别为1800～4100毫米、2000～2800毫米、2000～3100毫米。降水低区为桂西的隆林、西林、乐业一带和桂西南的宁明、上思、扶绥一带，年降水量分别为590～1200毫米和570～870毫米。其余大部分地区年降水量在700～1500毫米之间。

地表水资源量比多年均值偏少

地表水资源量指地表水体的动态水量，即河川径流量。2000年全区地表水资源量1592.1亿立方米，折合径流深672.7毫米，比上年偏少13.2%，比多年(1956-1979年)均值偏少15.3%。全区除北海市、防城港市与上年相比分别增多7.6%和9.6%，柳州市与去年比基本持平外，其余各地市均比上年偏少一至三成，其中梧州市与去年比偏少29.2 %，百色地区偏少27.6%、贺州地区偏少26.1%。与多年均值比，除柳州地区多31.5%、桂林市多5.7%以外，其余12个地市均偏少二到四成，其中玉林市偏少达40.3%, 其次是百色地区偏少37%。

12个流域分区中除洞庭湖、红河流域外,其它流域均比上年偏少3.8%～27.4%，其中北江区偏少达27.4%，右江区偏少达25.1%。与多年比除洞庭湖、柳江稍有增加以外(偏多11.1%和8.8%)，其余流域偏少20%～60%，其中南盘江偏少达56.6%。

径流年内分配

径流年内分配与降雨分布基本一致，其中连续最大四个月径流量占年径流量的60%～72%,大部份控制站连续最大四个月径流量比上年同期减少近1～3成，其中南宁站减少达30.7%,其次是梧州站,减少20.8 %。出现时间除左、右江及沿海地区(不包括南流江)外，其余流域普遍比上年提前1～2个月。汛期径流量占全年的70%～82%以上，但与上年期比偏少近10%～20%。

出入境、入海水量

2000年全区入境水量为738.8亿立方米, 比上年增多57.23亿立方米，比多年平均入境水量716.72亿立方米多22.08亿立方米，其中由越南流入47.59亿立方米，由广东流入10.14亿立方米，由贵州流入554.39亿立方米，由湖南流入13.33亿立方米，由云南流入113.35亿立方米。出境总水量2196.36亿立方米，其中流出广东1948.85亿立方米，流出湖南93.98亿立方米，出国境(越南)水量7.63亿立方米，入海水量为145.88亿立方米，比上年减少340.38亿立方米，比多年平均减少308.15亿立方米。通过灵渠从湘江调入桂江的水量有0.47亿立方米。

地下水资源量较上年增加幅度大

2000年全区地下水资源量为385.01亿立方米（不包括中深层地下水），地下水径流模数16.27万立方米/平方公里·年，比上年增加88.35亿立方米，与多年均值基本持平。

水资源总量比上年减少一成多

水资源总量为当地降水形成的可供开发利用的地表、地下产水量，不包括入境水量，由地表水和地下水两部分水资源量相加扣除重复计算量而得。2000年全区水资源总量1592.1亿立方米，比上年偏少13.2%，比多年(1956-1979年)均值偏少15.3%，产水系数0.50，产水模数67.27万立方米/平方公里。全区除北海市、防城港市、柳州市比上年增多或持平外，其余各地市均比上年偏少一至三成。

- 蓄水动态

水库蓄水量减少，北海禾塘水厂地下水位有所回升

广西有大型水库28座(包括电力系统的6座)，中型水库174座，2000年末蓄水总量为86.86亿立方米，比年初减少7.56亿立方米。

广西北海市通过控制地下水的开采量和合理布局开采井点，地下水位下降趋势得到控制，大囊水厂漏斗区已恢复正常，禾塘水厂地下水位降落漏斗面积也逐渐缩小，从上年末的6.9平方公里缩小到2000年末的4平方公里，漏斗中心水位埋深从8.85米上升到8.55米。

- 供用水量

供水量比上年增加

供水量指各种水源工程为用户提供的包括输水损失在内的总供水量。

近年来，广西大力发展水柜集雨灌溉工程建设，到2000年底，全自治区共建成家庭水柜13万处，地头水柜27万个，有效地解决了石山地区的人饮和旱地灌溉问题。

2000年广西总供水量292.55亿立方米，以地表水供水为主，为280.61亿立方米，占95.9%；地下水供水11.34亿立方米，占3.9%；雨水利用量0.6亿立方米，占0.2%。地表水供水量中，蓄、引、提工程供水量分别为93.79、75.26、111.56亿立方米。

各地市中，桂林市供水量最大，为46.58亿立方米。

长江流域的湘江通过灵渠向桂江调水0.47亿立方米。

用水量以农业灌溉用水为主

用水量指分配给用户的包括输水损失在内的毛用水量。

1997年以来，广西狠抓以渠道防渗建设为主要内容的灌区渠系配套工程建设，到2000年底，新增防渗渠道9800多公里，新增有效灌溉面积110万亩，并建成了北海、隆安等高效节水灌溉示范基地，在新增灌溉面积的同时，有效控制了农业用水量的快速增长。

2000年全区用水量为292.55亿立方米，其中农田灌溉用水量214.42亿立方米，占73%；工业用水量38.64亿立方米，占13%；林牧渔、城镇生活、农村生活用水分别为10.36、9.36、19.76亿立方米。

耗水量

耗水量指在输用水过程中，通过蒸腾蒸发、土壤吸收、产品带走、居民和牲畜饮用等形式消耗掉，而不能回归到地表水体或地下含水层的水量。

2000年全区耗水量为170亿立方米，其中农业占82%，林牧渔占3%，工业占4%，城镇生活占1%，农村生活占10%。全区综合耗水率58%，由于各类用户的需水特性和用水方式不同，其耗水率差别较大，其中农田灌溉为65%，林牧渔为50%，工业为18%，城镇生活为15%，农村生活为90%。

- 水资源利用简析

（一）2000年广西属降雨偏枯年份，全区工业、城镇生活用水基本得到满足，但由于3、4月和7、8 月间降雨的持续减少，农作物受旱较为严重，全区共有969千公顷农作物受旱，另有175万人、142万头牲畜饮水发生困难，全区缺水约18亿立方米。2000年全区总需水量311亿立方米，实际供水292.55亿立方米，缺水率5.8%。桂西北地区应继续抓好水柜、蓄水池等集雨灌溉工程的建设，其它地区也要坚持开源与节流并重的原则，配备应急灌溉提水设施，同时根据当地自然条件进行农业结构的调整，减少农业灌溉需水量。

（二）2000年广西水资源利用程度为18 %，比上年略有提高。14个地市中，以南宁市、北海市水资源利用程度为最大，超过50%，由于它们均有较丰富的过境水，因此可通过利用过境水来满足各项用水需求。

（三）2000年全区平均的用水指标值如下：人均综合用水量为617立方米，万元GDP（当年价）用水量为1307立方米，农田灌溉亩均用水量为1057立方米，万元工业产值（当年价）用水量为160立方米，城镇人均生活用水量为每日301升，农村居民人均生活用水量为每日107升。

五、江河水库水质

江河水质总体尚好，国际、省界河流水污染事故增多

2000年共对广西西江水系、桂南沿海诸河、洞庭湖水系等30条主要河流进行水质监测，评价的河段有64个，评价河长为4998.1公里。评价结果：全年期水质达到III类标准的段面有44个，占总评价断面的68.8%；水质超过III类标准的段面有20个，占31.2%，其中丧失一切使用功能的超V类水质的段面有4个，占6.2%。全区主要河流水质特点如下：

1、我区主要河流水资源状况大部分能满足所属水体功能的要求，与上一年度相比，水质污染状况未明显改善，水质与上年持平。从各时段评价结果看，丰水期水质劣于枯水期。从水质污染的空间分布看，西江水系水质优于桂南沿海诸河水系。

2、国际河流、省界河流水污染事故增多，发生了平而河越南病死牛污染事物、九洲江硫酸泄漏事件等。

3、全区主要江河水质污染仍以有机污染为主，主要污染物质为氨氮、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、挥发酚等。部分河段受到了氟化物、总砷、总汞、总锌的污染。

4、2000年度国、省界河流除九洲江文地断面各时期水质均超标外，其它参加评价的国、省界河流水质监测断面水质状况均达标。

水库水质总体良好

2000年广西对35座水库进行了水质监测，绝大部分水库水质良好，维持在地面水环境质量标准Ⅰ～Ⅲ类之间，基本满足各项用水要求，其中有2座水库水质超标，超标污染物分别为氨氮、溶解氧。监测的水库中有7座水库水体为富营养化。

废污水排放以工业废水为主

2000年全区废污水排放量为33.1亿吨（不含火电厂贯流式冷却水），比上年有所减少，其中工业（包括城镇工业、农村工业）废水排放量为25.1亿吨，占76%，生活污水排放量为8亿吨，占24%。

六成以上入河排污口废污水量超标

2000年对广西79个市县的29条河流范围内的1035个主要入河排污口进行了调查和监测。在这些排污口中，以工业废水为主的有421个，以生活污水为主的有403个，以混合方式排放的有211个。对其中的479个入河排污口进行了水质监测，实测全年入河废污水量为25.72亿立方米，其中工业废水为12.03亿立方米，生活污水3.6亿立方米，混合废污水为10.09亿立方米。实测入河废污水量最大的为柳州地区，为4.51亿立方米，占实测总量的17.5%。接纳废污水量最多的河流是郁江，为5.88亿立方米，占总量的23%。实测入河污染物总量为111.59万吨，其中以南宁市为最大，达24万吨。主要超标污染物为化学需氧量、五日生化需氧量和氨氮。

六、重要水事

洪涝灾情

2000年全区共遭受四次洪涝灾害，全区共有63个县（市）595个乡镇共479.673万人受灾，受淹城市8个，倒塌房屋1.188万间，死亡47人，农作物受灾面积233.923千公顷，减收粮食24.476万吨，损坏大中型水库3座，小型水库49座，损坏堤防59.659千米。全区直接经济损失15.965亿元，其中农林牧渔业直接经济损失9.629亿元，工业交通运输业直接经济损失1.905亿元，水利设施直接经济损失1.684亿元。属洪水灾害较轻的年份。

干旱灾情

2000年3、4月间， 桂南及桂东南地区降雨量偏少，春播春种出现困难，部分插下的旱稻受旱。全区粮食作物受旱面积28.8万公顷，因旱有98.3万人、85万头大牲畜饮水发生困难。

6月份以后降雨持续偏少，造成我区在主汛期里遭受了1989年以来最严重的全区性大面积干旱，大片的高亢田、望天田、尾水田龟裂，有7.5万公顷晚稻因缺水无法插秧，即使插下也因缺水而难以返青，全区农作物受旱面积68.1万公顷，因旱有77万人、57.4万头大牲畜饮水发生困难。

主要水污染事故

平面河水污染事故    2000年2月24日～3月12日，凭祥市平而关边防工作人员和边民发现越方将口蹄疫死牛尸体随河漂流到我国境内平而河，凭祥市人民政府及时组织人员进行打捞深埋处理，但尚有40多头牛尸在离我方边界10公里左右的河面上，未得到打捞深埋处理，最终因牛尸体高度腐烂后流入我方河流，严重污染我方水源，造成我凭祥市以取平而河水源作为市区居民生活供水的水厂不得不停止使用，威胁我方边民的财产安全和身体健康。

九洲江“8.26”水污染事故   2000年8月26日晚陆川县钛白粉厂卸放硫酸时，管理人员失职，使3吨多硫酸溢出，大部分随废水排入江中，造成九洲江大桥镇至石角下游2.5公里范围内河段的PH值和溶解氧超标，造成大量鱼类死亡，群众取用水受到一定影响。

汪恕诚部长检查广西防汛工作

2000年5月21日至24日，水利部汪恕诚部长、瞿浩辉副部长到广西贵港、南宁、百色等地检查防汛工作，发表了“水利满足社会与经济发展的五个层次”的讲话，提出了在水资源相对丰富而水利设施相对薄弱的地区治水工作的新思路，认为水利应和当时当地的社会、经济发展的程度相适应，水利满足社会与经济发展应分为五个层次，依次为饮水保障、防洪安全和粮食供给、经济发展和生态环境用水需求。

全区城乡水务一体化管理取得突破性进展

为贯彻落实党的十五届五中全会关于“改革水的管理体制”的重大决策，2000年11月自治区水利厅下发了《关于广西实施城乡水务一体化管理的建议》，推进了全区水务一体化管理进程。到2000年底，全区已有47个县（市）的城乡供水工程由水利部门管理，其中有40个县（市）城区实现从“水源”管到“水龙头”，全区归口水利部门管理的乡镇供水工程有287处，日供水量107万吨。2001年1月9日，广西第一家县级水务局——荔浦县水务局正式挂牌成立，标志着广西水管理体制改革取得了历史性突破。

自治区政府批准水利厅“三定”规定

2000年6月29日，自治区人民政府办公厅印发了《广西壮族自治区水利厅职能配置、内设机构和人员编制规定》（桂政办发[2000] 104号），明确自治区水利厅是主管全区水行政工作的自治区人民政府组成部门，负责全自治区的水资源统一管理与保护。同时对有关水资源管理职能进行了调整，将地矿厅地下水行政管理职能、建设厅的城市规划区地下水管理、节约用水管理职能划归水利厅，在水利厅设立自治区节约用水办公室；确定了水利厅拟定水资源保护规划，组织水功能区的划分，监测江河湖库水质，审定水域纳污能力的水资源保护管理职能。

自治区水利厅组织编制广西水利发展“十五”计划和水资源保护规划

2000年5月自治区水利厅组织编制完成了广西水利发展“十五”计划和2015年长远规划，提出了广西水利发展的指导思想、发展战略和目标，对广西防洪减灾保障体系建设、水资源供给保障体系、生态环境建设体系、水利工程、地方电力及水电农村电气化建设进行了规划，确定了规划实施的政策法规、机制、体制、技术、资金、管理保障与支撑。这是国家实施第三步战略目标的第一个广西水利中长期规划，也是广西水利进入新世纪后的第一个中长期规划。

自治区水利厅还组织开展了全区水资源保护规划编制工作。到2000年底，完成了广西水功能区的划分和水资源保护规划的资料收集工作。

《广西壮族自治区河道管理规定》出台

2000年12月2日，《广西壮族自治区河道管理规定》经自治区第九届人民代表大会常务委员会第二十一次会议审议通过，《规定》对河道管理范围的划定、河道保护、整治与建设作出了明确规定，并提出实施河道管理的保障措施和法律责任，为广西的河道管理与保护提供了法律依据。

2000年广西水资源公报

（送审稿）

批准：                               （李里宁）

审定：                               （陈中宁）

审查：                            （金典慧、雷健波）

编    辑：《广西水资源公报编辑部》

主    编：魏文达

责任编辑：何素萍  徐国琼

广西壮族自治区水利厅