概  述

广西国土面积23.67万平方公里，境内河流众多，主要分属珠江流域和长江流域，其中珠江流域西江水系在我区境内的面积为20.21万平方公里，主要河流有南盘江、红水河、柳江、右江、左江、郁江、桂江、贺江、黔江、浔江等。

2001年广西降水总量4320.6亿立方米，比多年均值偏多18.7 %，地表水资源量2415.1亿立方米，比多年均值偏多28.5%，为水量偏丰年份。大中型水库年末蓄水量为105.16亿立方米，比年初增加18.3亿立方米。全区供水量291.05亿立方米，以地表水供水为主。全区用水量291.05亿立方米。

2001年汛期广西遭受了严重的洪涝灾害，沿海诸河、左江、右江、邕江、郁江及其下游发生了特大洪水。2001年广西年平均降雨量较常年偏多，未发生全区性大面积干旱。

全区河流水质总体状况尚好，基本能满足所属水体功能要求，与上一年度相比水质略差，右江、南流江等部分污染严重的河流水质状况未得到改善。

- 水资源量

（一）降水量

2001年全区平均降水量1825.6毫米，折合降水总量为4320.6亿立方米，比上年多35.5%，比多年均值多18.7%，属水量偏丰年份。

全区降雨分布不均，各雨量站降雨量在820～4900毫米之间，最大降水量是最小降水量的6倍。暴雨中心主要在桂南沿海十万大山南麓防城河中游，大明山及桂北元宝山与天平山、猫儿山一带，其中十万大山年降水量在2800～4900毫米，为全区最高；降水低区在桂西地区的田林县、乐业县、西林县、隆林县及资江一带，降水量在800～1200毫米。

14个地市除河池地区外，其余地市年降水量均比上年增加，其中贵港市增加幅度最大，达93.3%。与多年均值相比，除河池地区减少外，其它各地市均有不同程度的增加，其中桂南一带增幅在30%左右。

从流域分区看，除洞庭湖比上年偏小11.7%外，其余各流域分区均比上年偏大，其中左郁江偏多85%，其次是粤西、桂南沿海及西江下游区，均比上年偏多60%以上；与多年比，除洞庭湖、南盘江偏少，北江及红河区基本持平外，其余流域均比多年均值偏大。

2001年流域分区降水量与上年和常年比较

| 流域分区 | 降水量（mm） | 与上年比较 （±%） | 与常年比较 （±%） |  | 流域分区 | 降水量（mm） | 与上年比较 （±%） | 与常年比较 （±%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洞庭湖 | 1616 | －11.7 | －9.4 |  | 桂贺江 | 1775 | 19.5 | 3.9 |
| 南盘江 | 1256 | 10.8 | －4.9 |  | 西江下游 | 1856 | 63.2 | 17 |
| 红水河 | 1534 | 15.7 | 8.2 |  | 北江 | 1735 | 29.3 | －1.2 |
| 柳江 | 1943 | 17.7 | 20.9 |  | 粤西沿海 | 2585 | 66.1 | 36.8 |
| 右江 | 1543 | 42.3 | 20.3 |  | 桂南沿海 | 2510 | 61.3 | 31.7 |
| 左郁江 | 1943 | 85 | 40.1 |  | 红河区 | 1415 | 3.1 | －0.3 |
| 全 区 | 1826 | 35.5 | 18.7 |  |  |  |  |  |

降水年内分配不均。全区降水主要集中在汛期，桂北、桂东北主要集中在4～7月份，其他地区主要集中在5～8月。区内各主要河流代表站连续最大4个月降水量占年降水量的70%以上。受第3号、第4号台风的影响，桂南及桂西各主要雨量站点，7月份降雨量占全年降雨量的20%～30%。

（二）地表水资源量

2001年地表水资源量2415.1亿立方米，折合径流深1020.5毫米，与上年比偏多51%，与多年均值比偏多28.5%。

全区除桂林市与上年比偏少外，其余地市均比上年偏多，尤其是玉林市、南宁市比上年偏多200%～240%；与多年均值比，柳州市偏少49.3%，属枯水年，桂林市、河池地区属平水年，其余地市属丰水年或偏丰水年。柳州地区和柳州市基本持平。

与多年均值比，洞庭湖、红水河、柳江属平水年，其余流域属丰水年或偏丰水年。

2001年流域分区水资源量与上年和常年比较

| 流域分区 | 水资源量（mm） | 与上年比较 （±%） | 与常年比较（±%） |  | 流域分区 | 水资源量（mm） | 与上年比较（±%） | 与常年比较（±%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洞庭湖 | 1070 | －12.5 | －2.8 |  | 桂贺江 | 1236 | 28.7 | 10.3 |
| 南盘江 | 886 | 128.4 | 55.8 |  | 西江下游 | 1066 | 121.2 | 78 |
| 红水河 | 724 | 23.8 | －1.2 |  | 北江 | 1216 | 86.4 | 18.4 |
| 柳江 | 977 | －8.1 | 0 |  | 粤西沿海 | 1658 | 169.9 | 58.1 |
| 右江 | 697 | 107.2 | 50 |  | 桂南沿海 | 1558 | 101.9 | 51.1 |
| 左郁江 | 1119 | 180.1 | 81.7 |  | 红河区 | 881 | 98.1 | 25.6 |
| 全 区 | 1021 | 50.9 | 28.5 |  |  |  |  |  |

地表水资源分布特点：（1）全区天然年径流分布与降雨基本一致，百色地区、河池地区年径流深在740毫米以下，防城港市高达2398毫米，其他地区在800～1500之间；（2）年内分配不均，主要河流代表站连续最大四个月径流量占年径流量的60%～86%。

（三）出入境、入海水量

全区2001年出境总水量2677.93亿立方米，比上年偏多30.6%，其中出国境(越南)水量15.09亿立方米，流入广东2578.62亿立方米，流入湖南84.23亿立方米。入海水量为315.93亿立方米，出境、入海总水量为2993.86亿立方米，比上年多36.3%，比多年平均多20.2%。

入境水量为752.37亿立方米，比上年多1.8%，比多年平均多8.5%，主要由云南、贵州、越南从南盘江、北盘江和水口河、平而河流入。其中由云南流入256.33亿立方米，由贵州流入361.98亿立方米，由越南流入94.56亿立方米，少量从广东、湖南流入。通过灵渠从湘江调入桂江0.47亿立方米。

（四）地下水资源量

广西属南方山丘区，岩溶地貌较为发育，地表河流与地下河流相互转化，枯水期河川径流主要由地下径流补给，且数量比较稳定，因此认为河川基流就是地下水资源量。经实测资料分析，用枯季最小月平均流量进行分割，计算地下径流，折合计算得2001年度地下水资源量为438.78亿立方米，比上年多14%。

（五）水资源总量

区域水资源总量是指当地降水形成的地表、地下产水总量，不含过境水量。广西地下产水量为河川基流量，是重复计算量，因此广西2001年水资源总量即为地表水资源量，为2415.06亿立方米，折合年径流深1020.5毫米，产水系数0.56，产水模数102.05万立方米/平方公里。

二、蓄水动态

广西有大型水库28座(包括电力系统的6座)，中型水库174座，2001年末蓄水总量为105.16亿立方米，比年初增加18.3亿立方米。除柳江区外，各流域二级区水库年末蓄水量均比年初有增加，其中左、郁江增加8亿立方米。

广西北海市禾塘水厂地下水位在逐步回升，漏斗中心水位埋深从8.55米上升到8.0米，漏斗面积从上年末的4平方公里缩小到2001年末的3平方公里。

三、供用水量

（一）供水量

供水量指各种水源工程为用户提供的包括输水损失在内的总供水量。

2001年广西总供水量291.05亿立方米，与上年基本持平，其中地表水供水量278.52亿立方米，占95.7%；地下水供水量11.66亿立方米，占4%；雨水利用和污水处理回用量0.87亿立方米，占0.3%。地表水供水量中，蓄、引、提工程供水量分别为115、82、81亿立方米。

各地市中，桂林市供水量最大，为53.7亿立方米。

（二）用水量

用水量指分配给用户的包括输水损失在内的毛用水量。

2001年全区用水量为291.05亿立方米，其中农田灌溉用水199.43亿立方米，占68.5%；工业用水量42.5亿立方米，占14.6%；城镇生活、农村生活、林牧渔用水分别为11.95、19.65、17.54亿立方米。

|  | 2001年广西行政分区供用水量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：亿立方米 |  |  |  |
| 地市 | 供水量 |  |  |  | 用水量 |  |  |  |  |  |
|  | 其 中 |  |  | 总供水量 | 总用水量 | 其 中 |  |  |  |  |
|  | 地表供水 | 地下供水 | 污水处理回用及雨水利用 |  |  | 农田灌溉 | 林牧渔 | 工业 | 城镇生活 | 农村生活 |
| 全区 | 278.52 | 11.66 | 0.87 | 291.05 | 291.05 | 199.42 | 17.56 | 42.47 | 11.95 | 19.65 |
| 南宁市 | 14.89 | 1.07 |  | 15.96 | 15.96 | 9.33 | 1.78 | 2.35 | 2.19 | 0.31 |
| 柳州市 | 10.39 | 1.12 | 0.03 | 11.54 | 11.54 | 5.44 | 0.67 | 3.05 | 1.72 | 0.66 |
| 桂林市 | 52.62 | 1.07 |  | 53.69 | 53.69 | 40.02 | 3.83 | 4.95 | 2.50 | 2.39 |
| 梧州市 | 17.36 | 0.06 | 0.01 | 17.43 | 17.43 | 12.88 | 1.26 | 1.71 | 0.55 | 1.03 |
| 北海市 | 12.68 | 1.48 |  | 14.16 | 14.16 | 12.14 | 0.60 | 0.50 | 0.34 | 0.58 |
| 防城港市 | 8.02 | 0.08 | 0.03 | 8.13 | 8.13 | 4.55 | 1.22 | 1.32 | 0.33 | 0.71 |
| 钦州市 | 16.53 | 0.56 |  | 17.09 | 17.09 | 14.26 | 0.27 | 0.57 | 0.38 | 1.61 |
| 贵港市 | 21.22 | 0.77 |  | 21.99 | 21.99 | 17.09 | 0.13 | 1.94 | 0.57 | 2.26 |
| 玉林市 | 22.19 | 1.83 |  | 24.02 | 24.02 | 15.24 | 0.01 | 5.66 | 0.70 | 2.41 |
| 南宁地区 | 26.27 | 0.95 | 0.10 | 27.32 | 27.32 | 17.65 | 2.80 | 4.39 | 0.58 | 1.90 |
| 柳州地区 | 27.93 | 0.83 | 0.07 | 28.83 | 28.83 | 16.24 | 0.67 | 9.75 | 0.54 | 1.63 |
| 贺州地区 | 15.23 | 0.57 | 0.10 | 15.90 | 15.90 | 10.60 | 1.77 | 2.02 | 0.33 | 1.18 |
| 百色地区 | 20.16 | 0.22 | 0.28 | 20.66 | 20.66 | 14.41 | 1.35 | 2.35 | 0.75 | 1.80 |
| 河池地区 | 13.03 | 1.05 | 0.25 | 14.33 | 14.33 | 9.57 | 1.20 | 1.91 | 0.47 | 1.18 |

（三）耗水量

耗水量指在输用水过程中，通过蒸腾蒸发、土壤吸收、产品带走、居民和牲畜饮用等形式消耗掉，而不能回归到地表水体或地下含水层的水量。

2001年全区耗水量为164.7亿立方米，其中农业灌溉耗水量占79%。全区综合耗水率57%，由于各类用户的需水特性和用水方式不同，其耗水率差别较大，其中农田灌溉为65%，工业为17%，城镇生活为15%，农村生活为90%。

四、水资源利用简析

（一）2001年水资源利用简析

从2000年汛后至2001年3月，大部分地区降雨量长时间偏少，最少时全区水库有效蓄水量27.03亿立方米，占有效库容的27.4%，水库干涸496座，一些县市的局部地方出现不同程度的旱情，入汛以后，一直以多雨天气为主, 旱情得到解除。2001年广西年平均降雨量较常年偏多，未发生全区性大面积干旱，全年农作物受旱面积10.72万公顷，其中重旱3.78万公顷，干枯0.37万公顷，因旱农村有23.6万人、28.6万头大牲畜饮水困难，属旱情较轻的一年。

2001年广西水资源利用程度为12 %，人均综合用水量为610立方米，万元国内生产总值用水量为1234立方米。

2001年全区平均用水指标值如下：水田灌溉亩均用水量为1063立方米，万元工业增加值（当年价）用水量为718立方米，城镇人均生活用水量为每日337升，农村居民人均生活用水量为每日111升。

（二）近5年用水指标变化趋势

近年来，各地严格取水许可审批管理，推进节水型农业、节水型工业和节水型社会的建设，每年用水量基本维持在280～300亿立方米，在用水量大体稳定的基础上保证了我区国民经济的持续发展。5年来我区人均国内生产总值以7.1%的年均速度增加，而人均用水量则呈稳定趋势，为610立方米左右。按当年价统计，万元国内生产总值用水量呈逐步下降趋势，从1997年的1660立方米下降到2001年的1230立方米。

在有效灌溉面积逐年增长的情况下，通过开展渠道防渗和实施水田科学灌溉制度，广西农田灌溉用水量每年控制在200亿立方米左右。随着城镇化进程的加快和城市用于园林绿化、江河补水水量的增加，城镇生活用水逐年增长，用水水平也不断提高。工业产业结构调整和企业节水改造使得工业万元产值用水量下降幅度较大，从1997年的280立方米下降到2001年的230立方米（含火电）。

五、江河水库水质状况

2001年度，共在34条主要河流上设置了70个常规水质监测站，监测河长4990公里，分汛期、非汛期和全年期进行评价。全年期水质达到或优于Ⅲ类标准的断面有47个，占总评价断面的67.1%，；水质劣于Ⅲ类标准的断面有23个，占总评价断面的32.9%，其中丧失一切使用功能、劣于Ⅴ类水质的断面有6个，占总评价断面的8.6%。与上年度相比水质略差。桂江、洞庭湖、柳江、西江下游等水系水质较好，红水河，右江、郁江和桂南沿海等河流水质较差，水质污染类型以有机物为主，主要污染物为高锰酸盐指数、五日生化需氧量、挥发酚、氨氮等。从近5年的水质变化趋势来看，达标河段占总评价河段的比例有下降趋势，表明主要江河的水质在逐步恶化，与90年代初相比，这种变化趋势更加明显。

（一）主要水系水质状况

西江水系：全年达标河段占总评价河段的68.6%，非汛期和汛期达标河段分别占总评价河段的86.3%、67.3%，汛期水质稍差。桂江、融江、洛清江、柳江、黔江、浔江、西江水质较好，刁江、右江、红水河天峨段、郁江豹子头段水质较差。主要超标污染物为高锰酸盐指数、溶解性铁、氨氮、总铅等。

桂南沿海水系：全年达标河段占总评价河段的60%，非汛期和汛期达标河段占总评价河段的66.7%。茅岭江、防城河水质较好，大风江、南流江茂林至博白河段、钦江灵山段、马江西塘（下）河段水质较差。主要超标污染物为高锰酸盐指数、生化需氧量、氨氮、挥发酚、亚硝酸盐氮等。

洞庭湖水系：湘江和资江水质良好，全年各时段均达到Ⅰ～Ⅱ类水质。

（二）水库水质状况

2001年对30多座供水水库进行了水质监测，绝大部分水库水质良好，维持在地面水环境质量标准Ⅰ～Ⅲ类之间。大王滩、清水江等个别水库局部水域呈现富营养化状态。

（三）国、省界河流水质状况

本年度对主要国、省界河流进行水质监测，湘江庙头断面和资江大梅头断面各时期均为Ⅰ～Ⅱ类水质，水质良好；水口河水口段面、九洲江文地断面和西江深冲、界首段面水质较好；平而河的平而关断面丰水期为Ⅴ类水质，主要超标项目为高锰酸盐指数、石油类。国、省界河流水质与上一年相比有所好转。

（四）废污水排放量

2001年全区废污水排放量为34.15亿吨(不含火电厂贯流式冷却水)，与上年基本持平，其中工业（包括城镇工业、农村工业）废水排放量为24.84亿吨，占73%，生活污水排放量为9.3亿吨，占27%。城镇工业废水达标排放量为6.02亿吨，达标排放率80.4%，比上年增加了17.5个百分点。来宾、合山等火电厂贯流式冷却水年排放量10.73亿吨。

（五）主要城市饮用水水源地水质状况

2001年对南宁、柳州、桂林、梧州、北海、钦州、防城港、贵港、玉林、百色等主要城市饮用水水源地水质实施监测，各城市水源地水质基本上能达到优良等级，但个别水源地水质较差，在某些时段出现超标，如玉林市南流江大壤水源地，主要超标污染物为：氨氮、挥发酚。

2001年广西主要城市饮用水水源地水资源质量状况

| 城市名称 | 水源地名称 | 水质评价等级 | 城市名称 | 水源地名称 | 水质评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南宁 | 邕江上游段 | 良 | 防城港 | 防城河木头滩 | 优 |
| 柳州 | 柳江新圩至窑埠段 | 良 | 钦州 | 钦江青年水闸 | 良 |
| 桂林 | 青狮潭水库 | 优 | 玉林 | 苏烟水库 | 优 |
|  | 漓江上游段 | 良 |  | 南流江大壤水源地 | 尚好 |
| 梧州 | 桂江钱鉴富民段 | 优 | 贵港 | 郁江泸湾江水源地 | 良 |
|  | 浔江内河龙新段 | 优 | 百色 | 澄碧河水库 | 优 |
|  | 西江深冲段 | 优 |  | 右江百法段 | 良 |
| 北海 | 禾塘、龙潭水源地 | 优 | 河池 | 六圩、加辽地下水 | 良 |

六、重要水事

（一）广西发生建国以来最大洪水

2001年汛期，广西先后遭受了8次较大的洪涝灾害，特别是7月上旬，遭受了第3号、第4号台风的袭击，左江、右江、邕江、郁江等河流发生了特大洪水，其中郁江的南宁、贵港发生了建国以来最大的洪水，百色发生了80年一遇洪水，全区直接经济损失173.32亿元，损失巨大。党中央、国务院、中央军委十分关注南宁的抗洪抢险工作，对抗洪抢险先后作出重要批示，要求全力以赴做好抗洪抢险工作，确保人民群众生命安全。受国务院领导委派，国家防汛抗旱总指挥部秘书长、水利部党组成员鄂竟平于7月8日率组赶赴南宁指导抗洪抢险工作。在广西党委和政府的领导下，经过广大军民和水利职工的艰苦努力，夺取了抗洪救灾的胜利。

（二）水利建设速度加快，成效显著

2001年广西水利、水电建设投入资金34.55亿元。各地围绕“万千百十”计划，突出重点，全面推进水利建设的发展，使全区水利建设一直保持较快的发展势头。

到2001年底，全区建成防渗渠道10855公里，灌区配套改造建设得到加强，全区渠系水利用系数提高到0.47，扩大和改善了灌溉面积，扭转了广西农田灌溉面积长期以来逐年下降的趋势；完成水库除险加固965座，建成防洪堤238.9公里，标准海堤72公里，汛期经受了第3号、第4 号强台风的袭击，确保了保护范围内人民生命财产安全；新增旱地灌溉面积92万亩，逐步改变干旱山区农业生产条件；十项水利示范工程起到明显的示范带动作用，西部大开发标志性工程——百色水利枢纽正式开工建设，标志广西防洪控制性工程建设揭开了新的篇章。

（三）百色水利枢纽工程开工

2001年10月11日，西部大开发的广西水利标志性工程——百色水利枢纽工程在广西百色市隆重开工，中共广西壮族自治区党委书记曹伯纯、广西壮族自治区主席李兆焯、水利部副部长张基尧参加了开工仪式。这标志着我国实施西部大开发战略的又一项重要基础设施项目，"十五"计划水利建设标志性工程——广西百色水利枢纽工程正式启动。

百色水利枢纽工程位于广西郁江上游右江河段，坝址在百色市上游22公里处，是珠江流域综合利用规划中治理和开发郁江的一座大型骨干水利工程，该项目已列入国家《国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》，也是西部大开发的重要基础设施项目之一，被列为国家实施西部大开发战略的重要标志性工程之一。百色水利枢纽工程是一座以防洪为主，兼顾发电、灌溉、航运、供水等综合利用效益的大型水利枢纽，总库容56.6亿立方米，其中防洪库容16.4亿立方米，属不完全多年调节水库。该工程的开工建设对提高自治区首府南宁市防洪标准，促进广西、云南经济的发展，带动右江革命老区脱贫致富，保障当地经济社会的可持续发展具有重要意义。

（四）以水务管理体制改革为重点的水资源统一管理取得突破性进展

2001年1月9日，广西第一家县级水务局——荔浦县水务局正式挂牌成立，紧接着陆川、马山、灵山县水务局相继成立。在地方机构改革中，全区共有30个县、市、区实施了水务一体化管理。各地加强对水量、水质的统一管理，全区共保有取水许可证13118套，审批水量1848亿立方米（含水力发电）。《广西水功能区划》通过流域机构的审查，南宁、柳州、桂林等30个市、县划定了饮用水水源地保护区，发布了主要城市供水水源地水质月报，并通过推求主要江河水库纳污能力，提出入河污染物削减和控制排放的方案。

（五）九洲江陆川河段甲苯水污染事故

2001年6月6日凌晨一时左右，一辆装载一吨多大米的大卡车与一辆装载10多吨甲苯有毒有机溶剂的大卡车在广西陆川县马盘二级公路龙化三路鸡处，发生正面碰撞，致使10多吨甲苯泄漏，部分流入龙化河，汇入九洲江，导致九洲江水域的水体受污染。当地政府获悉事故发生后，立即组织有关部门进行处理，同时紧急通知沿江下游各单位及居民停止取用河水。在6日上午对事发现场进行调查时，发现滩面桥上游附近有少量小鱼、小虾死亡，滩面桥下游没有发现鱼、虾死亡现象。由于措施及时得当，沿程均未发生因此次甲苯泄漏事故导致的人畜中毒伤亡情况。

（五）桂林“两江四湖”治理完成 （取得成效）

桂林市以“山、水”名扬天下，从2000年开始，桂林市以水为纽带，开展“两江四湖”水环境治理工程，通过整治，将漓江、桃花江与榕湖、杉湖、桂湖、木龙湖连接起来，将漓江水引入城内，形成“城在水中、水在城中”的格局，由漓江可乘船直接进入内湖，再由内湖进入桃花江后返回漓江，

江泽民总书记在2002中央人口资源环境工作座谈会上强调：

水是基础性的自然资源和战略性的经济资源。水资源的可持续利用，是经济社会可持续发展极为重要的保证。

加强水资源的统一管理，提高水的利用效率，建设节水型社会。

通过改革水资源管理体制，促进水资源合理利用，提高水资源利用效率。

2001年广西水资源公报

目   录

概述

- 水资源量

- 蓄水动态

- 供用水量

- 水资源利用简析

- 江河水库水质

- 重要水事

序

人口、资源、环境是我国目前面临的三大问题。水是生命之源，是生存之本，是生态之魂，是实现可持续发展的重要的物质基础。目前我区水资源问题较为严峻，21世纪第一年，我区首府等地便遭受了新中国建国以来最大洪水，干旱缺水尚未得到根本解决，水环境状况逐年恶化，一定程度上制约了广西经济社会的发展。

按照全区经济社会发展的总体要求，水利工作要坚持与时俱进，立足广西实际，突出思路创新。要按照可持续发展原则和新的治水思路，谋划全区水利建设总体布局，推进水利基础设施建设，逐步构筑起科学的水资源开发、利用、治理、配置、节约和保护体系，以水资源的可持续利用支持全区经济的跨越式发展和社会全面进步，实现“富民兴桂”新跨越。

《广西壮族自治区水资源公报》是向社会发布水资源情势的综合性年报。通报我区来水、用水、水环境状况，反映全区水资源供需情况，报道区内重要水事活动，为政府宏观决策和水资源的开发、利用、治理、配置、节约和保护提供科学依据，并以此进一步唤起全社会关心水、爱惜水、节约水、保护水的意识，使有限的水资源得到持续利用。

2001年广西水资源公报

（送审稿）

批准：                               （李里宁）

审定：                               （韩庆东）

审查：                            （金典慧、雷健波）

编    辑：《广西水资源公报编辑部》

主    编：刘子沛

副 主 编：王治安

责任编辑：何素萍  徐国琼

广西壮族自治区水利厅