概  述

广西国土面积23.67万平方公里，境内河流众多，主要分属珠江流域和长江流域，其中珠江流域西江水系在我区境内的面积为20.21万平方公里，主要河流有南盘江、红水河、柳江、右江、左江、郁江、桂江、贺江、黔江、浔江等。

2002年广西降水总量4399.2亿立方米，比多年均值偏多19.7%，地表水资源量2372.6亿立方米，比多年均值偏多26.2%，为水量偏丰年份。大中型水库年末蓄水量为114.6亿立方米，比年初增加9.4亿立方米。全区供水量297.6亿立方米，以地表水供水为主。全区用水量297.6亿立方米。农业用水量占70%。

2002年汛期广西桂北和桂东北地区遭受了较严重的洪涝灾害，桂江、湘江上游、贺江发生了特大洪水。2002年广西汛前降雨偏少，春旱严重。

全区河流水质总体状况尚好，基本能满足所属水体功能要求，与上一年度相比水质略好，右江上游、南流江玉林段、钦江灵山段、红水河天峨段、洛清江等河流水质污染严重。主要城市饮用水水源地水质优良。

- 水资源量

（一）降水量

2002年全区平均降水量1858.9毫米，折合降水总量为4399.2亿立方米，比上年多5.3%，比多年均值多19.7%，属水量偏丰年份。

全区降雨分布不均，各雨量站降雨量在940～3900毫米之间，年最大降水量是年最小降水量的4倍。暴雨中心主要在桂南沿海十万大山、桂北元宝山与天平山、猫儿山一带，其中桂北元宝山与天平山、猫儿山一带年降水量在2500～3900毫米之间，为全区最高；桂西地区的田林县、乐业县一带，降水量在940～1000毫米之间，为全区最低。

14个地市年降水量与上年相比，柳州、桂林、梧州、北海、玉林、贺州、河池市偏多，其余地市均偏少3.9～20%。与多年均值相比，除来宾市偏少39%外，其它各地市均有不同程度的增加，其中桂林市偏大96.6%。

从流域分区看，左郁江区与上年比偏少19%，洞庭湖、柳江、北江、桂贺江区比上年偏大二至五成左右，其中洞庭湖区增幅最大，达49.8%，其余流域与上年比相差不大。与多年均值比，除红河区基本持平外，其余流域均比多年均值偏大。

2002年流域分区降水量与上年和多年均值比较

| 流域分区 | 降水量（毫米） | 与上年比较 （±%） | 与多年均值比较（±%） |  | 流域分区 | 降水量（毫米） | 与上年比较 （±%） | 与多年均值比较（±%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洞庭湖 | 2422 | 49.8 | 35.3 |  | 桂贺江 | 2217 | 21.7 | 30.8 |
| 南盘江 | 1237 | -1.5 | 8.2 |  | 西江下游 | 1905 | 2.5 | 19.8 |
| 红水河 | 1599 | -1.1 | 8.2 |  | 北江 | 2300 | 32.5 | 30.9 |
| 柳江 | 2091 | 33.3 | 25 |  | 粤西沿海 | 2950 | 13.8 | 50.3 |
| 右江 | 1427 | -6.3 | 11.5 |  | 桂南沿海 | 2441 | -3.1 | 28.1 |
| 左郁江 | 1519 | -19.1 | 10.1 |  | 红河区 | 1391 | -1.7 | -1.9 |
| 全 区 | 1859 | 5.3 | 19.7 |  |  |  |  |  |

降水年内分配不均。全区降水主要集中在汛期，桂北、桂东北主要集中在3～7月份，其他地区主要集中在5～8月。区内各主要河流代表站连续最大4个月降水量占年降水量的70%左右。与上年同期（5～8月）降水量相比，贺江偏多90%。

（二）地表水资源量

2002年地表水资源量2372.6亿立方米，折合径流深1002.5毫米，与上年比偏少1.8%，与多年均值比偏多26.2%。

14个地市水资源量与上年相比，除柳州、桂林、河池、北海市偏多一至五成，贺州、玉林、钦州市与上年基本持平外，其余地市均比上年偏少近二至四成。与多年均值比，除梧州、防城港、百色市外，其余地市均偏大一至十成，其中北海市尤为突出，偏大108.3%。

从流域二级分区看，与多年均值比，除南盘江区、红河区偏小，红水河区基本持平外，其余流域均偏多一至六成。

地表水资源分布特点：（1）全区天然年径流分布与降雨基本一致，南宁市、梧州市、贵港市、百色市、南宁地区年径流深在760毫米以下，桂林市、北海市在1700毫米以上；（2）年内分配不均，主要河流代表站连续最大四个月径流量占年径流量的60%～80%。

2002年流域分区水资源量与上年和多年均值比较

| 流域分区 | 水资源量（亿立方米） | 与上年比较 （±%） | 与多年均值比较（±%） |  | 流域分区 | 水资源量（亿立方米） | 与上年比较（±%） | 与多年均值比较（±%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洞庭湖 | 139.6 | 55.4 | 46.4 |  | 桂贺江 | 380.9 | 16.2 | 33.5 |
| 南盘江 | 27.7 | -43.6 | -6.3 |  | 西江下游 | 157 | -31.1 | 10.7 |
| 红水河 | 281.4 | 0.8 | 0.5 |  | 北江 | 0.47 | 5.3 | 23.7 |
| 柳江 | 569.4 | 38.6 | 36.7 |  | 粤西沿海 | 35.9 | 4.5 | 67.1 |
| 右江 | 164.9 | -22.4 | 19 |  | 桂南沿海 | 334.5 | -3.8 | 45.5 |
| 左郁江 | 271.2 | -35.5 | 19 |  | 红河区 | 9.66 | -37.6 | -26.3 |
| 全 区 | 2372.6 | -1.8 | 26.2 |  |  |  |  |  |

（三）出入境、入海水量

2002年，全区入境水量为744.75亿立方米，与上年基本持平，比多年均值多7.36%，主要由贵州、云南、越南从北盘江、南盘江和水口河、平而河流入。其中由贵州流入480.4亿立方米，由云南流入152.5亿立方米，由越南流入69.9亿立方米，少量从广东、湖南流入。湘江通过灵渠每年调入桂江0.36亿立方米水量。

2002年，全区出境、入海总水量2951.1亿立方米，与上年基本持平，比多年均值多18.5%。其中出国境(越南)水量9.26亿立方米，流入广东2472.8亿立方米，流入湖南129.9亿立方米，入海水量339.1亿立方米，

（四）地下水资源量

广西属南方山丘区，岩溶地貌较为发育，地表河流与地下河流相互转化，枯水期河川径流主要由地下径流补给，且数量比较稳定，因此认为河川基流就是浅层地下水资源量。经实测资料分析，用枯季最小月平均流量进行分割，计算地下径流，折合计算得2002年度地下水资源量为514.5亿立方米，比上年多17.3%。

（五）水资源总量

区域水资源总量是指当地降水形成的地表、地下产水总量，不含过境水量。广西地下产水量为河川基流量，是重复计算量，因此广西2002年水资源总量即为地表水资源量，为2372.6亿立方米，折合年径流深1002.5毫米，产水系数0.54，产水模数100.25万立方米/平方公里。

二、蓄水动态

2002年广西有大型水库30座(包括电力系统的6座和其它部门的2 座)，中型水库173座，2002年末蓄水总量为114.59亿立方米，比年初增加9.43亿立方米。除南宁、防城港、钦州市以外，各市水库年末蓄水量均比年初有增加，其中桂林市增加4.16亿立方米。

广西北海市禾塘水厂地下水位与上年相比有所下降，漏斗中心水位埋深从 上年末的8.0米下降到2002年末的8.5米，漏斗面积与上年持平。

三、供用水量

（一）供水量

供水量指各种水源工程为用户提供的包括输水损失在内的总供水量。

2002年广西总供水量297.6亿立方米，比上年增加6.55亿立方米，其中地表水供水量283.02亿立方米，占95.1%；地下水供水量12.27亿立方米，占4.1%；雨水利用和污水处理回用量2.29亿立方米，占0.8%。地表水供水量中，蓄、引、提工程供水量分别为125、84、74亿立方米。

各地市中，桂林市供水量最大，为54亿立方米。

（二）用水量

用水量指分配给用户的包括输水损失在内的毛用水量。

2002年全区用水量为297.6亿立方米，其中农田灌溉用水207.98亿立方米，占69.9%；工业用水量41.95亿立方米，占14.1%；城镇生活、农村生活、林牧渔用水分别为10.18、19.55、17.94亿立方米。

|  | 2002年广西行政分区供用水量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亿立方米 |  |  |  |
| 地市名称 | 供水量 |  |  |  |  |  | 用水量 |  |  |  |  |  |
|  | 总供水量 |  | 其 中 |  |  |  | 总用水量 | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  | 地表水供水 | 地下水供水 |  | 污水处理回用及雨水利用 |  | 农田灌溉 | 林牧渔 | 工业 | 城镇生活 | 农村生活 |
| 全区 | 297.59 | 283.02 |  | 12.27 | 2.30 |  | 297.59 | 207.97 | 17.94 | 41.95 | 10.18 | 19.55 |
| 南宁市 | 18.37 | 16.84 |  | 1.53 |  |  | 18.37 | 9.93 | 3.76 | 2.67 | 1.29 | 0.72 |
| 柳州市 | 20.22 | 18.23 |  | 1.44 | 0.55 |  | 20.22 | 11.18 | 0.43 | 5.34 | 2.08 | 1.19 |
| 桂林市 | 54.05 | 53.07 |  | 0.98 |  |  | 54.05 | 40.88 | 3.86 | 5.36 | 1.55 | 2.40 |
| 梧州市 | 17.45 | 17.38 |  | 0.06 | 0.01 |  | 17.45 | 12.88 | 1.26 | 1.71 | 0.55 | 1.05 |
| 北海市 | 14.75 | 13.18 |  | 1.57 |  |  | 14.75 | 12.95 | 0.33 | 0.51 | 0.37 | 0.59 |
| 防城港市 | 8.52 | 8.17 |  | 0.02 | 0.33 |  | 8.52 | 5.85 | 1.23 | 0.91 | 0.20 | 0.33 |
| 钦州市 | 16.72 | 16.28 |  | 0.44 |  |  | 16.72 | 14.46 | 0.13 | 0.56 | 0.31 | 1.26 |
| 贵港市 | 24.59 | 23.44 |  | 1.15 |  |  | 24.59 | 17.56 | 0.12 | 4.12 | 0.61 | 2.18 |
| 玉林市 | 22.72 | 21.25 |  | 1.47 |  |  | 22.72 | 15.32 | 0.01 | 4.27 | 0.71 | 2.41 |
| 南宁地区 | 26.93 | 25.87 |  | 0.96 | 0.10 |  | 26.93 | 18.15 | 2.80 | 3.50 | 0.59 | 1.89 |
| 来宾市 | 21.64 | 20.69 |  | 0.50 | 0.45 |  | 21.64 | 12.01 | 0.03 | 8.23 | 0.40 | 0.97 |
| 贺州市 | 15.58 | 14.65 |  | 0.83 | 0.10 |  | 15.58 | 10.82 | 1.69 | 1.15 | 0.24 | 1.68 |
| 百色市 | 23.63 | 22.79 |  | 0.22 | 0.62 |  | 23.63 | 17.65 | 1.13 | 2.31 | 0.82 | 1.72 |
| 河池市 | 12.42 | 11.18 |  | 1.10 | 0.14 |  | 12.42 | 8.33 | 1.16 | 1.31 | 0.46 | 1.16 |

（三）耗水量

耗水量指在输用水过程中，通过蒸腾蒸发、土壤吸收、产品带走、居民和牲畜饮用等形式消耗掉，而不能回归到地表水体或地下含水层的水量。

2002年全区耗水量为170.1亿立方米，其中农业灌溉耗水量占79%。全区综合耗水率57%，由于各类用户的需水特性和用水方式不同，其耗水率差别较大，其中农田灌溉为65%，工业为17%，城镇生活为15%，农村生活为90%。

四、水资源利用简析

（一）2002年，广西年平均降雨量较常年偏多，全区工业、城镇生活用水基本得到满足，但由于汛前雨量偏少，水库蓄水量减少，部分山塘干涸，河溪断流，长期的高温少雨天气，造成土壤严重失墒，大面积耕地和农作物受旱，许多农作物无法播种，发生了严重的春旱。全年农作物受旱面积475万亩，因旱全区有22.2万人、16.1万头牲畜发生饮水困难。

（二）2002年广西水资源利用程度为13 %，人均综合用水量为622立方米，万元国内生产总值用水量为1137立方米。

（三）2002年全区平均用水指标值如下：水田灌溉亩均用水量为1097立方米，万元工业增加值（当年价）用水量为671立方米，城镇人均生活用水量为每日320升，农村居民人均生活用水量为每日106升。

五、水资源管理

2002年全区新批取水许可预申请62项，新批申请252项，新发取水许可证392套，年底保有取水许可证13233套。年审取水许可证10393套，年审水量1731.3亿立方米（其中水力发电1554.7亿立方米），工业、城镇生活取水许可证年审率为93%，农业取水许可证年审率为62%。874个取水户开展了取退水水质检测。

2002年全区下达计划取水量192亿立方米，实际取水量180亿立方米。全年工业节水1.18亿立方米，生活节水0.5亿立方米，农业节水5.3亿立方米。工业、生活取水户安装取水计量设施2905个。

2002年自治区水利厅、自治区发展计划委员会联合发布《广西壮族自治区建设项目水资源论证管理实施细则》。8月，自治区水利厅首次组织了《南宁市凌铁水厂水源改造工程水资源论证报告》审查，建设项目水资源论证制度在广西开始实施。

2002 年广西有8个市、县、区成立了水务局，使广西成立水务局的市、县、区增加到12个，贺州市、北海市两个地级市实现了水务一体化管理。

六、江河水库水质状况

2002年度，共在35条主要河流上设置了70个常规水质监测站，监测河长5048公里，分汛期、非汛期和全年期进行评价。全年期水质达到或优于Ⅲ类标准的断面有52个，占总评价断面的74.3%，；水质劣于Ⅲ类标准的断面有18个，占总评价断面的25.7%，其中丧失一切使用功能、劣于Ⅴ类水质的断面有8个，占总评价断面的11.4%。与上年度相比水质略好。汛期和非汛期水质达标断面分别占总评价断面的77.9%和84.3%。

桂江、湘江、夫夷水、黔江、浔江、左江等河流水质较好，红水河、柳江、右江和桂南沿海等河流水质较差，污染主要集中在城市河段和主要厂矿排污口河段。从水质污染的时间分布看，汛期主要河流水质劣于非汛期。水质污染类型以有机污染为主，主要污染物为高锰酸盐指数、五日生化需氧量、挥发酚、氨氮等。

（一）主要水系水质状况

西江水系：在参加评价的25条河流中，共设51个水质监测断面，评价河长3955公里。汛期和非汛期达标河段分别占总评价河段的81.6%、86.3%，汛期水质稍差。桂江、融江、古宜河、刁江、柳江、黔江、浔江、西江水质较好，红水河、洛清江、驮娘江、右江水质较差。主要超标污染物为高锰酸盐指数、挥发酚、氨氮、总磷、氟化物、铅、粪大肠菌群等。

桂南沿海水系：在参加评价的7条河流中，共设16个水质监测断面，评价河长801公里。全年达标河段占总评价河段的62.5%，非汛期和汛期达标河段占总评价河段的75%、62.5%。茅岭江、防城河、北仑河水质较好，南流江、钦江、马江水质较差。主要超标污染物为五日生化需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、氟化物、溶解氧等。

粤西沿海水系：参加评价的河流为九洲江，监测断面为文地断面，评价河长73公里，全年各时段水质均达标。

洞庭湖水系：湘江和夫夷水水质良好，全年各时段均达到Ⅱ～Ⅲ类水质。

| 2002年广西主要河流水质评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水系 | 全年期 |  |  |  |  |  |  | 汛期 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价河长（公里） | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 超Ⅴ类 | 评价河长（公里） | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 超Ⅴ类 |
| 湘江 | 127 |  | 127 |  |  |  |  | 127 |  |  | 127 |  |  |  |
| 夫夷水 | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 92 |  | 92 |  |  |  |  |
| 红水河 | 643 |  | 142 |  | 361 |  | 140 | 643 |  |  | 401 | 102 |  | 140 |
| 柳江 | 1001 |  | 151 | 478 | 30 | 113 | 229 | 1001 |  | 379 | 393 |  | 229 |  |
| 右江 | 702 |  |  | 70 |  | 136 | 496 | 702 |  |  | 206 | 9 |  | 487 |
| 左江 | 193.1 |  | 49.1 | 144 |  |  |  | 193.1 |  | 191.1 |  | 2 |  |  |
| 郁江 | 314 |  | 28 | 286 |  |  |  | 314 |  | 28 | 262 | 24 |  |  |
| 桂江 | 656 | 42 | 573 | 41 |  |  |  | 572 |  | 530 | 42 |  |  |  |
| 黔江、浔江 | 446 |  | 100 | 346 |  |  |  | 446 |  | 298 | 148 |  |  |  |
| 桂南沿海诸河 | 801 |  | 567 | 114 | 85 | 3 | 32 | 801 | 76 | 293 | 312 | 88 |  | 32 |
| 粤西沿海诸河 | 73 |  |  | 73 |  |  |  | 73 |  |  | 73 |  |  |  |
| 合计 | 5048.1 | 42 | 1829.1 | 1552 | 476 | 252 | 897 | 4964.1 | 76 | 1811.1 | 1964 | 225 | 229 | 659 |

（二）水库水质状况

2002年对30多座供水水库进行了水质监测，绝大部分水库水质良好，维持在地面水环境质量标准Ⅰ～Ⅲ类之间。澄碧河水库坝首全年为Ⅳ类水质，超标项目为粪大肠菌群，大王滩、澄碧河、青狮潭等水库局部水域呈现中营养化状态。

（三）国、省界河流水质状况

本年度对主要国、省界河流进行水质监测，省界河流水质与上一年相比持平，湘江庙头断面和夫夷水大梅头断面各时期均为Ⅱ～Ⅲ类水质，水质良好，九洲江文地断面和西江深冲、界首段面水质较好；水口河水口段面、平而河的平而关断面全年各时段水质为Ⅱ类，国界河流水质好于上年。

（四）废污水排放量

2002年全区废污水排放量为33.5亿吨(不含火电厂贯流式冷却水)，与上年基本持平，其中工业（包括城镇工业、农村工业）废水排放量为25.02亿吨，占74.7%，生活污水排放量为8.5亿吨，占25.3%。城镇工业废水达标排放量为7.2亿吨，排放达标率84.2%，比上年增加了3.8个百分点。来宾、合山等火电厂贯流式冷却水年排放量10.03亿吨。

（五）主要城市饮用水水源地水质状况

2002年对南宁、柳州、桂林等12个重点城市21个饮用水水源地水质实施监测，各水源地水质基本上能达到优良等级，其中优、良、尚好等级分别占19%、76.2%、4.8%。水质较差的水源地是玉林市南流江大壤水源地，主要超标污染物为：氨氮、挥发酚。

2002年广西主要城市饮用水水源地水资源质量状况

| 城市名称 | 水源地名称 | 水质评价等级 | 城市名称 | 水源地名称 | 水质评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南宁 | 邕江上游段 | 良 | 钦州 | 钦江青年水闸 | 良 |
| 柳州 | 柳江新圩至柳东段 | 良 | 贺州 | 贺江八步水厂段 | 优 |
| 桂林 | 青狮潭水库 | 良 | 玉林 | 苏烟水库 | 优 |
|  | 漓江上游段 | 良 |  | 南流江大壤水源地 | 尚好 |
| 梧州 | 桂江钱鉴富民段 | 优 | 贵港 | 郁江泸湾江水源地 | 良 |
|  | 浔江苍梧段 | 良 |  | 郁江紫泉水源地 | 良 |
|  | 浔江内河龙新段 | 良 | 百色 | 澄碧河水库 | 良 |
|  | 西江深冲段 | 良 |  | 右江百法段 | 良 |
| 北海 | 禾塘、龙潭地下水水源地 | 良 | 河池 | 城北、六圩、加辽地下水水源地 | 良 |
| 防城港 | 防城河木头滩 | 优 | 宜州 | 土桥水库 | 良 |

七、重要水事

（一）广西遭受较严重的洪涝灾害，防洪工程发挥巨大效益

2002年汛期，广西先后遭受了10次较大的洪涝灾害，特别是6月中旬桂北地区和7月上旬贺江等流域出现了大到暴雨、局部特大暴雨的降雨过程，6月15日龙胜三门水文站出现了有资料记载以来的第二大洪水；7月2日贺江贺州信都站出现了54.17米的洪峰水位，比1994年特大洪水还高出0.41米；贺江中游的合面狮水库水位达到了89.14米，超过百年一遇设计洪水位0.12米，为建库以来最高水位。全区共遭受了四次台风袭击，台风灾害损失严重。据统计，2002年全区14个地市104个县（市、区）1752.404万人受灾，农作物受灾面积942.6千公顷，损坏大中型水库3座，造成直接经济损失116.304亿元，属灾害较重的一年。在抵御洪水的过程中，防洪工程发挥了巨大的减灾效益，有效保护了保护区范围内人民生命财产的安全，沿海城市近年来建成的标准海堤，在抵御台风过程中也发挥了重要作用，标准海堤无一损坏。

（二）广西严重的春旱影响了灾区群众正常的生产生活

2002年，广西年平均降雨量较常年偏多，但由于汛前雨量偏少，比历年同期偏少38.3%，水库蓄水量减少，部分山塘干涸，河溪断流。长期的高温少雨天气，造成土壤严重失墒，大面积耕地和农作物受旱，许多农作物无法播种，发生了严重的春旱。加上2001年广西遭受严重洪涝灾害，灌溉设施被毁相当严重，抗旱能力削弱，给灾区。据统计，全年农作物受旱面积475万亩，其中轻旱330万亩，重旱119万亩，干枯26万亩，水田缺水70万亩，旱地缺墒216万亩。因旱全区有22.2万人、16.1万头牲畜发生饮水困难，其中地处石灰岩地区的河池市东兰县因旱人畜饮水困难人口达2.5万人、牲畜1.1万头，全县有19所中小学近4000人因严重缺水无法上课，部分学校学生和群众需要到5公里甚至20公里以外的地方去挑水。

各级政府积极组织和发动群众开展抗旱保苗，指导群众抗旱保种，多渠道积极筹集资金，增加抗旱投入，大力推广先进的抗旱措施，临时解决15万人、6.4万头大牲畜饮水困难，抗旱挽回粮食损失30万吨。

（三）《广西壮族自治区水功能区划》经自治区人民政府批准实施

2002年12月，自治区第九届人民政府第80次主席办公会议审议通过《广西壮族自治区水功能区划》。水功能区划是按人类最适宜的用途和最优化的使用水域将水体按功能分类，在宏观上对流域水资源利用状况进行总体控制。广西水功能区划分采用两级体系，一级区划主要协调地区间用水关系，二级区划主要协调用水部门之间的关系。广西对境内80多条主要河流和具有饮用水功能的大中型水库进行了水功能区的划分，区划河长13000公里，共划分一级水功能区263个，其中保护区71个，缓冲区25个，开发利用区75个，保留区92个；在一级区划分的75个开发利用区内共划分出203个二级水功能区，按第一主导功能统计，饮用水源区88个，农业用水区16个，工业用水区43个，渔业用水区9个，景观娱乐用水区8个，过渡区33个，排污控制区6个。为水资源的合理开发、利用、保护和管理提供依据。

（四）广西全面启动水资源综合规划编制工作

2002年9月2日，自治区人民政府研究决定，成立广西水资源综合规划工作领导小组，组长由自治区发展计划委员会张振东副主任担任，自治区水利厅张霍德副厅长任常务副组长，自治区水利厅韩庆东副厅长任副组长，成员分别由自治区水利厅、经济贸易委员会、国土资源厅、建设厅、农业厅、环保局、林业局、气象局等有关厅局领导组成。水资源综合规划包括水资源及其开发利用情况调查评价、供水水源规划、节水规划、水资源保护规划、水资源配置等方面的内容，拟用3～4年的时间编制完成。2002年完成了广西水资源四级区划分，提出《广西水资源综合规划工作大纲》、《技术细则》，并开始进行水资源调查评价和开发利用调查评价方面的工作。

（五）自治区组建节约用水办公室，提出主要行业用水定额初步成果

2002年8月，自治区水利厅组建成立广西壮族自治区节约用水办公室，办事机构设在自治区水利厅，负责全区节约用水的组织、指导、协调、监督等工作，办公室主任由自治区水利厅韩庆东副厅长担任，副主任由自治区水利厅、经贸委、建设厅有关处室领导组成。2002年12月自治区节水办制定了《广西节约用水办公室工作规程》。组织开展工业、农业、生活主要行业用水情况调查，提出广西22个主要工业行业123种产品、13种主要农作物和城镇、农村居民生活及城市公共服务业的用水定额初步成果和研究报告。

（六）广西掀起学习宣传贯彻新《水法》的高潮

新修订的《中华人民共和国水法》已经九届全国人大常委会第二十九次会议审议通过，于2002年10月1日起施行，这是我国治水史上的一件大事。为了更好地宣传贯彻新《水法》，广西开展了一系列新《水法》学习宣传活动。自治区水利厅首先召开全区学习新《水法》动员会，随后，自治区人大农业与农村委员会与自治区水利厅在人民会堂联合主办（南宁市政府、南宁地区行署协办）广西贯彻实施新修订的《水法》新闻发布会，自治区水利厅李里宁厅长接受了新闻界记者的采访，并在《广西电视台》播出，《广西日报》全文刊登了李里宁厅长答记者问的要点。

各地也采取不同形式面向社会进行宣传，全区上下掀起了学习宣传新水法、贯彻实施新水法的热潮，为依法治水、管水、保护水营造了良好的社会环境。

（七） “两江四湖”治理工程为桂林添异彩

桂林市以“山、水”名扬天下，从2000年开始，桂林市以水为纽带，开展“两江四湖”水环境治理工程，工程主要项目由引水入湖工程、四湖整治工程、桃花江航道整治工程、通航建筑物工程、榕湖出口排涝泵站、木龙湖开挖及防渗处理工程等组成，工程于2000年元月开工建设，2002年5月完工试航。通过整治，将漓江、桃花江与木龙湖、桂湖、榕湖、杉湖连接起来，将漓江水引入城内，形成“城在水中、水在城中”的格局，由漓江可乘船直接进入内湖，再由内湖进入桃花江后返回漓江。四湖与漓江、桃花江的水系连通及通航，再现历史水系的风彩，形成全新的景观环境，为风景秀丽的桂林再添新的光彩。

（八）金秀县三渡河发生砒霜泄漏水污染事故

2002年12月11日下午，一辆载有约20吨砒霜的货车从金秀县三角乡往七建乡行驶途中，翻下三渡河，导致车上部分砒霜外泄流入河中，造成重大水环境污染事故。事故发生后，自治区、柳州地区、金秀县政府及有关单位及时组织人员赶赴现场开展抢救工作，共同研究制定了抢险与水质安全防范方案，通知沿河群众暂停饮用三渡河河水，同时组织对事发地点及沿河水资源污染情况进行调查与监测。抢救人员将50多吨石灰投入河中，中和降低砒霜的毒性，并在上游拦河筑坝，开挖新河道200米，及时改变河水流向。由于当时河流水温较低，河流流速小，砒霜在水中溶解和扩散的速度较慢，此次水污染事故未发生人畜中毒伤亡事件，对下游水厂也未造成水质污染。

广西壮族自治区

水资源公报

2 0 0 2年

广西壮族自治区水利厅

2002年广西水资源公报

目   录

序

概述

- 水资源量

- 蓄水动态

- 供用水量

- 水资源利用简析

- 水资源管理

- 江河水库水质

- 重要水事

附图1：2002年广西年降水量等值线图

附图2：2002年广西河流出入境水量及水质状况图

序

水是人类生存的生命线，是国民经济和社会发展的重要物质基础，水资源与粮食、石油一样成为国家社会经济安全不可或缺的战略性资源。当前，洪涝灾害、干旱缺水、水污染三大水问题仍然是制约广西经济社会可持续发展的重要因素。′98大水后，党中央确立了“全面规划，统筹兼顾，标本兼治，综合治理，坚持兴利除害结合，开源节流并重，防汛抗旱并举，下大力气解决洪涝灾害、水资源不足和水污染问题”的治水方针，水利部提出了“以水资源可持续利用保障经济社会可持续发展”、“为全面建设小康社会提供水资源保障”的治水新思路。新修订的《中华人民共和国水法》于2002年10月1日开始施行，为推进我区依法治水、依法管水、依法保护水，全面加强水资源统一管理提供了有力的法律保证。

今后五年广西水利工作将紧紧围绕“以水资源的可持续利用支持和保障经济社会可持续发展”这一中心，用资源水利、现代水利的思想指导和加快广西水利基础设施建设，全面推进广西水利物质文明建设和精神文明建设跨越式发展，为实现自治区党委、政府提出的“富民兴桂新跨越”的目标提供饮水安全、防洪安全、粮食用水安全、经济用水安全和生态用水安全。

发布《广西水资源公报》是广西壮族自治区人民政府赋予自治区水利厅的职责，其目的是让社会各界及时了解上年度广西水资源的数量、质量和开发利用状况，同时也为政府及有关部门决策提供参考。

希望全社会都来关心广西的水资源，支持广西水利事业的发展。

广西壮族自治区水利厅厅长：

2002年广西水资源公报

（送审稿）

审定：                               （蔡德所）

审核：                            （刘子沛、雷健波）

编    辑：《广西水资源公报编辑部》

主    编：刘子沛

副 主 编：王治安  杨  彤

责任编辑：何素萍  徐国琼

广西壮族自治区水利厅

江泽民总书记在2002中央人口资源环境工作座谈会上强调：

水是基础性的自然资源和战略性的经济资源。水资源的可持续利用，是经济社会可持续发展极为重要的保证。

加强水资源的统一管理，提高水的利用效率，建设节水型社会。

通过改革水资源管理体制，促进水资源合理利用，提高水资源利用效率。