序

水是生命之源，它孕育了万物生灵和人类文明，是经济社会可持续发展的重要物质基础。新时期水利工作要坚持以人为本，按照经济、资源、环境协调发展的原则和科学发展观的要求，协调水与生活、水与生产、水与生态的关系，建设生态节水型社会，不断提高水资源的利用效率和效益，实现水资源合理开发、高效利用、优化配置和有效保护以及“人水和谐”的目标，为广西经济社会可持续发展和实现富民兴桂新跨越提供可持续的水资源支撑与保障。

《广西水资源公报》是广西壮族自治区水利厅发布广西水资源情势的综合性年报。发布《广西水资源公报》是广西壮族自治区人民政府赋予自治区水利厅的重要职责，《公报》向社会通报来水、用水和水质的状况，反映重要水事活动和水资源开发利用情况，为政府宏观决策和有关部门开发利用水资源提供指导和参考，同时唤起全社会都来关心水、节约水、保护水。

概  述

广西境内河流众多，主要分属珠江流域和长江流域，国土面积23.67万平方公里，辖14个行政市。本《公报》分别按行政分区和流域分区对全自治区水资源及其开发利用状况进行分析评价。降水量、水资源量等水资源要素的多年平均值统一采用1956年～2000年系列平均值。

2003年广西降水总量3185.7亿立方米，比多年均值偏少12.4%；地表水资源量1807.1亿立方米，比多年均值偏少4.5%，为水量偏枯年份。大中型水库年末蓄水量为90.43亿立方米，比年初减少24.16亿立方米。全区供水量278.68亿立方米，其中地表水供水量265.8亿立方米，占95%，是主要的供水水源。全区用水量278.68亿立方米，其中农业用水量211.1亿立方米，占75.7%，仍是主要的用水大户。

2003年汛期，广西没有发生大范围的流域性洪涝灾害，但中小流域局部性洪涝灾害和台风暴潮灾害频繁发生，局部暴雨洪水灾害较严重。2003年广西年平均降雨量比常年偏少，加上降雨时空分布不均和持续高温少雨天气，导致广西发生了罕见的春、夏和秋冬旱灾，全年农作物受旱面积2633万亩。

2003年广西河流、水库水质总体状况尚好，基本能满足所属水体功能要求，与上一年度相比水质略好。南流江玉林断面、钦江灵山断面、马江西塘(下)断面、洛清江对亭断面、郁江贵港断面水质污染严重。主要城市饮用水水源地水质良好。

- 水资源量

（一）降水量

2003年广西平均降水量1346.2毫米，折合降水总量为3185.7亿立方米，比上年偏少26.9%，比多年均值偏少12.4%，属水量偏枯年份。

各地降水分布不均，各雨量站降水量在746～3495毫米之间，与上年比普遍偏少，年最大降水量是年最小降水量的4.7倍。暴雨中心与历年基本一致，主要在桂南沿海十万大山、桂北元宝山与天平山、猫儿山一带，其中十万大山年降水量在2000～3500毫米之间，为全区最高；降水低区从范围上看，比上年扩大，主要分布在桂西田林、乐业和西林一带，右江的平果、隆安一带，龙江的罗城、宜州、柳江一带，年降水量均为900～1000毫米，与上年比减少了约100～300毫米。

14个市年降水量与上年相比均偏少，其中柳州、桂林、梧州、北海、贵港、玉林、贺州市偏少达3～4成，其它市也均比上年减少一成多。与多年均值相比，除钦州市偏多2.3%外，其余13个市均偏少，其中柳州、梧州、贵港、贺州、河池市偏少18%～24%。

从流域分区看，各分区降水量均比上年偏少。与多年均值比偏少2.6%～41%，其中北江区减少41%。

2003年流域分区降水量与上年和多年均值比较

| 流域分区 | 降水量（毫米） | 与上年比较 （±%） | 与多年均值比较（±%） |  | 流域分区 | 降水量（毫米） | 与上年比较 （±%） | 与多年均值比较（±%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西 | 1346 | -26.9 | -12.4 |  | 左郁江 | 1234 | -19.8 | -11.0 |
| 湘江 | 1505 | -33.0 | -10.7 |  | 桂贺江 | 1418 | -38.3 | -16.5 |
| 资江 | 1684 | -28.9 | -4.6 |  | 黔浔江 | 1288 | -31.7 | -18.2 |
| 南盘江 | 1099 | -14.0 | -7.3 |  | 北江 | 1024 | -50.4 | -41.0 |
| 红水河 | 1275 | -19.1 | -12.0 |  | 粤西沿海 | 1575 | -44.5 | -13.7 |
| 柳江 | 1303 | -35.7 | -20.2 |  | 桂南沿海 | 1824 | -24.3 | -2.6 |
| 右江 | 1239 | -11.2 | -4.0 |  | 红河区 | 1379 | -9.8 | -6.8 |

降水年内分配不均，主要集中在4～9月份，区内各主要河流代表站连续最大4个月降水量占年降水的70%以上，最大的为常乐水文站，达85.3%。与上年同期相比，除红水河迁江水文站外，其余河流的主要代表站均减少10%～50%，尤其是柳州、平乐、京南、桂林、信都水文站比上年同期减少4～5成。

（二）地表水资源量

2003年地表水资源量1807.1亿立方米，折合径流深763.6毫米，与上年比偏少24%，与多年均值比偏少4.5%。

14个市水资源量与上年相比，除南宁、防城港、贵港、来宾、崇左市外，其它各市均减少2～3成，其中柳州、梧州、北海、贺州市减少三成多。与多年均值相比，梧州市减少41%，贵港市偏大33%。

从流域分区看，与上年相比，各分区水资源量均偏少。与多年均值相比，除湘江、左郁江、黔浔江、桂南沿海诸河偏多外，其它分区水资源量均偏少，其中北江区偏少了44.6%。

2003年流域分区水资源量与上年和多年均值比较

| 流域分区 | 水资源量 （亿立方米） | 与上年比较 （±%） | 与多年均值比较（±%） |  | 流域分区 | 水资源量（亿立方米） | 与上年比较（±%） | 与多年均值比较（±%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西 | 1807.1 | -24.0 | -4.5 |  | 左郁江 | 256.1 | -7.8 | 7.2 |
| 湘江 | 81.7 | -25.6 | 4.3 |  | 桂贺江 | 256 | -33.0 | -7.5 |
| 资江 | 15.1 | -29.5 | -21.7 |  | 黔浔江 | 153.8 | -5.7 | 3.4 |
| 南盘江 | 24.8 | -12.9 | -1.4 |  | 北江 | 0.2 | -56.1 | -44.6 |
| 红水河 | 233.6 | -17.6 | -16.8 |  | 粤西沿海 | 20.4 | -43.3 | -3.6 |
| 柳江 | 374.4 | -34.4 | -9.4 |  | 桂南沿海 | 246.6 | -25.5 | 5.4 |
| 右江 | 134.6 | -17.9 | -4.5 |  | 红河区 | 9.9 | -0.6 | -31.5 |

地表水资源分布特点：（1）全区天然年径流分布与降雨分布基本一致，其中汛期径流量占年径流量的70%以上，最大的达81.3%，为左江崇左水文站；（2）连续最大四个月径流量均占年径流量的60％以上。连续最大四个月径流量，资水、湘江及桂江出现的时间为4月～7月，红水河、柳江、黔浔江及西江出现的时间为5月～8月，左江、右江、郁江及桂南沿海诸河出现的时间为6月～9月。

（三）出入境、入海水量

2003年，广西入境水量为648亿立方米，比上年少13%，主要由贵州、云南、越南从北盘江、南盘江和水口河、平而河流入。其中由贵州流入336.7亿立方米，由云南流入146.9亿立方米，由越南流入56.8亿立方米，少量从广东、湖南流入。湘江通过灵渠调入桂江0.31亿立方米水量。

2003年，广西出境、入海总水量2331.5亿立方米，比多年均值少7.2%。其中出国境(越南)水量9.2亿立方米，流入广东1989.6亿立方米，流入湖南90.9亿立方米，入海水量242.8亿立方米。

（四）浅层地下水资源量

广西属南方山丘区，岩溶地貌较为发育，地表河流与地下河流相互转化，枯水期河川径流主要由地下径流补给，且数量比较稳定，河川基流基本等于浅层地下水资源量。经实测资料分析，用基流分割法，以枯季最小月平均流量计算地下径流，2003年广西地下水资源量为575.3亿立方米，比上年偏多11.8%。

（五）水资源总量

区域水资源总量是指当地降水形成的地表、地下产水总量，不含过境水量。广西浅层地下产水量为河川基流量，是重复计算量，广西地表水资源量即为水资源总量。

2003年广西水资源总量为1807.1亿立方米，折合年径流深763.6毫米，产水系数0.57，产水模数76.36万立方米/平方公里。

二、蓄水动态

2003年广西有大型水库30座，中型水库173座，2003年末蓄水总量为90.43亿立方米，比年初减少24.16亿立方米。各市水库年末蓄水量均比年初减少，其中桂林市减少4.8亿立方米。

三、供用水量

（一）供水量

供水量指各种水源工程为用户提供的包括输水损失在内的总供水量。

2003年广西总供水量278.68亿立方米，比上年减少18.9亿立方米，其中地表水供水量265.8亿立方米，占95.4%；地下水供水量11.47亿立方米，占4.1%；雨水利用和污水处理回用量1.4亿立方米，占0.5%。地表水供水量中，蓄水、引水、提水工程供水量分别为127.9、74.6、59.9亿立方米。

各市中，桂林市供水量最大，为56亿立方米。

（二）用水量

用水量指分配给用户的包括输水损失在内的毛用水量。

2003年广西总用水量为278.68亿立方米，其中生产用水量252.52亿立方米，生活用水量22.94亿立方米，生态环境用水量3.22亿立方米。生产用水量中，第一产业用水211.12亿立方米，第二产业用水38.64亿立方米，第三产业用水2.76亿立方米。

|  |  | 2003年广西行政分区供用水量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亿立方米 |  |  |
| 行政 分区 | 供水量 |  |  |  | 用水量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总供水量 | 其 中 |  |  | 总用水量 | 其 中 |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表供水 | 地下供水 | 污水处理回用及雨水利用 |  | 农田灌溉用水 | 林牧渔 畜用水 | 工业用水 | 建筑业和服务行业用水 | 居民生活用水 | 生态环境用水 |
| 广 西 | 278.68 | 265.81 | 11.47 | 1.40 | 278.68 | 192.15 | 18.99 | 37.03 | 4.37 | 22.93 | 3.21 |
| 南宁市 | 28.44 | 27.36 | 0.96 | 0.12 | 28.44 | 20.39 | 2.59 | 0.63 | 0.44 | 3.68 | 0.71 |
| 柳州市 | 21.14 | 19.74 | 1.22 | 0.18 | 21.14 | 10.85 | 1.19 | 6.42 | 0.63 | 2.01 | 0.04 |
| 桂林市 | 55.95 | 54.97 | 0.98 |  | 55.95 | 39.99 | 4.39 | 6.93 | 0.55 | 2.54 | 1.55 |
| 梧州市 | 13.69 | 13.66 | 0.03 |  | 13.68 | 10.53 | 0.77 | 0.88 | 0.17 | 1.32 | 0.01 |
| 北海市 | 13.09 | 11.64 | 1.45 |  | 13.09 | 11.12 | 0.38 | 0.52 | 0.19 | 0.86 | 0.02 |
| 防城港市 | 7.46 | 7.18 | 0.28 |  | 7.46 | 5.28 | 0.86 | 0.81 | 0.10 | 0.27 | 0.14 |
| 钦州市 | 11.68 | 11.28 | 0.40 |  | 11.68 | 9.47 | 0.48 | 0.42 | 0.04 | 1.27 | 0.001 |
| 贵港市 | 21.63 | 20.86 | 0.77 |  | 21.63 | 14.36 | 1.90 | 2.37 | 0.79 | 2.20 | 0.01 |
| 玉林市 | 22.70 | 21.39 | 1.31 |  | 22.70 | 16.46 | 0.09 | 2.76 | 0.33 | 2.77 | 0.29 |
| 贺州市 | 14.57 | 14.11 | 0.46 |  | 14.57 | 10.16 | 1.96 | 1.44 | 0.26 | 0.72 | 0.03 |
| 百色市 | 19.28 | 18.17 | 0.85 | 0.26 | 19.28 | 13.50 | 1.71 | 2.24 | 0.03 | 1.78 | 0.02 |
| 河池市 | 13.62 | 11.65 | 1.15 | 0.82 | 13.62 | 8.65 | 1.51 | 1.54 | 0.52 | 1.34 | 0.06 |
| 来宾市 | 22.84 | 21.87 | 0.96 | 0.005 | 22.84 | 12.25 | 0.57 | 8.65 | 0.19 | 1.07 | 0.11 |
| 崇左市 | 12.60 | 11.93 | 0.65 | 0.015 | 12.60 | 9.14 | 0.59 | 1.42 | 0.13 | 1.10 | 0.22 |

（三）耗水量

耗水量指在输用水过程中，通过蒸腾蒸发、土壤吸收、产品带走、居民和牲畜饮用等形式消耗掉，而不能回归到地表水体或地下含水层的水量。

2003年广西总耗水量为161.4亿立方米，其中农业灌溉耗水量129亿立方米，占总耗水量的80%。广西综合耗水率57%，由于各类用户的需水特性和用水方式不同，其耗水率差别较大，其中农田灌溉为67%，林牧渔畜为61%，工业（含火电）为14%，居民生活为52%，建筑业和服务行业为41%，生态环境为52%。

四、水资源利用简析

（一）2003年，广西年平均降水量比常年偏少，加上降雨时空分布不均和持续高温少雨天气，导致广西发生了罕见的春、夏和秋冬旱灾。我区主要经济作物甘蔗的产量受到很大影响。全年农作物受旱面积2633万亩，其中受灾面积1974.7万亩、成灾面积1352.1万亩、绝收面积200万亩。全年农田灌溉用水量比上年减少了15亿立方米。

（二）2003年广西水资源开发利用率为14.6 %，人均综合用水量为576立方米，万元国内生产总值用水量为1020立方米。

（三）2003年广西平均用水指标值如下：水田灌溉亩均用水量为1038立方米，万元工业增加值（当年价）用水量为456立方米，城镇人均居民生活用水量为183升／日，农村人均居民生活用水量为117升／日。

五、江河水库水质

2003年度，共在35条主要河流和重要供水水库上设置了73个常规水质监测站，监测河长5130公里，分汛期、非汛期和全年期进行评价。全年期水质达到或优于Ⅲ类标准的断面有57个，占总评价断面的78%，；水质劣于Ⅲ类标准的断面有16个，占总评价断面的22%，其中丧失一切使用功能、劣于Ⅴ类水质的断面有6个，占总评价断面的8.2%。与上年度相比水质略好。汛期和非汛期水质达标断面分别占总评价断面的78.9%和83.6%。

桂江、湘江、夫夷水、柳江、平而河、水口河、左江、黔江等河流水质较好，洛清江、北流河、郁江、南流江、钦江、九洲江等河流水质较差，污染主要集中在城市河段和主要厂矿排污口河段。从水质污染的时间分布看，汛期主要河流水质好于非汛期。水质污染类型以有机污染为主，主要污染物为高锰酸盐指数、溶解氧、五日生化需氧量、挥发酚、氨氮、粪大肠菌群等。

（一）主要水系水质状况

西江水系：在参加评价的25条河流中，共设51个水质监测断面，评价河长4037公里。汛期和非汛期达标河段分别占总评价河段的81.6%、88.2%，汛期水质稍差。桂江、融江、古宜河、刁江、大环江、柳江、平而河、水口河、左江、黔江水质较好，红水河、洛清江、郁江、北流河水质较差。主要超标污染物为高锰酸盐指数、挥发酚、总磷、氟化物、粪大肠菌群等。

桂南沿海水系：在参加评价的7条河流中，共设17个水质监测断面，评价河长801公里。全年期达标河段占总评价河段的68.8%，非汛期和汛期达标河段占总评价河段的62%、75%。茅岭江、防城河、北仑河水质较好，南流江、钦江、马江水质较差。主要超标污染物为溶解氧、五日生化需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、氟化物、挥发酚、总磷、粪大肠菌群等。

粤西沿海水系：参加评价的河流为九洲江，监测断面为文地断面，评价河长73公里，汛期水质类别为Ⅴ类，主要超标污染物为石油类、粪大肠菌群。

洞庭湖水系：湘江和夫夷水水质良好，全年各时段均达到Ⅰ～Ⅲ类水质。

2003年广西主要河流水质评价

| 水系 | 全年期 |  |  |  |  |  |  | 汛期 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评价河长（公里） | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 超Ⅴ类 | 评价河长（公里） | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 超Ⅴ类 |
| 湘江 | 127 |  | 127 |  |  |  |  | 127 | 127 |  |  |  |  |  |
| 资江 | 92 |  |  | 92 |  |  |  | 92 | 92 |  |  |  |  |  |
| 红水河 | 643 |  | 61 | 480 | 102 |  |  | 643 |  | 81 | 242 | 320 |  |  |
| 柳江 | 1001 |  | 113 | 559 | 100 |  | 229 | 1001 |  | 113 | 559 |  | 100 | 229 |
| 右江 | 702 |  | 136 | 449 | 117 |  |  | 702 |  | 215 | 196 | 291 |  |  |
| 左江 | 252 |  | 2 | 250 |  |  |  | 252 |  | 250 | 2 |  |  |  |
| 郁江 | 317 |  |  | 55 | 18 |  | 244 | 317 |  |  | 55 | 262 |  |  |
| 桂江 | 676 |  | 426 | 240 | 10 |  |  | 592 |  | 336 | 246 | 10 |  |  |
| 黔江、浔江 | 446 |  |  | 231 | 96 | 31 | 88 | 446 |  |  | 319 | 127 |  |  |
| 桂南沿海诸河 | 801 | 168 | 449 | 69 |  | 80 | 35 | 801 |  | 621 | 79 |  | 80 | 21 |
| 粤西沿海诸河 | 73 |  |  |  |  | 73 |  | 73 |  |  |  |  | 73 |  |
| 合计 | 5130 | 168 | 1314 | 2425 | 443 | 184 | 596 | 5046 | 219 | 1616 | 1698 | 1010 | 253 | 250 |

（二）水库水质状况

2003年对30多座供水水库进行了水质监测，绝大部分水库水质良好，维持在地面水环境质量标准Ⅰ～Ⅲ类之间。大王滩、凤亭河、澄碧河、青狮潭、龟石等水库全年各时段水质均达标。

（三）国、省界河流水质状况

本年度对主要国、省界河流进行水质监测。省界河流除九洲江文地和打狗河贵江两断面水质超标外，其余监测断面水质均为Ⅱ~Ⅲ类，与上一年相比水质略差。国际河流水口河水口段面、平而河平而关断面全年各时段水质为Ⅱ类，水质良好。

（四）主要城市饮用水水源地水质状况

2003年对南宁、柳州、桂林等13个重点城市23个饮用水水源地水质实施监测，其中18个为地表水水源地，5个为地下水水源地。全年期和汛期水质合格的水源地有21个，占总评价数的91.3%；非汛期水质合格的水源地有22个，占总评价数的95.7%。柳州、桂林、梧州、防城港、河池、宜州等城市饮用水水源地水质较好，南宁邕江上游段和百色右江百法段水源地水质较差，主要超标污染物是铁。

2003年广西主要城市饮用水水源地水资源质量状况

| 城市名称 | 水源地 | 水质评价等级 | 城市名称 | 水源地 | 水质评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南宁 | 邕江上游段 | 轻度污染 | 钦州 | 钦江青年水闸 | 尚好 |
| 柳州 | 柳江新圩至柳东段 | 优 | 贺州 | 贺江八步水厂段 | 尚好 |
| 桂林 | 青狮潭水库 | 良 | 玉林 | 苏烟水库 | 优 |
|  | 漓江上游段 | 良 |  | 南流江大壤水源地 | 尚好 |
| 梧州 | 桂江钱鉴富民段 | 良 | 贵港 | 郁江泸湾江水源地 | 良 |
|  | 浔江苍梧段 | 良 |  | 郁江紫泉水源地 | 尚好 |
|  | 浔江内河龙新段 | 良 | 百色 | 澄碧河水库 | 良 |
|  | 西江深冲段 | 良 |  | 右江百法段 | 轻度污染 |
| 北海 | 禾塘、龙潭地下水水源地 | 尚好 | 河池 | 城北、六圩、加辽地下水水源地 | 良 |
| 防城港 | 防城河木头滩 | 优 | 宜州 | 土桥水库 | 良 |

（五）废污水排放量

2003年广西废污水排放量为30.1亿吨(不含火电厂贯流式冷却水)，比上年减少了3.4亿吨，其中第二产业（包括工业、建筑业）废污水排放量为22.4亿吨，占74.5%，第三产业废污水排放量为2.2亿吨，占7.4%，城镇居民生活污水排放量为5.45亿吨，占18.1%。全年入河废污水量22.6亿吨。

七、重要水事

(一) 洪涝灾情

2003年汛期，广西没有发生大范围的流域性洪涝灾害，但中小流域局部性洪涝灾害和台风暴潮灾害频繁发生，局部暴雨洪水灾害较严重。年内广西共发生了10次局部性暴雨洪水灾害和台风灾害，其中比较严重的有3次，即8月下旬受第12号台风“科罗旺”影响，造成桂南沿海地区发生的“台风、暴雨、大潮、高浪”四害叠加的严重洪涝灾害以及6月下旬桂北、桂东、桂南大部地区发生的暴雨洪水灾害和7月下旬受第7号台风“伊布都”影响造成的桂南沿海地区及玉林、贵港、梧州市局部地区发生的洪涝灾害。全年洪涝灾害共造成全区96个市、县、区 1024个乡镇1378.54万人受灾，因灾死亡62人，农作物受灾面积655.463千公顷，损坏水库153座，损坏堤防2620处223.871公里，造成直接经济总损失46.186亿元，其中水利设施直接经济损失7.207亿元，农林牧渔业直接经济损失26. 245亿元，工业交通运输业直接经济损失7.799亿元。总体上看，2003年广西的洪涝灾害总损失属中等偏轻年份。

(二) 干旱灾情

2003年，广西年平均降雨量比常年偏少，加上降雨时空分布不均和持续高温少雨天气，导致广西发生了罕见的春、夏和秋冬旱灾。

1、春旱

进入2月份后，广西降雨量严重偏少，2月份全区平均降雨量仅为33毫米，比常年偏少41.1%，由于全区水库蓄水量不均，特别是有的水库放干水进行除险加固，加上降雨量又严重偏少，使得春灌用水不足，旱地作物受旱严重，全区因春旱作物受旱面积为457万亩，水田缺水231.2万亩，旱地缺墒252万亩，因旱农村65.41万人饮水困难。

2、夏旱

从7月份开始，广西出现持续高温少雨、蒸发强烈的天气，除桂南受7号台风影响降雨较多外，其余地区特别是桂北、桂中、桂东地区降雨量严重不足。全区平均降水量为1986年以来同期的最少值，部分市县发生了严重的夏伏旱。干旱对晚稻、甘蔗等夏秋农作物产生直接的危害，部分地区由于河溪断流、水库蓄水量减少、地下水位下降，发生了供水危机，严重影响群众正常的生产、生活。全区因夏旱作物受旱面积为1468.6万亩，农村207.84万人饮水困难。

本次夏旱有4个明显特点：一是来得早，7月份还是广西的主汛期，干旱就在一些地方出现；二是来得猛，全区大部分地区都出现了持续的高温天气，一些站点最高气温值超过了建站以来的最高值；三是旱情持续时间长，特别是桂北地区7月份仅有降雨22～34毫米，为历史罕见；四是旱情发展快，旱情由桂北、桂中、桂东向桂南、桂西南发展，受旱面积以每天近40万亩的速度扩大。

3、秋冬旱

10月至12月底，广西降雨量再次急剧减少，全区三个月的平均降雨量比历年同期减少75.6%。长期的少雨天气，造成江河水位下降，部分河溪断流。桂江和柳江从7月份，西江从8月份即开始进入了枯水季节，比正常年份整整提前了两个月。各类水库有效蓄水严重不足，出现了少有的严重夏、秋、冬连旱。

广西因秋冬旱作物受旱面积605.5万亩，受旱的作物主要集中在秋冬作物特别是甘蔗。贵港、南宁、崇左、柳州、来宾等市是甘蔗主产区同时也是受旱最严重的地区，这些地方的甘蔗由于长期受旱，叶子枯黄卷曲，植株生长缓慢，出现大面积枯萎。部分山林因干枯而火灾频发，许多良田因缺水无法耕作，丢荒过冬，已种植的冬种作物大部分受旱严重。全区有164.7万人饮水困难，河池、贵港等市部分乡村尤为严重。

广西全年农作物受旱面积2633万亩，其中受灾面积1974.7万亩、成灾面积1352.1万亩、绝收面积200万亩，因旱少种367.5万亩，旱灾造成粮食损失73.19万吨，经济作物损失40.1亿元。

(三) 水污染事故

1、3月12日凌晨6时左右，由于降雨使原已出现渗漏并处于高水位的大新县雷平糖厂的氧化塘堤坝突然崩塌，造成塘内约20多万立方米的高浓度酒精废水倾泻入黑水河，导致黑水河下游出现大面积的水污染事件。从3月13日开始，新和电站至农本电站河段河水黄浊，水色呈褐色，发出了恶臭，这一河段里的一百多个网箱养鱼全部死亡。3月15日，新和电站水中溶解氧为零，氨氮为7.11mg/L，为劣Ⅴ类水质。3月18日至3月20日，新和电站断面溶解氧含量仍然较低，为劣Ⅴ类水质，黑水河入左江口断面溶解氧含量则正常。由于枯水期河水的流速慢，以及新和、农本电站对污水起到了一定的拦蓄作用，这次污染事件未对左江崇左以下河段饮用水安全造成危害。

2、5月12日上午，由于田东县茂源化工厂向右江排放了大量废污水，废污水中化学需氧量为203.0mg/L，挥发酚含量为0.092mg/L，超过国家《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准的要求，导致田东县林逢镇英和村河街屯右江河段出现大量死鱼。据监测，右江河街屯河段化学需氧量为66.2mg/L，为劣Ⅴ类水质。

3、5月12日至15日，因沿河企业直接向邕江排放大量超标废污水，邕江长塘镇的七里至下游的横县六景大桥约40公里的河段发生突发性水污染事件，从长塘镇的七里至下游伶俐糖厂码头河段，河水呈黑色，发出腥臭味，沿河漂着大量死鱼；在横县境内，河流水色有所好转，水浑浊，无死鱼。据监测，溶解氧和氨氮项目超标，河流为劣Ⅴ类水质。沿河群众饮水一度中断。

4、12月15日早上，洛清江江面出现大量白色泡沫。据监测，洛清江对亭断面为劣Ⅴ类水质,超标污染物为总磷、氟化物和挥发酚，其中总磷超标10.6倍，氟化物超标3.15倍，水质极差。2003年以来，洛清江水质均在Ⅳ～Ⅴ类之间。

(四)水利水电建设

2003年全区共完成水利投资453071万元，其中国家投资109207万元，地方自筹343864万元。

全年新增有效灌溉面积12.6万亩，恢复有效灌溉面积92.5万亩，2003年全区有效灌溉面积累计达到2296万亩，实灌面积1864万亩；完成102座病险水库的除险加固任务，新增总库容2268万立方米，新增有效灌溉面积9.9万亩；新增堤防106公里，保护耕地11.7万亩，保护人口84.4万人；兴建355处以乡镇为中心的集中供水工程，新增设计日供水能力45万吨；新增解决人饮困难人口37万人；完成灌区渠系配套建筑物改造717座，新增渠道防渗和修复1012公里，改善灌溉面积51万亩；2003年全区灌溉水井水柜累计达到41.36万个，有效灌溉面积57万亩；全区水利工程年供水量229亿立方米，其中为农业供水209亿立方米，向工业和城镇生活供水20亿立方米；新增水土保持综合治理面积114万亩；在资源、全州、灌阳、浦北、崇左江洲区启动小水电代燃料生态工程。

(五)《广西主要行业取（用）水定额》发布试行

2003年12月，自治区水利厅组织有关部门编制完成《广西主要行业取（用）水定额》（试行），并与自治区质量技术监督局联合发布试行。此次发布试行的取（用）水定额主要涉及23个工业行业的108项产品、社会服务业6种用水类型、城镇居民和农村居民家庭生活用水、农业种植业的13种主要农作物以及畜牧业的牲畜专业饲养和零散饲养等。《广西主要行业取（用）水定额》的发布试行为各行业加强用水管理，促进计划用水、节约用水，保障水资源可持续利用提供了科学依据。

(六) 自治区组织开展节水型社会建设试点工作

2003年7月，广西水利厅在北海、玉林、桂林、荔浦等市、县组织开展节水型社会建设试点工作。建设节水型社会，即在水资源开发利用的各个环节，贯穿对水资源的节约和保护意识，以完备的管理体制、运行机制和法制体系为保障，在政府、用水单位和公众的共同参与下，通过法律、行政、经济、技术和工程等措施，结合社会经济结构的调整，实现全社会用水在生产和消费上的高效合理，支持区域经济社会的可持续发展。通过开展试点建设，提高试点地区的水资源利用效率和效益，解决这些地区的水资源供需矛盾，同时取得经验，在全区逐步推广，力争用10年左右的时间，初步建立起广西节水型社会的法规规章、行政管理、经济技术政策和宣传教育体系。

(七)完成广西水资源综合规划第一阶段成果

按照国家、流域机构的总体安排，广西全面开展了水资源综合规划第一阶段工作，组织完成了广西水资源分区面积计算，开展了各市、县水资源开发利用情况调查，重点对玉林、合浦等地进行了典型调查，初步掌握了各行业供、用、耗、排水量的情况，为广西水资源综合规划的编制打下了良好的基础。

(八) 实施取水许可制度

2003年广西新批取水许可预申请77项，新批申请334项，新发取水许可证390套，年底保有取水许可证12048套，许可水量2420.9亿立方米，其中水力发电许可水量2227.7亿立方米。

广西壮族自治区

水资源公报

2 0 0 3年

广西壮族自治区水利厅

目   录

序

概述

- 水资源量

- 蓄水动态

- 供用水量

- 水资源利用简析

- 江河水库水质

- 重要水事

广西壮族自治区水资源公报

2003年

(总第7期)

发布单位：广西壮族自治区水利厅

《广西水资源公报》编辑委员会：

主    任 ： 蔡德所

编    委 ： 魏文达  刘传虎  闫九球  何  聪  伍伟星

王春林  赵木林  陈润东  宁春鹏

编辑单位：《广西水资源公报》编辑部

主　　编：闫九球

副 主 编：杨　彤　　王治安

责任编辑：何素萍　　徐国琼

主要编辑人员：罗旭升  陈锦云  佘锡斌  傅邕江  黎月贞

彭  斌  韦  洁  陈  锐  陈润东  陈慧芬

吕  俊

资料来源：广西各市2003年度水利统计资料和水文部门测验整编成果

2003年广西水资源公报

（送审稿）

审定：                               （蔡德所）

审核：                            （闫九球、韦定国）

编    辑：《广西水资源公报编辑部》

主    编：闫九球

副 主 编：杨  彤  王治安

责任编辑：何素萍  徐国琼

广西壮族自治区水利厅