序

2004年，广西各级水利部门坚持以人为本，贯彻全面、协调、可持续的发展观，按照中央新时期水利工作方针，积极实践治水新思路，大力推进水利改革与发展，取得了可喜的成绩，全区初步形成了较为完善的防洪排涝、灌溉排水、水力发电、人畜饮水、城乡供水、水土保持、水利旅游等水资源综合利用体系，水利建设由单纯开发治理，扩展到满足饮水安全、防洪安全、粮食生产用水安全、经济发展用水安全和生态环境用水安全五个层次的需要，为广西经济和社会可持续发展提供全方位服务。水资源作为社会不可替代的自然资源，是人类生存的基本要素，是经济社会可持续发展的重要保证，必须坚持以人为本，坚持人与自然和谐相处，在治水中尊重自然规律，实现水资源合理开发、高效利用、优化配置和有效保护以及“人水和谐”的目标，保障人的生命安全和健康，构建社会主义和谐社会。

概  述

2004年广西降水总量3234.98亿立方米，比多年均值（1956～2000年，下同）偏少11.1%；水资源总量1604.52亿立方米，比多年均值偏少15.2%，为水量偏枯年份。大中型水库年末蓄水量为82.99亿立方米，比年初减少7.39亿立方米。

全区总供水量290.96亿立方米，其中地表水供水量277.48亿立方米，占95%，是主要的供水水源。全区用水量290.96亿立方米，其中农业用水量215.41亿立方米，占74%，仍是主要的用水大户。

2004年广西水旱灾害频繁发生，出现了干旱与洪涝灾害并存、干旱与洪涝灾害交替出现的局面。全区先后遭受了5次洪涝灾害，大部分河流均出现了超警戒水位洪水，但没有发生全区性的大范围灾害性洪水。2004年广西年平均降雨量比常年偏少，大部分地区持续出现了高温、少雨和干燥的异常天气气候，发生了严重的春旱，局部地区出现夏旱，发生了1950年以来居第二位的特大旱灾，全区农作物受旱面积2881.43万亩。

2004年广西废污水排放量为31.04亿吨，主要河流、水库水质总体状况尚好，基本能满足所属水体功能要求，与上一年度相比水质略差。南流江玉林断面、钦江灵山断面、马江西塘(下)断面、洛清江对亭断面、郁江贵港断面均为劣Ⅴ类水质。主要城市饮用水水源地水质良好。

一、水资源量

（一）降水量

2004年广西平均降水量1366.9毫米，折合降水总量为3234.98亿立方米，比上年增加1.5%，比多年均值偏少11.1%，属水量偏枯年份。

各地降水分布不均，各雨量站降水量在639～3495毫米之间，年最大降水量是年最小降水量的5.5倍。暴雨中心与历年基本一致，主要在桂南沿海十万大山、桂北元宝山与天平山、猫儿山一带，其中十万大山年降水量在2000～3500毫米之间，为全区最高；降水低区从范围上看，比上年扩大，主要分布在桂西田林、乐业、隆林和西林一带，右江的百色、平果、隆安一带，年降水量为640～1000毫米，与上年比减少了100～200毫米。其它地区年降水量均在1200～1600毫米之间，降水量等值线图从量级上普遍下降100～200毫米。

14个市年降水量与上年比，北海、防城港、钦州、百色、崇左等市偏少约11～18%，柳州、桂林、梧州、河池等市偏多约13～16%。

14个市年降水量与多年均值比，各市均偏少，其中北海市偏少29.2%。

从流域分区看，湘江、柳江、桂贺江、北江区均比上年偏多10%以上，南盘江、右江、桂南沿海诸河均比上年偏少12%以上。与多年均值比，除湘江偏多6.5%以外，其它均偏少2.5～21.5%。

2004年流域分区降水量与上年和多年均值比较

| 流域分区 | 降水量（mm） | 与上年比较 （±%） | 与多年均值比较（±%） |  | 流域分区 | 降水量（mm） | 与上年比较 （±%） | 与多年均值比较（±%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西 | 1366.9 | 1.5 | -11.1 |  | 左郁江 | 1164.2 | -5.7 | -16.1 |
| 湘江 | 1794.6 | 19.3 | 6.5 |  | 桂贺江 | 1573.5 | 10.9 | -7.4 |
| 资江 | 1722.0 | 2.2 | -2.5 |  | 黔浔江 | 1391.3 | 8.1 | -11.6 |
| 南盘江 | 965.2 | -12.2 | -18.6 |  | 北江 | 1358.0 | 32.2 | -21.5 |
| 红水河 | 1335.1 | 4.7 | -7.8 |  | 粤西沿海 | 1573.9 | -0.1 | -13.8 |
| 柳江 | 1518.2 | 16.5 | -7.1 |  | 桂南沿海 | 1524.5 | -16.4 | -18.6 |
| 右江 | 1084.1 | -12.5 | -16.0 |  | 红河区 | 1310.8 | -4.9 | -11.3 |

降水年内分配不均，主要集中在4～9月份，区内各主要河流代表站连续最大4个月降水量占年降水的70%以上，最大的为贺江信都站，达78.8%。与上年同期相比，除柳江柳州站、桂江桂林站和贺江信都站外，其余河流的主要代表站均减少10～30%。

（二）地表水资源量

2004年地表水资源量1604.52亿立方米，折合径流深677.98毫米，与上年比偏少11.2%，与多年均值比偏少15.2%。

14个市水资源量与上年相比，除柳州、梧州、河池市外，其它各市均减少1～4成，其中钦州、防城港、北海、崇左、来宾、百色市减少三成多。

14个市水资源量与多年均值相比，除梧州、贵港市外，其它各市均偏少，其中百色、钦州、来宾、北海、贺州偏少30%以上。

从流域分区看，与上年相比，除柳江、黔浔江及西江下游、北江区外，其它分区均比上年减少，其中南盘江、左江及郁江干流、桂南诸河减少35%以上。与多年均值相比，除黔浔江、柳江区偏多外，其它分区水资源量均偏少，其中南盘江区偏少了49.7%。

2004年流域分区水资源量与上年和多年均值比较

| 流域分区 | 水资源量 （亿m3） | 与上年比较（±%） | 与多年均值比较（±%） |  | 流域分区 | 水资源量（亿m3） | 与上年比较（±%） | 与多年均值比较（±%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西 | 1604.52 | -11.2 | -15.2 |  | 左郁江 | 164.06 | -35.9 | -31.4 |
| 湘江 | 75.53 | -7.5 | -3.6 |  | 桂贺江 | 231.22 | -9.7 | -16.5 |
| 资江 | 13.47 | -10.7 | -30.1 |  | 黔浔江 | 209.8 | 36.4 | 41.0 |
| 南盘江 | 12.63 | -49.0 | -49.7 |  | 北江 | 0.23 | 9.5 | -39.5 |
| 红水河 | 201.30 | -13.8 | -28.3 |  | 粤西沿海 | 18.14 | -11.1 | -14.4 |
| 柳江 | 416.42 | 11.2 | 0.8 |  | 桂南沿海 | 156.4 | -36.6 | -33.2 |
| 右江 | 96.95 | -27.9 | -31.2 |  | 红河区 | 8.37 | -15.1 | -41.8 |

地表水资源分布特点：（1）全区天然年径流分布与降雨分布基本一致，其中汛期径流量占年径流量的70%以上，最大的为左江崇左水文站，达87.9%；（2）连续最大四个月径流量均占年径流量的60％以上。连续最大四个月径流量，资水、湘江出现的时间为4～7月，桂贺江、红水河、柳江、黔浔江及西江出现的时间为5～8月，左江、右江、郁江及桂南沿海诸河出现的时间为6～9月。

（三）出入境、入海水量

2004年，广西入境水量为543.01亿立方米，比上年偏少16.1%，主要由贵州、云南、越南从北盘江、南盘江和水口河、平而河流入，其中由贵州流入369.36亿立方米，由云南流入98.53亿立方米，由越南流入51.81亿立方米，少量从广东、湖南流入。湘江通过灵渠流入桂江0.31亿立方米水量。

2004年，广西出境、入海总水量1993.5亿立方米，比多年均值少20.3%。其中出国境(越南)水量7.71亿立方米，流入广东1769.87亿立方米，流入湖南80.21亿立方米，入海水量135.73亿立方米。

（四）浅层地下水资源量

广西属南方山丘区，岩溶地貌较为发育，地表水与地下水相互转化，枯水期河川径流主要由地下径流补给，且数量比较稳定，河川基流基本等于浅层地下水资源量。经实测资料分析，用基流分割法，以枯季最小月平均流量计算地下径流，2004年广西地下水资源量为321.53亿立方米，比多年均值偏少25.7%。

（五）水资源总量

区域水资源总量是指当地年内降水形成的地表、地下产水总量，不含过境水量。广西浅层地下产水量为河川基流量，是重复计算量，广西地表水资源量即为水资源总量。

2004年广西水资源总量为1604.53亿立方米，折合年径流深677.98毫米，产水系数0.50，产水模数67.8万立方米/平方公里。

|  |  | 2004年广西行政分区降水量 、水资源量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水深-mm，水量-亿m3 |  |  |  |  |
| 行政分区 | 广西 | 南宁市 | 柳州市 | 桂林市 | 梧州市 | 北海市 | 防城 港市 | 钦州市 | 贵港市 | 玉林市 | 百色市 | 贺州市 | 河池市 | 来宾市 | 崇左市 |
| 降水深(毫米) | 1366.9 | 1282.9 | 1509.2 | 1730.8 | 1352.9 | 1184.7 | 1828.8 | 1495.9 | 1367.4 | 1400.5 | 1049.9 | 1500.2 | 1419.0 | 1293.5 | 1050.2 |
| 降水量(亿立方米) | 3234.98 | 286.71 | 280.60 | 479.25 | 170.10 | 39.53 | 108.27 | 158.80 | 145.51 | 180.49 | 379.46 | 175.22 | 476.80 | 173.04 | 181.20 |
| 地表水资源量(亿立方米) | 1604.52 | 102.54 | 187.33 | 303.82 | 112.73 | 21.09 | 53.42 | 65.79 | 72.99 | 91.27 | 114.21 | 83.15 | 249.82 | 69.55 | 76.81 |
| 折合径流深(毫米) | 678.0 | 458.8 | 1007.6 | 1097.3 | 896.6 | 632.0 | 902.4 | 619.7 | 685.9 | 708.2 | 316.0 | 711.9 | 743.5 | 519.9 | 445.2 |
| 地下水资源量(亿立方米) | 321.53 | 16.47 | 48.13 | 9.22 | 35.97 | 3.73 | 5.46 | 10.10 | 3.83 | 22.11 | 40.04 | 17.46 | 42.25 | 62.35 | 4.41 |
| 水资源总量(亿立方米) | 1604.52 | 102.54 | 187.33 | 303.82 | 112.73 | 21.09 | 53.42 | 65.79 | 72.99 | 91.27 | 114.21 | 83.15 | 249.82 | 69.55 | 76.81 |

| 2004年广西流域分区降水量、水资源量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水深-mm，水量-亿m3 |  |  |  |  |
| 流域分区 | 广西 | 资江 | 湘江 | 南盘江 | 红水河 | 柳江 | 右江 | 左郁江 | 桂贺江 | 黔浔江 | 北江 | 粤西诸河 | 桂南诸河 | 红河区 |
| 降水深(毫米) | 1366.9 | 1722.0 | 1794.6 | 965.2 | 1335.1 | 1518.2 | 1084.1 | 1164.2 | 1573.5 | 1391.3 | 1358.0 | 1573.9 | 1524.5 | 1310.8 |
| 降水量(亿立方米) | 3234.98 | 23.68 | 126.05 | 53.55 | 514.83 | 638.33 | 330.45 | 437.44 | 417.18 | 297.17 | 0.50 | 32.63 | 340.14 | 23.03 |
| 地表水资源量(亿立方米) | 1604.5 | 13.47 | 75.5 | 12.63 | 201.30 | 416.42 | 96.95 | 164.06 | 231.22 | 209.8 | 0.23 | 18.14 | 156.40 | 8.37 |
| 折合径流深(毫米) | 678.0 | 979.6 | 1075.3 | 227.7 | 522.0 | 990.4 | 318.1 | 436.6 | 872.10 | 982.3 | 621.6 | 875.1 | 701.0 | 476.1 |
| 地下水资源量(亿立方米) | 321.5 | 0.59 | 1.0 | 2.86 | 48.78 | 99.98 | 30.99 | 19.69 | 21.93 | 63.60 | 0.06 | 7.10 | 22.41 | 2.53 |
| 水资源总量(亿立方米) | 1604.5 | 13.47 | 75.5 | 12.63 | 201.30 | 416.42 | 96.95 | 164.06 | 231.22 | 209.8 | 0.23 | 18.14 | 156.40 | 8.37 |

二、蓄水动态

2004年广西有大型水库30座，中型水库174座，年末蓄水总量为82.99亿立方米，比年初减少7.39亿立方米。除桂林、梧州、贺州、崇左市外，其它各市水库年末蓄水量均比年初减少，其中南宁市减少2.99亿立方米。

北海市禾塘水厂漏斗区，年初漏斗面积为5平方公里，年末增加到7平方公里。漏斗中心位于禾塘水厂生产井，水位埋深由年初的10米下降到年末的11米。

三、供用耗排水量

（一）供水量

供水量指各种水源工程为用户提供的包括输水损失在内的总供水量。

2004年广西总供水量290.96亿立方米，比上年增加12.28亿立方米，其中地表水供水量277.48亿立方米，占95.4%；地下水供水量11.58亿立方米，占4.0%；雨水利用和污水处理回用量1.9亿立方米，占0.6%。地表水供水量中，蓄水、引水、提水工程供水量分别为114.0、68.16、95.32亿立方米。

各市中，桂林市供水量最大，为55.5亿立方米。

（二）用水量

用水量指分配给用户的包括输水损失在内的毛用水量。

2004年广西总用水量为290.96亿立方米，其中生产用水量262.55亿立方米，生活用水量25.3亿立方米，生态环境用水量3.11亿立方米。生产用水量中，第一产业用水215.41亿立方米，第二产业用水41.63亿立方米，第三产业用水5.51亿立方米。

与2003年相比，广西总用水量增加了

11.92亿立方米，其中生产用水量增加了10

亿立方米，生活用水量增加了2.36亿立方米。

|  |  | 2004年广西行政分区供用水量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亿m3 |  |  |
| 行政 分区 | 供水量 |  |  |  | 用水量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总供水量 | 其 中 |  |  | 总用水量 | 其 中 |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表供水 | 地下供水 | 污水处理回用及雨水利用 |  | 农田灌溉用水 | 林牧渔 畜用水 | 工业用水 | 建筑业和服务行业用水 | 居民生活用水 | 生态环境用水 |
| 广 西 | 290.96 | 277.48 | 11.58 | 1.900 | 290.96 | 192.99 | 22.42 | 41.63 | 5.51 | 25.30 | 3.11 |
| 南宁市 | 29.39 | 28.28 | 0.99 | 0.116 | 29.39 | 19.46 | 3.19 | 1.59 | 0.92 | 3.50 | 0.73 |
| 柳州市 | 21.03 | 19.24 | 1.57 | 0.221 | 21.03 | 10.84 | 1.02 | 6.53 | 0.64 | 1.96 | 0.04 |
| 桂林市 | 55.50 | 54.52 | 0.98 |  | 55.50 | 41.26 | 4.49 | 5.06 | 0.58 | 2.56 | 1.55 |
| 梧州市 | 16.54 | 16.51 | 0.03 | 0.005 | 16.54 | 11.26 | 1.06 | 2.30 | 0.30 | 1.58 | 0.04 |
| 北海市 | 13.84 | 12.26 | 1.56 | 0.020 | 13.84 | 11.03 | 0.29 | 1.40 | 0.27 | 0.83 | 0.02 |
| 防城港市 | 7.03 | 6.92 | 0.11 |  | 7.03 | 4.99 | 0.50 | 0.88 | 0.12 | 0.44 | 0.10 |
| 钦州市 | 13.43 | 12.97 | 0.46 |  | 13.43 | 9.95 | 0.47 | 0.94 | 0.33 | 1.73 | 0.01 |
| 贵港市 | 21.11 | 20.00 | 1.11 |  | 21.11 | 14.08 | 1.89 | 2.13 | 0.51 | 2.41 | 0.09 |
| 玉林市 | 23.94 | 22.48 | 1.46 |  | 23.94 | 16.35 | 0.73 | 3.06 | 0.58 | 3.06 | 0.16 |
| 贺州市 | 15.64 | 15.18 | 0.46 |  | 15.64 | 10.07 | 2.77 | 1.44 | 0.27 | 1.07 | 0.02 |
| 百色市 | 20.59 | 19.64 | 0.67 | 0.275 | 20.59 | 13.48 | 1.54 | 3.54 | 0.17 | 1.84 | 0.02 |
| 河池市 | 16.52 | 14.11 | 1.18 | 1.231 | 16.52 | 10.79 | 1.55 | 1.75 | 0.43 | 1.94 | 0.06 |
| 来宾市 | 23.32 | 22.60 | 0.71 | 0.005 | 23.32 | 11.00 | 0.68 | 10.04 | 0.23 | 1.23 | 0.14 |
| 崇左市 | 13.08 | 12.77 | 0.29 | 0.017 | 13.08 | 8.43 | 2.24 | 0.97 | 0.16 | 1.15 | 0.13 |

（三）耗水量

耗水量指在输用水过程中，通过蒸腾蒸发、土壤吸收、产品带走、居民和牲畜饮用等形式消耗掉，而不能回归到地表水体或地下含水层的水量。

2004年广西总耗水量为161.26亿立方米，其中农业灌溉耗水量130.25亿立方米，占总耗水量的80%。广西综合耗水率55%，由于各类用户的需水特性和用水方式不同，其耗水率差别较大，其中农田灌溉为62%，林牧渔畜为50%，工业（含火电）为24%，居民生活为66%，建筑业和服务行业为35%。

（四）污水排放量

污水排放量是指工业、第三产业和城镇居民生活等用水户排放的水量，不包括火电直流冷却水排放量和矿坑排水量。污水排放量可直接根据各类用户排水量监测资料分析求得，由于目前没有全面的监测统计资料，难以准确定量，只能按取水量（毛）与用水消耗量之差，再用系数法扣除输水回归量进行估算。

2004年广西污水排放总量约31.04亿吨，与上年基本持平，其中工业污水排放量为21.17亿吨，占68%，第三产业和城镇居民生活污水排放量为9.87亿吨，占32%。全年入河废污水量24.7亿吨。

四、水资源利用简析

（一）在经历了2003年的夏、秋、冬连旱后，2004年广西年平均降水量仍比常年偏少，加上降雨时空分布不均和持续高温少雨天气，发生了1950年以来位居第二的特大旱灾，全区农作物受旱面积2881.43万亩，其中轻旱1568.81万亩，重旱1097.6万亩，干枯215万亩，旱地缺墒1038.6万亩，因旱农村有540.09万人饮水困难。全年农田灌溉缺水量约35亿立方米。

各地工业、城镇生活用水基本得到满足，但枯水期河流径流量锐减，使得生态用水严重短缺，部分小河小溪断流，江河水质恶化，已影响到沿江群众的饮用水安全；干旱还使得水电站出力严重减小，电力供应极为紧张；主要江河干线航道船舶被迫减载运行，运载能力下降。2004年1月9日，漓江流量仅有8.5立方米/秒，水位降至140.45米，出现了历史上少见的低水位，漓江桂林至阳朔86公里黄金旅游线路的游船只能部分通航。

（二）2004年广西人均综合用水量为595立方米，万元GDP用水量为876立方米。

（三）2004年广西平均用水指标值如下：水田灌溉亩均用水量为1054立方米，万元工业增加值（当年价）用水量为398立方米，城镇人均居民生活用水量为185升／日，农村人均居民生活用水量为126升／日。

2004年各行政分区主要用水指标

| 行政分区 | 人均水资源量(m3) | 人均用水量(m3) | 万元GDP用水量(m3) | 万元工业增加值用水量(m3) | 水田灌溉亩均毛用水量(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广 西 | 3282 | 595 | 876 | 398 | 1054 |
| 南宁市 | 1580 | 453 | 495 | 126 | 768 |
| 柳州市 | 5284 | 593 | 521 | 358 | 853 |
| 桂林市 | 6152 | 1124 | 1220 | 379 | 1454 |
| 梧州市 | 3725 | 547 | 841 | 381 | 1050 |
| 北海市 | 1426 | 936 | 855 | 332 | 2247 |
| 防城港市 | 6691 | 881 | 831 | 371 | 1650 |
| 钦州市 | 1912 | 390 | 769 | 258 | 1062 |
| 贵港市 | 1535 | 444 | 1281 | 541 | 886 |
| 玉林市 | 1533 | 402 | 798 | 302 | 812 |
| 百色市 | 3073 | 554 | 998 | 511 | 1077 |
| 贺州市 | 3968 | 746 | 1117 | 364 | 1080 |
| 河池市 | 6523 | 431 | 947 | 450 | 869 |
| 来宾市 | 2837 | 951 | 1606 | 2220 | 1000 |
| 崇左市 | 3344 | 569 | 1016 | 388 | 1130 |

五、江河水库水质

2004年，对广西西江水系、桂南沿海诸河、粤西沿海诸河、洞庭湖水系共35条主要河流进行了水质监测，共设置70个常规水质监测断面，评价河长为5130千米，分汛期、非汛期和全年期进行评价。全年期水质达到或优于Ⅲ类标准的河长有3854千米，占总评价河长的75.1%；水质劣于Ⅲ类标准的河长有1276千米，占总评价河长的24.9%，其中劣于Ⅴ类水质的河长有531千米，占总评价河长的10.4%。与上年度相比水质略差。

资江、湘江、桂江、红水河中下游、柳江中游、右江上游、右江下游等河段水质较好，左江、郁江干流、洛清江、北流河、九洲江、南流江、钦江、马江等河流水质较差，污染主要集中在城市河段和主要厂矿排污口河段。从水质污染的时间分布看，汛期和非汛期主要河流水质基本持平。水质污染类型以有机污染为主，主要污染物为高锰酸盐指数、五日生化需氧量、溶解氧、氨氮、挥发酚、氟化物、总磷、粪大肠菌群等，其中城镇河段检出的粪大肠菌群超标突出。从总体看，污染物种类无显著性变化，水质污染断面略有增加。

（一）主要水系水质状况

西江水系：在参加评价的25条河流中，共设51个水质监测断面，评价河长4037千米。全年期水质达到或优于Ⅲ类标准的断面有37个，占总评价断面的72.5%。桂江、融江、古宜河、刁江、大环江、柳江、黔江水质较好，洛清江、左江、郁江、北流河水质较差。主要超标污染物为氨氮、溶解氧、挥发酚、总磷、氟化物、粪大肠菌群等。

桂南沿海水系：在参加评价的7条河流中，共设16个水质监测断面，评价河长801千米。全年期达标河段占总评价河段的56.2%。茅岭江、防城河、北仑河水质较好，南流江、钦江、马江水质较差。主要超标污染物为溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、挥发酚、氟化物、砷、粪大肠菌群等，超标项目较去年虽无明显变化，但各时段超标断面增加，水质明显下降。

粤西沿海水系：参加评价的河流为九洲江，监测断面为文地断面，评价河长73千米，汛期水质类别为Ⅴ类，非汛期水质类别为Ⅳ类，主要超标污染物为石油类、粪大肠菌群。

洞庭湖水系：湘江和资水水质良好，全年各时段均达到Ⅰ～Ⅲ类水质。

2004年广西主要河流水质评价

单位：km

| 水系 | 全年期 |  |  |  |  |  |  | 汛期 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评价河长 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 超Ⅴ类 | 评价河长 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 超Ⅴ类 |
| 湘江 | 92 |  |  | 92 |  |  |  | 92 |  |  | 92 |  |  |  |
| 资江 | 127 |  | 127 |  |  |  |  | 127 |  | 127 |  |  |  |  |
| 红水河 | 643 |  | 61 | 582 |  |  |  | 643 |  | 61 | 582 |  |  |  |
| 柳江 | 1001 |  | 151 | 591 | 30 |  | 229 | 1001 |  | 301 | 352 | 348 |  |  |
| 右江 | 702 |  | 379 | 323 |  |  |  | 702 |  | 88 | 544 | 70 |  |  |
| 左江 | 252 |  |  | 2 | 108 | 142 |  | 252 |  | 106 |  | 4 | 142 |  |
| 郁江 | 317 |  |  | 31 | 24 |  | 262 | 317 |  |  |  | 31 | 24 | 262 |
| 桂江 | 676 | 49 | 426 | 191 | 10 |  |  | 592 |  | 262 | 166 | 131 | 33 |  |
| 黔江、浔江 | 446 |  |  | 228 | 187 | 31 |  | 446 |  |  | 327 |  | 88 | 31 |
| 桂南沿海诸河 | 801 |  | 366 | 255 | 140 |  | 40 | 801 |  | 213 | 408 | 140 |  | 40 |
| 粤西沿海诸河 | 73 |  |  |  | 73 |  |  | 73 |  |  |  |  | 73 |  |
| 合计 | 5130 | 49 | 1510 | 2295 | 572 | 173 | 531 | 5046 |  | 1158 | 2471 | 724 | 360 | 333 |

（二）水库水质状况

2004年对30多座供水水库进行了水质监测，绝大部分水库水质良好，维持在地面水环境质量标准Ⅰ～Ⅲ类之间。澄碧河、青狮潭、龟石、凤亭河、屯六、那板、苏烟等重要供水水库全年各时段水质均达标。

（三）国、省界河流水质状况

本年度对2条国际河流、5条省界河流进行水质监测。国际河流水口河水口段面全年各时段水质为Ⅳ类，、平而河平而关断面汛期水质为Ⅳ类，水质较上年有明显下降。省界河流除九洲江文地断面水质超标外，其余监测断面水质均为Ⅱ~Ⅲ类，与上一年相比水质稍好。

（四）主要城市饮用水水源地水质状况

2004年对南宁、柳州、桂林等13个重点城市23个饮用水水源地水质实施监测，其中18个为地表水水源地，5个为地下水水源地。全年期和汛期水质合格的水源地有22个，占总评价数的95.7%，不合格的水源地为贵港市郁江紫泉水源地，主要超标污染物为挥发酚；非汛期23个水源地水质均合格

2004年广西主要城市饮用水水源地水资源质量状况

| 城市名称 | 水源地 | 水质评价等级 | 城市名称 | 水源地 | 水质评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南宁 | 邕江上游段 | 良 | 钦州 | 钦江青年水闸 | 良 |
| 柳州 | 柳江新圩至柳东段 | 良 | 贺州 | 贺江龟石水库 | 优 |
| 桂林 | 青狮潭水库 | 良 | 玉林 | 苏烟水库 | 良 |
|  | 漓江上游段 | 良 |  | 南流江大壤水源地 | 尚好 |
| 梧州 | 桂江钱鉴富民段 | 优 | 贵港 | 郁江泸湾江水源地 | 良 |
|  | 浔江苍梧段 | 良 |  | 郁江紫泉水源地 | 轻度污染 |
|  | 浔江内河龙新段 | 良 | 百色 | 澄碧河水库 | 良 |
|  | 西江深冲段 | 良 |  | 右江百法段 | 良 |
| 北海 | 禾塘、龙潭地下水水源地 | 尚好 | 河池 | 城北、六圩、加辽地下水水源地 | 良 |
| 防城港 | 防城河木头滩 | 优 | 宜州 | 土桥水库 | 良 |

六、重要水事

(一) 洪涝灾情

2004年广西水旱灾害频繁发生，出现了干旱与洪涝灾害并存、干旱与洪涝灾害交替出现的复杂局面。5月份局部地区由于遭受强降雨袭击发生了2次洪涝灾害，出现了干旱与洪涝灾害并存的局面；进入7月份，连续发生两次强降雨过程，同期降雨量为1951年以来的第2位，仅次于发生历史罕见洪涝灾害的2001年，出现由干旱向洪涝灾害急速逆转；8月份以后，全区大部分地区持续出现了高温、少雨和干燥的异常天气气候。

汛期，大部分河流均出现了超警戒水位洪水，全区先后遭受了5次洪涝灾害，但没有发生全区性的大范围灾害性洪水。共有78个县市10个城镇787.85万人受灾，农作物受灾面积310.05千公顷，损坏水库69座，水库垮坝1座（小二型岩小水库），损坏堤防811处。全区直接经济损失15.336亿元，其中水利设施直接经济损失2.177亿元。

各级党委、政府对防汛工作非常重视，把以人为本，确保人民群众生命安全作为防汛工作的首要目标，坚持“有灾无灾按有灾准备，大灾小灾按大灾防范”的指导思想和“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的工作方针，积极、有效地开展防汛工作，切实落实防汛责任制，积极做好防汛抢险的各项准备工作，努力抓好水库防洪调度，确保防洪安全和用水安全，充分发挥水利工程的防洪减灾作用，做好山洪灾害防治工作，有效减轻了洪灾损失。

（二）干旱灾情

广西在经历了2003年的夏、秋、冬连旱后，2004年降雨仍然严重偏少，部分河段出现了接近历史同期最低的枯水位，许多小河溪断流，水库蓄水严重不足，25%的水库和大部分的山塘干涸或失去灌溉能力，大部分地区都发生了严重的春旱、局部地区出现夏旱，发生了1950年以来位居第二的特大旱灾。全区农作物受旱面积2881.43万亩，其中轻旱1568.81万亩，重旱1097.6万亩，干枯215万亩，因旱农村饮水困难人口540.09万人，直接经济损失31.87亿元。此次旱灾影响范围广、面积大、程度深，属全区性特大旱灾，干旱级别达到极旱。

面对严重旱情，各地积极采取措施，加强水资源的统一管理和调度，增加抗旱投入，加强抗旱水源和设施建设，大力推广节水和旱作农业措施，抓好早稻抢插和田间管理，充分发挥人工影响天气的作用，最大限度的开发空中水资源。抗旱挽回粮食损失97.4万吨，经济作物损失11.4亿元。

（三）曾庆红检查指导广西抗洪救灾工作

2004年7月，广西部分地区遭受了严重的洪涝灾害，党中央、国务院对广西的汛情灾情高度重视，7月27日至28日，中共中央政治局常委、国家副主席曾庆红，中共中央政治局委员、国务院副总理、国家防汛抗旱总指挥部总指挥回良玉在水利部副部长敬正书等有关部委领导的陪同下，专程来广西检查指导抗洪救灾工作。

曾庆红、回良玉一行先后深入到受灾严重的宾阳县双江村、缸窑村实地察看灾情，慰问受灾群众；察看了南宁市的城市防洪设施和防洪联动指挥中心；专程到自治区防汛抗旱指挥部慰问防汛值班人员；听取了自治区党委书记曹伯纯有关抗洪救灾工作的情况汇报。曾庆红副主席充分肯定了广西抗洪救灾工作取得的成绩，并对下一步的的抗洪工作作了指示。

（四）《广西实施〈水法〉办法》和《广西实施〈防洪法〉办法》施行

2004年3月26日，《广西实施〈中华人民共和国水法〉办法》修订稿经自治区第十届人民代表大会常务委员会第七次会议审议通过，自2004年7月1日起施行。

2004年11月28日，《广西实施〈中华人民共和国防洪法〉办法》经自治区十届人大常委会第十一次会议审议通过，从2005年1月1日起施行。

（五）广西水利厅喜庆50华诞

11月15日，区水利厅迎来了50华诞，自治区领导马铁山、袁凤兰、孙瑜、梁裕宁和来自水利部、长委、珠委的领导，以及自治区、市、县水利系统的干部群众共800多人出席庆祝大会。会上，自治区党委副书记马铁山先后宣读自治区党委书记曹伯纯、自治区主席陆兵的贺信，水利部高而坤司长宣读水利部的贺电。孙瑜在会上代表自治区党委、政府向全区水利系统广大干部职工表示节日的祝贺。

50年来，广西水利从艰难起步，历经崎岖坎坷，实现飞跃发展。50年来，广西水利累计投入资金300多亿元，共建成大中小型水利、水电工程65.1万处，初步形成了较为完善的防洪排涝、灌溉排水、水力发电、人畜饮水、城乡供水、水土保持、水利旅游等水资源综合利用体系。目前，全区有效灌溉面积153.07万公顷，占水田总面积的80%；河海堤防保护人口647.5万人，保护耕地30.47万公顷；累计解决了1200多万农村各族群众的饮水困难，水利工程还为581万城镇居民提供饮用水保障；共建成了49个农村水电初级电气化县，累计解决了1150万农村群众的用电困难，全区100%的行政村和96.2%的农户都通了电；由水利系统承担的43个县（市、区）农电“二改一同价”工作全面完成，1110万人受益，每年可减轻农民负担2.5亿元。

（六）桂林市防洪及漓江补水小溶江水利枢纽前期工程开工

桂林市防洪及漓江补水小溶江水利枢纽前期工程开工仪式于11月24日在兴安县小溶江水利枢纽施工现场举行。

小溶江水利枢纽工程位于漓江上游兴安县金石乡和灵川县三街镇境内，总投资为5.8亿元。坝址以上集雨面积260平方公里，多年平均来水量5.01亿立方米，多年平均流量15.90亿立方米/秒。水库总库容1.66亿立方米，预留防洪库容0.642亿立方米，是一座以防洪为主，结合漓江生态、景观和旅游环境补水、发电等综合利用工程，是缓解桂林市洪水灾害无可替代的防洪控制性水利枢纽工程，对保护和改善漓江生态环境、风景名胜区水环境及自然景观环境起到重要作用。

（七）“珠洽会”和“南博会”广西水利招商硕果累累

自治区水利厅积极探索资源转变为资产、资产转变为资本的模式，拓宽投融资渠道，抓住机遇，加大招商引资力度。在首届泛珠三角区域经贸合作洽谈会上，水利厅组成参展团，带去了水电建设、水利供水、水库综合开发利用等一大批项目，全方位融入泛珠三角区域合作，在洽谈会上签约24项，签约总额15.37亿元，首次将水务产业推向了社会、推向了全国。在首届中国—东盟博览会上，水利厅重点推出水电资源开发、水务城乡供水、库区综合开发、水利股权产权转让等4大类项目共130个，先后与海内外客商签订投资协议合同总金额133亿元。通过走市场化、产业化、社会化的途径，构筑广西水利投融资平台，广泛吸纳社会资金投入水利建设，加快水利水电资源向水利水电资本转换，壮大了水务产业。

（八）东巴凤水利建设大会战使25万老区群众得到实惠

东兰、巴马、凤山基础设施大会战水利项目于9月中旬全部通过竣工验收。大会战期间，共完成水利项目建设14623处，完成资金1.13元，共建成防洪堤5.5公里，农田防护堤4公里，使三县城区的防洪能力从不足5年一遇提高到20年一遇，保护人口10.3万人；乡镇供水工程31处，村屯人饮工程109处，日供水能力达到1.68万立方米，有效解决了15.59万人的饮水困难；地头水柜1.45万座、总容量87万立方米，解决了三县1.82万亩旱地的灌溉用水，为农业产业结构调整、农民增收创造了条件；防汛调度指挥中心大楼3栋，建筑面积6821平方米；拦沙坝1座，封禁治理2000公顷，保护人口2.87万、耕地1.88万亩，控制了县城上游的水土流失，改善了生态环境。 大会战水利项目的建成，给东巴凤三县25万多群众带来了实惠。

（九）玉林市全面启动节水型社会建设试点工作

玉林市人民政府在2004年11月26日召开的政府常务会议上讨论并同意《玉林市节水型社会建设试点工作方案》，并于12月31日印发施行，成为我区第一个批准节水型社会建设试点方案的地区，标志着玉林市节水型社会建设试点工作正式启动，这是玉林市自2003年开展节水型社会建设工作以来取得的重大进展。

（十）南宁市建成邕江北岸堤路园工程

南宁市于2004年10月26日建成了全长26.2公里的邕江北岸堤路园工程。该工程是在2001年南宁市遭受特大洪灾之后规划建设的城市防洪体系的重要组成部分，按50年一遇防洪标准建设，采用防洪堤、道路、园林景观有机结合的建设方式，集防洪、交通、旅游、商业等功能为一体，项目总投资30亿元。南宁市通过邕江北岸堤路园建设，将堤防、道路和公园结合起来，带动了城市的发展，对城市建设与管理、改善环境发挥了重要作用，成为南宁市的防洪保安线、城市交通线、生态景观线和经济发展线，使得南宁城市环境、交通进一步改善，走出了一条治理与开发相结合的新路子。

（十一）重大水污染事件

1、1月5日，因灵山县一化肥企业排放的废污水中砷化物严重超标，钦江灵山河段水质受到严重污染，灵山工农兵坝水质监测断面检出砷和氟化物分别超标97.6倍和8.9倍。

2、1月18日，因水口河上游越南方一糖厂向水口河排放超标废污水，造成从越南入境至水口电站约4千米长的河段水体中溶解氧和高锰酸盐指数超标，水面有白色泡沫，河水混浊，为劣Ⅴ类水质，沿江100多个网箱鱼出现浮头或鱼肚翻白现象。

3、3月25日，因博白县一家纸厂肆意将生产废水排入南流江中，致南流江常乐河段出现水体浑浊泛黑，并影响到总江口河段。28日水体泛黑加重，常乐河段高锰酸盐指数为21.1mg/L，超标2.5倍，合浦水厂被迫停水7天。

4、11月9日，因柳城县六塘镇一糖厂超标排污，造成龙江三岔河段发生水污染事故，水体发白，为劣Ⅴ类水质，河中野生鱼和网箱鱼大量浮头死亡。

广西壮族自治区

水资源公报

2 0 0 4年

广西壮族自治区水利厅

目   录

序

概述

- 水资源量

- 蓄水动态

- 供用耗排水量

- 水资源利用简析

- 江河水库水质

- 重要水事

广西壮族自治区水资源公报

2004年

(总第8期)

发布单位：广西壮族自治区水利厅

《广西水资源公报》编辑委员会：

主    任 ： 蔡德所

编    委 ： 闫九球  魏文达  刘传虎  何  聪  伍伟星

王春林  赵木林  陈润东  宁春鹏

编辑单位：《广西水资源公报》编辑部

主　　编：闫九球

副 主 编：杨　彤　　王治安

责任编辑：何素萍　　徐国琼

主要编辑人员：文宏展  罗旭升  陈锦云  佘锡斌  傅邕江

黎月贞  彭  斌  陈  锐  黄华军  黄建波

袁小琴

资料来源：广西各市2004年度水利统计资料和水文部门测验整编成果

2004年广西水资源公报

（送审稿）

审定：                               （蔡德所）

审核：                            （闫九球、韦定国）

编    辑：《广西水资源公报编辑部》

主    编：闫九球

副 主 编：杨  彤  王治安

责任编辑：何素萍  徐国琼

广西壮族自治区水利厅