序

2005年是“十五”最后一年，广西国民经济持续快速发展、城市化进程加快、社会主义新农村建设、人民生活水平和质量不断提高、生态环境保护和改善对水利发展和改革提出了更高要求。广西加快水利体制改革步伐，全面贯彻落实科学发展观，按照构建社会主义和谐社会的要求，围绕全面建设小康社会的目标，坚持以人为本，坚持人与自然和谐相处，坚持全面规划、统筹兼顾、标本兼治、综合治理，坚持走资源节约、环境友好的路子，坚定不移地推进可持续发展水利，努力解决洪涝灾害、干旱缺水、水污染严重和水土流失等四大水问题，确保防洪安全、供水安全和生态安全，全力推进以富裕广西、文化广西、生态广西、平安广西为中心内容的和谐广西建设。

随着广西水利建设“十五”期间渐入佳境。5年中，全区投入水利建设资金243亿元，完成896座水库除险加固，新增水库蓄水能力8.9亿m3，治理水土流失面积2400多平方公里，增加灌溉面积93万亩，新增农村水电装机容量117万千瓦，解决了农村353.3万人饮水困难和127万人用电难问题。

广西先后出台加快水利改革与发展、改革水利工程管理体制、推进农村小型水利体制改革、建立农田水利建设新机制等意见和实施方案，在水利投入、水利产权制度改革、水资源统一管理等方面，进行了有益探索，初步形成政府出资引导、企业投资开发、市场化运作的水利投资开发机制。

2005年，广西各级水利部门坚持以人为本，贯彻全面、协调、可持续的发展观，按照中央新时期水利工作方针，积极实践治水新思路，大力推进水利改革与发展，取得了可喜的成绩，全区初步形成了较为完善的防洪排涝、灌溉排水、水力发电、人畜饮水、城乡供水、水土保持、水利旅游等水资源综合利用体系，水利建设由单纯开发治理，扩展到满足饮水安全、防洪安全、粮食生产用水安全、经济发展用水安全和生态环境用水安全五个层次的需要，为广西经济和社会可持续发展提供全方位服务。水资源作为社会不可替代的自然资源，是人类生存的基本要素，是经济社会可持续发展的重要保证，必须坚持以人为本，坚持人与自然和谐相处，在治水中尊重自然规律，实现水资源合理开发、高效利用、优化配置和有效保护以及“人水和谐”的目标，保障人的生命安全和健康，构建社会主义和谐社会。

概  述

2005年广西年平均降水量1454.2毫米，降水总量3441.5亿m3，比多年均值（1956～2000年，下同）偏少5.4%；水资源总量1720.82亿m3，比多年均值偏少9.05%，为水量偏枯年份。大中型水库年末蓄水量为89.26亿m3，比年初增加5.85亿m3。

全区总供水量312.86亿m3，其中地表水源供水量296.39亿m3，占95%，是主要的供水水源。全区用水量312.86亿m3，其中农业用水量232.77亿m3，占74%，仍是主要的用水大户。

2005年汛期，广西出现了3次强降雨过程，致使广西发生了流域性大洪水，红水河、桂江、柳江、龙江、黔江、浔江、西江等大江大河出现了超警戒水位洪水，特别是6月中下旬的强降雨过程，降雨强度大、持续时间长、影响范围广，西江梧州站出现超百年一遇的特大洪水，造成了严重的洪涝灾害。2005年入春以来降雨持续偏少，大部分地区早稻插秧困难，春旱严重。进入7月份后，持续出现了高温、少雨天气状况，7月至8月，各主要江河来水量明显减少，部分河段出现了接近历史同期最低的枯水位，水库有效蓄水量比历史同期偏少，全区农作物受旱面积817.35万亩，部分地区群众出现饮水困难。

2005年广西废污水排放量为33.7亿吨，主要河流水质比上年度略差，红水河、黔江、桂江、刁江、湘江、资江、防城河、北仑河等河流水质较好，左江、右江、郁江、浔江、洛清江、南流江、九洲江、北流河、钦江、大风江、马江等河流水质较差。主要城市饮用水水源地水质良好。

一、水资源量

- （一）降水量

2005年广西年平均降水量1454.2mm，折合降水总量为3441.50亿m3,比上年增加了8%，比多年平均值偏少了5.4%，属水量偏估年份。

各地降水分布不均，各雨量站降水量在739.1mm～3421.8mm之间，年最大降水量是年最小降水量的4.6倍。暴雨中心与历年基本一致，主要在桂南沿海十万大山、桂北元宝山、天平山和猫儿山一带，其中十万大山的年降水量在2000～3500mm之间，为全区最高；降雨低值区主要分布在桂西西林、乐业、田林以及右江的田东、平果、隆安、南宁一带，桂东南的岑溪、容县和玉林一带，桂中来宾、武宣一带，年降水量在900～1200mm。其它地区年降水量均在1600～2000 mm.。

从行政分区来看，与上年比，桂林、玉林市偏少了4.3%～7.8%；其他各市偏多约0.1%～29.8%。与多年均值比，防城港、贺州、来宾、崇左市年降水量偏多0.6%～7.6%，其余各市均偏少，其中玉林市偏少23.7%，北海市偏少22.7%。

从流域分区看，湘江、资水、黔浔江及西江、粤西诸河、盘龙江比上年偏少2.0%～18.2%；其余各流域比上年偏多1.7%～19.0%。与多年均值比，除桂贺江偏多2.4%外，其它各流域分区均偏少，其中粤西诸河偏少21.1%，资水偏少20.3%。

2005年流域分区降水量与上年和多年均值比较

| 流域分区 | 降水量（mm） | 与上年比较 （±%） | 与多年均值比较（±%） |  | 流域分区 | 降水量（mm） | 与上年比较 （±%） | 与多年均值比较（±%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西 | 1454.2 | 6.4 | -5.4 |  | 左郁江 | 1385.7 | 19.0 | -0.1 |
| 湘江 | 1497.6 | -16.5 | -11.1 |  | 桂贺江 | 1740.7 | 10.6 | 2.4 |
| 资江 | 1408.0 | -18.2 | -20.3 |  | 黔浔江 | 1363.3 | -2.0 | -13.4 |
| 南盘江 | 1090.1 | 12.9 | -8.0 |  | 北江 | 1594.6 | 18.0 | -7.8 |
| 红水河 | 1358.2 | 1.7 | -6.2 |  | 粤西沿海 | 1440.4 | -8.5 | -21.1 |
| 柳江 | 1572.5 | 3.6 | -3.8 |  | 桂南沿海 | 1634.7 | 7.2 | -12.7 |
| 右江 | 1250.2 | 15.3 | -3.1 |  | 红河区 | 1248.6 | -4.7 | -15.5 |

降水量年内分配不均，主要集中在4～9月份，各主要河流代表站连续最大4个月降水量占年降水量的60%以上，最大的为郁江南宁站，为77.7%。与上年同期相比，柳江柳州站偏多21.3%、桂江桂林站偏多18.3%、西江干流梧州站偏多40.8%，其它河流主要代表站均减少10%～30%。

- （二）地表水资源量

2005年地表水资源量1720.82亿m3，折合径流深727.13mm，与上年相比增加了7.25%，与多年比减少了9.05%。

从行政分区来看，与上年相比，钦州、玉林、河池市水资源量均偏少，其中钦州市偏少7.6%；其余各市均偏多，其中来宾市偏多72.1%。与多年均值相比，梧州、来宾、柳州、桂林、防城港、贵港市水资源量均偏多，其中梧州市偏多34.2%，来宾市偏多11.5%。

从流域分区看，与上年相比，资水、湘江和粤西诸河水资源量比上年偏少，其中粤西诸河偏少23.8%；其它分区均比上年偏大，其中南盘江、桂贺江、北江偏大30%以上。与多年均值相比，柳江、桂贺江、黔浔江水资源量偏大，其中黔浔江偏大48%；其它分区水资源量均偏少，桂南沿海偏少29.4%。

2005年流域分区水资源量与上年和多年均值比较

| 流域分区 | 水资源量 （亿m3） | 与上年比较（±%） | 与多年均值比较（±%） |  | 流域分区 | 水资源量（亿m3） | 与上年比较（±%） | 与多年均值比较（±%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西 | 1720.82 | 7.2 | -9.1 |  | 左郁江 | 209.67 | 27.8 | -12.3 |
| 湘江 | 12.05 | -10.5 | -37.4 |  | 桂贺江 | 293.40 | 26.9 | 6.0 |
| 资江 | 72.91 | -3.5 | -6.9 |  | 黔浔江 | 223.46 | 6.5 | 50.2 |
| 南盘江 | 17.49 | 38.5 | -30.4 |  | 北江 | 0.31 | 34.8 | -18.4 |
| 红水河 | 194.25 | -3.5 | -30.8 |  | 粤西沿海 | 13.17 | -27.4 | -37.8 |
| 柳江 | 406.11 | -2.5 | -1.7 |  | 桂南沿海 | 169.35 | 8.3 | -27.6 |
| 右江 | 99.97 | 3.1 | -29.0 |  | 红河区 | 8.68 | 3.7 | -39.7 |

地表水资源分布特点：

1、天然径流量分布与降水量分布基本一致，其中汛期径流量占年径流量的70%以上，最大的为左江崇左水文站，达94.8%，崇左站的年径流量为153.3亿m3，汛期径流量达145.3亿m3。

2、连续最大4个月径流量均占年径流量的60%以上，连续最大4个月径流量各条河流出现的时段不一样，资水、湘江出现的时间为4～7月，桂贺江、红水河、柳江、黔浔江及西江出现的时间为5～8月，左江、右江、郁江及桂南沿海诸河出现的时间为6～9月。

- （三）出入境、入海水量

2005年，广西入境水量为561.67亿m3,比上年偏多了3.44%，主要由云南、贵州、越南从南盘江、北盘江、红水河、右江、水口河、平而河入境，其中由贵州省入境水量293.84亿m3，由云南省入境水量170.58亿m3，由越南入境71.18亿m3，少量从广东、湖南入境水量13.43亿m3，湘江通过灵渠流入桂江0.31亿m3。

2005年，广西出境、入海总水量2144.91亿m3，比上年增加了7.5%，其中，出国境（越南）水量8.21亿m3，从西江、贺江、九洲江流出广东1917.67亿m3，从湘江、资水流出湖南的水量79.03亿m3，入海水量140.01亿m3。

- （四）浅层地下水资源量

广西属南方山丘区，岩溶地貌较为发育，地表水下地下水相互转化，枯水期河川径流量主要由地下径流补给，且数量比较稳定，河川基流量基本等于浅层地下水资源量。经实测水文资料分析，用基流分割法，以枯季最小月平均流量计算地下径流，得到2005年广西地下水资源量为365.70亿m3，比上年偏多了13.7%，比多年均值偏少15.5%。

- （五）水资源总量

区域水资源总量是指当地年内降水量形成的地表、地下产水总量，不含过境水量。广西浅层地下产水量为河川基流量，是重复计算量，广西的地表水资源量即为水资源总量。

2005年广西的水资源总量为1720.82亿m3，折合径流深727.1mm，产水系数0.50，产水模数72.7万m3/km2。

| 2005年广西行政分区降水量 、水资源量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水深-mm，水量-亿m3 |  |  |  |  |
| 行政分区 | 广西 | 南宁市 | 柳州市 | 桂林市 | 梧州市 | 北海市 | 防城 港市 | 钦州市 | 贵港市 | 玉林市 | 百色市 | 贺州市 | 河池市 | 来宾市 | 崇左市 |
| 降水深 | 1454.2 | 1298.2 | 1558.7 | 1649.2 | 1484.3 | 1292.7 | 2374.8 | 1526.8 | 1410.6 | 1291.0 | 1229.0 | 1692.3 | 1420.6 | 1454.0 | 1404.1 |
| 降水量 | 3441.51 | 290.14 | 289.80 | 456.65 | 186.62 | 43.14 | 140.59 | 162.09 | 150.10 | 166.39 | 444.20 | 197.66 | 477.33 | 194.51 | 242.29 |
| 地表水资源量 | 1720.82 | 124.23 | 196.11 | 314.05 | 141.41 | 18.53 | 74.73 | 70.15 | 82.75 | 87.13 | 119.55 | 117.76 | 182.67 | 102.77 | 88.98 |
| 折合径流深 | 727.1 | 555.9 | 1054.8 | 1134.2 | 1124.7 | 555.3 | 1262.3 | 660.8 | 777.7 | 676.1 | 330.8 | 1008.2 | 543.7 | 768.2 | 515.7 |
| 地下水资源量 | 365.69 | 19.35 | 61.72 | 9.95 | 47.56 | 3.76 | 7.01 | 14.57 | 4.78 | 14.39 | 36.30 | 19.64 | 39.90 | 81.31 | 5.45 |
| 水资源总量 | 1720.82 | 124.23 | 196.11 | 314.05 | 141.41 | 18.53 | 74.73 | 70.15 | 82.75 | 87.13 | 119.55 | 117.76 | 182.67 | 102.77 | 88.98 |

| 2005年广西流域分区降水量、水资源量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水深-mm，水量-亿m3 |  |  |  |  |
| 流域分区 | 广西 | 资江 | 湘江 | 南盘江 | 红水河 | 柳江 | 右江 | 左郁江 | 桂贺江 | 黔浔江 | 北江 | 粤西诸河 | 桂南诸河 | 红河区 |
| 降水深 | 1454.2 | 1408.0 | 1497.6 | 1090.1 | 1358.2 | 1572.5 | 1250.2 | 1385.7 | 1740.7 | 1363.3 | 1608.0 | 1440.2 | 1634.7 | 1248.5 |
| 降水量 | 3441.50 | 19.36 | 105.19 | 60.48 | 523.75 | 661.16 | 381.08 | 520.64 | 461.52 | 291.18 | 0.59 | 29.86 | 364.74 | 21.95 |
| 地表水资源量 | 1720.8 | 12.05 | 72.9 | 17.49 | 194.25 | 406.11 | 99.97 | 209.67 | 293.40 | 223.5 | 0.31 | 13.17 | 169.35 | 8.68 |
| 折合径流深 | 727.1 | 876.4 | 1038.0 | 315.3 | 503.7 | 965.9 | 328.0 | 558.0 | 1106.63 | 1046.2 | 837.8 | 635.3 | 759.0 | 493.7 |
| 地下水资源量 | 365.7 | 0.59 | 1.1 | 10.32 | 47.50 | 123.02 | 22.44 | 23.00 | 25.63 | 78.45 | 0.06 | 2.74 | 28.30 | 2.53 |
| 水资源总量 | 1720.8 | 12.05 | 72.9 | 17.49 | 194.25 | 406.11 | 99.97 | 209.67 | 293.40 | 223.5 | 0.31 | 13.17 | 169.35 | 8.68 |

二、蓄水动态

2005年广西31座大型水库、174座中型水库年末蓄水总量为89.26亿m3，比年初增加5.85亿m3。其中大型水库年末蓄水量77.03亿m3，比年初增加5.09亿m3；中型水库年末蓄水量12.23亿m3，比年初增加0.76亿m3。

各地级市中，除北海、来宾、贺州、桂林、贵港市外，其它各市水库年末蓄水量均比年初增加，其中河池市增加3.72亿m3。

各流域分区中，除湘江、桂贺江、黔浔江外，其它各流域水库年末蓄水量均比年初增加，其中红水河增加3.75亿m3。

三、供用耗排水量

（一）供水量

供水量指各种水源工程为用户提供的包括输水损失在内的总供水量。

2005年广西总供水量312.86亿m3，比上年增加21.9亿m3，其中地表水供水量298.39亿m3，占95.4%；地下水供水量12.04亿m3，占3.8%；其他水源供水量2.43亿m3，占0.8%。地表水供水量中，蓄水、引水、提水工程供水量分别为128.48、73.35、95.19亿m3。

（二）用水量

用水量指分配给用户的包括输水损失在内的毛用水量。

2005年广西总用水量为312.86亿m3，其中生产用水量283.92亿m3，生活用水量25.34亿m3，生态环境用水量3.60亿m3。生产用水量中，第一产业用水232.77亿m3，第二产业用水47.09亿m3，第三产业用水4.06亿m3。

与2004年相比，广西总用水量增加了21.9亿m3，其中生产用水量增加了21.37亿m3。

|  |  | 2005年广西行政分区供用水量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：亿m3 |  |  |
| 行政 分区 | 供水量 |  |  |  | 用水量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总供水量 | 其 中 |  |  | 总用水量 | 其 中 |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表水供水 | 地下水供水 | 其它 |  | 农田灌溉用水 | 林牧渔 畜用水 | 工业用水 | 建筑业和服务行业用水 | 居民生活用水 | 生态环境用水 |
| 广 西 | 312.86 | 298.39 | 12.04 | 2.43 | 312.86 | 206.79 | 25.98 | 45.03 | 6.12 | 25.34 | 3.60 |
| 南宁市 | 33.70 | 33.04 | 0.66 |  | 33.70 | 21.78 | 2.73 | 3.30 | 1.38 | 3.74 | 0.77 |
| 柳州市 | 23.53 | 22.15 | 1.21 | 0.17 | 23.53 | 14.11 | 0.95 | 5.89 | 0.64 | 1.90 | 0.04 |
| 桂林市 | 58.16 | 57.18 | 0.98 |  | 58.16 | 43.30 | 4.30 | 5.01 | 1.05 | 2.53 | 1.97 |
| 梧州市 | 17.20 | 17.16 | 0.03 | 0.01 | 17.20 | 11.83 | 1.18 | 2.43 | 0.18 | 1.55 | 0.03 |
| 北海市 | 12.44 | 10.83 | 1.61 |  | 12.44 | 9.76 | 0.93 | 0.70 | 0.23 | 0.78 | 0.04 |
| 防城港市 | 6.46 | 5.86 | 0.11 | 0.49 | 6.46 | 4.59 | 0.34 | 0.92 | 0.09 | 0.42 | 0.10 |
| 钦州市 | 15.36 | 14.87 | 0.35 | 0.14 | 15.36 | 11.87 | 0.47 | 0.84 | 0.43 | 1.74 | 0.01 |
| 贵港市 | 23.61 | 22.44 | 1.17 |  | 23.61 | 16.75 | 1.94 | 2.17 | 0.26 | 2.39 | 0.10 |
| 玉林市 | 23.88 | 22.08 | 1.80 |  | 23.88 | 15.66 | 1.37 | 3.27 | 0.42 | 3.01 | 0.15 |
| 贺州市 | 21.45 | 20.50 | 0.67 | 0.28 | 21.45 | 14.01 | 1.76 | 3.48 | 0.31 | 1.87 | 0.02 |
| 百色市 | 16.71 | 15.83 | 0.88 |  | 16.71 | 10.29 | 3.44 | 1.54 | 0.34 | 1.07 | 0.03 |
| 河池市 | 18.76 | 15.89 | 1.56 | 1.31 | 18.76 | 11.45 | 3.53 | 1.44 | 0.40 | 1.93 | 0.01 |
| 来宾市 | 27.10 | 26.34 | 0.75 | 0.01 | 27.10 | 12.04 | 0.78 | 12.73 | 0.16 | 1.25 | 0.14 |
| 崇左市 | 14.50 | 14.22 | 0.26 | 0.02 | 14.50 | 9.35 | 2.26 | 1.31 | 0.23 | 1.16 | 0.19 |

（三）耗水量

耗水量指在输用水过程中，通过蒸腾蒸发、土壤吸收、产品带走、居民和牲畜饮用等形式消耗掉，而不能回归到地表水体或地下含水层的水量。

2005年广西总耗水量为130.85亿m3，其中农田灌溉和林牧渔畜耗水量101.81亿m3，占总耗水量的78%。广西综合耗水率42%，由于各类用户的需水特性和用水方式不同，其耗水率差别较大，其中农田灌溉为42%，林牧渔畜为57%，工业（含火电）为24%，居民生活为60%，建筑业和服务行业为30%。

（四）污水排放量

污水排放量是指工业、第三产业和城镇居民生活等用水户排放的水量，不包括火电直流冷却水排放量和矿坑排水量。

2005年广西污水排放总量约为33.70亿吨，其中工业污水排放量为21.06亿吨，占62%，城镇居民生活、第三产业和建筑业污水排放量为12.64亿吨，占38%。

各地加强了入河排污口监督管理，建立了入河排污口设置论证和审批制度，2005年对全区1500多个入河排污口进行了普查登记，对  个重点入河排污口实施了水质监测。全年入河废污水量26亿吨。

四、用水指标

2005年广西人均综合用水量为635m3，万元GDP用水量为770m3。

2005年广西平均用水指标值如下：水田灌溉亩均毛用水量为1094m3，万元工业增加值（当年价）用水量为357m3，城镇人均居民生活用水量为185 L／d，农村人均居民生活用水量为120 L／d。

近年来，随着节水技术和节水设备的推广应用，广西万元GDP用水量和万元工业增加值用水量呈逐年下降趋势。

2005年各行政分区主要用水指标

| 行政分区 | 人均水资源量(m3) | 人均用水量(m3) | 万元GDP用水量(m3) | 万元工业增加值用水量(m3) | 水田灌溉亩均毛用水量(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广 西 | 3494 | 635 | 770 | 357 | 1094 |
| 南宁市 | 1884 | 511 | 466 | 200 | 900 |
| 柳州市 | 5499 | 660 | 455 | 233 | 1100 |
| 桂林市 | 6343 | 1175 | 1083 | 278 | 1493 |
| 梧州市 | 4630 | 563 | 748 | 288 | 1200 |
| 北海市 | 1242 | 834 | 678 | 120 | 1682 |
| 防城港市 | 9362 | 809 | 693 | 343 | 1500 |
| 钦州市 | 2057 | 450 | 756 | 167 | 1100 |
| 贵港市 | 1759 | 502 | 1046 | 352 | 1000 |
| 玉林市 | 1471 | 403 | 664 | 308 | 789 |
| 百色市 | 3198 | 574 | 894 | 390 | 1077 |
| 贺州市 | 5595 | 794 | 1017 | 265 | 1100 |
| 河池市 | 4772 | 490 | 903 | 254 | 800 |
| 来宾市 | 4164 | 1098 | 1530 | 2046 | 1067 |
| 崇左市 | 3858 | 629 | 974 | 389 | 1189 |

五、江河水库水质

2005年，对广西西江水系、桂南沿海诸河、粤西沿海诸河、洞庭湖水系共35条主要河流进行了水质监测，共设置70个常规水质监测断面，评价河长为5139千米，分汛期、非汛期和全年期进行评价。全年期水质达到或优于Ⅲ类标准的河长有3491千米，占总评价河长的68%；水质劣于Ⅲ类标准的河长有1648千米，占总评价河长的32%，其中劣于Ⅴ类水质的河长有924千米，占总评价河长的18%。

湘江、资江、红水河、刁江、桂江、黔江、西江、茅岭江、北仑河等河段水质较好，南流江、钦江、马江、九洲江、北流河、左江、右江、郁江等部分河段水质较差，污染主要集中在城市河段和主要厂矿排污口河段。从水质污染的时间分布看，汛期较非汛期水质差。水质污染类型以有机污染为主，主要超标污染物为溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、挥发酚、粪大肠菌群等，其中城镇河段检出的粪大肠菌群超标突出。从总体看，超标项目有所增加，水资源质量较去年略有下降。

（一）主要水系水质状况

西江水系：在参加评价的25条河流中，共设51个水质监测断面，评价河长4036千米。全年期水质达到或优于Ⅲ类标准的河长2744千米，占该水系评价河长的 68%。刁江、大环江、融江、古宜河、黔江、西江水质较好，洛清江、左江、郁江、北流河、柳江水质较差。主要超标污染物为氨氮、溶解氧、挥发酚、总磷、氟化物、粪大肠菌群等，与上一年度相比各时段超标河长增加，水质状况有所恶化。

桂南沿海水系：在参加评价的7条河流中，共设16个水质监测断面，评价河长811千米。全年期达标河长占该水系评价河长的65.1%。茅岭江、北仑河水质较好，南流江、钦江、马江水质较差。主要超标污染物为溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、挥发酚、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群等，超标项目较去年无明显变化，但各时段超标河长增加，水质明显下降。

粤西沿海水系：参加评价的河流为九洲江，监测断面为文地断面，评价河长为73千米，全年和汛期水质均为劣Ⅴ水质，非汛期为Ⅴ类水质，主要超标项目为石油类和粪大肠菌群，水质污染状况比去年有所下降。

洞庭湖水系：湘江和资水水质良好，全年各时段均达到Ⅱ～Ⅲ类水质。

2005年广西主要河流水质评价

单位：km

| 水系 | 全年期 |  |  |  |  |  |  | 汛期 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评价河长 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 超Ⅴ类 | 评价河长 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 超Ⅴ类 |
| 湘江 | 92 |  |  | 92 |  |  |  | 92 |  |  | 92 |  |  |  |
| 资江 | 127 |  | 127 |  |  |  |  | 127 |  | 127 |  |  |  |  |
| 红水河 | 643 |  | 541 | 102 |  |  |  | 643 |  | 142 | 242 | 259 |  |  |
| 柳江 | 1001 |  | 271 | 428 |  | 43 | 259 | 1001 |  | 296 | 433 | 4 | 39 | 229 |
| 郁江 | 1270 |  |  | 505 | 148 | 119 | 498 | 1270 |  |  | 505 | 150 | 187 | 428 |
| 桂江 | 676 | 49 | 330 | 287 | 10 |  |  | 592 |  | 426 | 166 |  |  |  |
| 黔江、浔江 | 446 |  |  | 231 | 31 | 184 |  | 446 |  |  | 179 | 52 | 215 |  |
| 桂南沿海诸河 | 811 |  | 249 | 279 | 103 | 86 | 94 | 811 |  | 168 | 360 | 154 | 14 | 115 |
| 粤西沿海诸河 | 73 |  |  |  |  |  | 73 | 73 |  |  |  |  |  | 73 |
| 合计 | 5139 | 49 | 1518 | 1924 | 292 | 432 | 924 | 5055 |  | 1159 | 1977 | 619 | 455 | 845 |

（二）水库水质状况

2004年对30多座饮用水源供水水库进行了水质监测，除青狮潭水库、大王滩水库个别时段水质超标外，其他水库水质基本达标。澄碧河、风亭河、屯六、龟石、苏烟、土桥、那板、小江等水库水质良好。

（三）国、省界河流水质状况

2004对3条国际河流、6条省界河流进行了水质监测，共设10个监测断面，全年各时段水质与去年相比略有下降。国际河流水口河水口断面全年期水质为劣Ⅴ类，平而河平而关断面全年期水质为Ⅴ类，超标项目均为粪大肠菌群，水质较上年有明显下降；北仑河东兴断面全年各时段水质均为Ⅱ类。省界河流除九洲江文地断面水质超标外，其余监测断面水质均为Ⅱ~Ⅲ类。

（四）主要城市饮用水水源地水质状况

2004年对南宁、柳州、桂林等 15 个城市25 个饮用水水源地水质实施监测，全年期水质合格的水源地占80%，水质较差的水源地占8%，重度污染的水源地占12%，超标项目主要为粪大肠菌群、石油类、铁、pH等。

2005年度广西主要城市供水水源地水资源质量状况评价表

| 城市名称 | 水源地名称 | 全年水质类别 | 全年水质评价等级 | 全年主要超标污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南宁 | 邕江上游段 | 劣Ⅴ | 重度污染 | 粪大肠菌群、石油类、铁 |
| 柳州 | 柳江新圩至柳东段 | Ⅱ | 良 |  |
| 桂林 | 青狮潭水库 | Ⅲ | 尚好 |  |
|  | 漓江上游段 | Ⅲ | 尚好 |  |
| 梧州 | 桂江钱鉴富民段 | Ⅲ | 尚好 |  |
|  | 浔江苍梧段 | Ⅲ | 尚好 |  |
|  | 浔江内河龙新段 | Ⅲ | 尚好 |  |
|  | 西江深冲段 | Ⅲ | 尚好 |  |
| 北海 | 禾塘地下水水源地 | Ⅲ | 尚好 | 受地质结构影响，pH超标 |
|  | 龙潭地下水水源地 | Ⅲ | 尚好 | 受地质结构影响，pH超标 |
| 防城港 | 防城河木头滩 | Ⅱ | 良 |  |
| 钦州 | 钦江青年水闸 | Ⅱ | 良 |  |
| 贵港 | 郁江泸湾江水源地 | Ⅲ | 尚好 |  |
| 玉林 | 苏烟水库 | Ⅲ | 尚好 |  |
|  | 南流江大壤水源地 | 劣Ⅴ | 重度污染 | 粪大肠菌群、铁 |
| 百色 | 右江百法段 | Ⅱ | 良 |  |
|  | 澄碧河水库 | Ⅱ | 良 |  |
| 贺州 | 贺江龟石水库钟山段 | Ⅱ | 良 |  |
| 河池 | 六圩地下水水源地 | Ⅲ | 尚好 |  |
|  | 加辽地下水水源地 | Ⅲ | 尚好 |  |
|  | 城北地下水水源地 | Ⅲ | 尚好 |  |
| 来宾 | 河西水厂水源地 | Ⅲ | 尚好 |  |
|  | 河东水厂水源地 | Ⅲ | 尚好 |  |
| 崇左 | 左江崇左市水厂 | Ⅴ | 重度污染 | 粪大肠菌群 |
| 宜州 | 土桥水库 | Ⅲ | 尚好 |  |

六、重要水事

(一) 洪涝灾情

2005年汛期，广西出现了3次强降雨过程，致使广西发生了流域性大洪水，6月、9月红水河、桂江、柳江、龙江、黔江、浔江、西江等大江大河出现了超警戒水位洪水，特别是6月中下旬的强降雨过程，降雨强度大、持续时间长、影响范围广，西江梧州站洪峰水位26.75m，洪峰流量53900m3/s，出现超百年一遇的特大洪水，造成了严重的洪涝灾害。

2005年广西共有95个县市988.52万人受灾，农作物受灾面积554.538千公顷，水利设施直接经济损失13.386亿元，全区直接经济总损失98.12亿元。

面对严重的灾情，各级党政领导高度重视，坚持以人为本的原则，始终把人民群众的生命财产安全放在首位，采取了强有力的措施，落实防汛行政责任人和技术负责人，明确防汛责任，做好抢险物资的储备，气象、水文部门及时提供实时雨情水情信息和趋势预报，各级政府启动实时应急会商机制，及时组织居住在低洼地带及大江大河沿岸受威胁地方的群众安全转移，并妥善安置。党中央、国务院对广西的灾情非常重视，温家宝总理、曾庆红副主席、回良玉副总理等中央领导同志先后作了重要指示，温家宝总理、回良玉副总理亲临梧州慰问灾民，指导抗洪救灾工作，国家防总也派出了以秘书长、水利部副部长鄂竟平为组长的工作组到广西具体指导工作。

二、干旱灾情

2004年广西发生了50年一遇的秋冬连旱，2005年入春以来降雨仍然持续偏少，全区水库有效蓄水量也比去年和历年同期减少。由于严重缺水，全区大部分地区早稻插秧困难，春旱严重。

进入7月份后，受较稳定的副热带高压的影响，广西持续出现了高温、少雨天气状况，7月至8月，全区平均降雨量346毫米，比历年同期偏少27.6%，9月份全区平均降雨量81毫米，比多年同期偏少38.2%。各主要江河来水量明显减少，部分河段出现了接近历史同期最低的枯水位。全区农作物受旱面积544.9千公顷，其中轻旱323.74千公顷，重旱190.51千公顷，干枯30.65千公顷，旱地缺墒106.34千公顷，170.32万人和142.24万头大牲畜发生饮水困难。

各地采取具体应对措施，全力抗旱保耕种，一是加强水资源的统一调度和管理，充分发挥抗旱机械的作用；二是充分发挥人工影响天气的作用，最大限度的开发空中水资源；三是加强抗旱水源和设施建设；四是大力推广节水和旱作农业措施；五是抓好早稻抢插，加强田间管理；六是切实加强技术指导和服务工作，深入抗旱第一线检查指导抗旱工作。

三、广西“十五”水利投入相当于前50年总和

随着水利体制改革步伐加快，广西水利建设“十五”期间渐入佳境。5年中，全区投入水利建设资金243亿元，完成896座水库除险加固，新增水库蓄水能力8.9亿m3，治理水土流失面积2400多平方公里，增加灌溉面积93万亩，新增农村水电装机容量117万千瓦，解决了农村353.3万人饮水困难和127万人用电难问题。

广西先后出台加快水利改革与发展、改革水利工程管理体制、推进农村小型水利体制改革、建立农田水利建设新机制等意见和实施方案，在水利投入、水利产权制度改革、水资源统一管理等方面，进行了有益探索，初步形成政府出资引导、企业投资开发、市场化运作的水利投资开发机制。

四、自治区人民政府出台关于加快水利改革与发展的若干意见

为推动广西水利事业加快发展，建立适应社会主义市场经济要求的水利管理体制和良性运行机制，7月自治区人民政府出台了《关于加快水利改革与发展的若干意见》，提出构建保障经济社会安全的防洪减灾体系，保障经济社会不同需求的水资源供给体系，保障经济社会可持续发展的水环境、水生态保护体系3大体系；打造城乡供水产业、地方中小水电产业、水利旅游产业、水利特色种养产业、水利建筑和技术服务产业5大产业；推进国有水利工程管理体制改革、农村小型水利体制改革、水利工程水价改革、水利投融资体制改革、水利产权制度改革、水务管理体制改革6项改革。

五、百色水利枢纽工程成功实施下闸蓄水

2005年8月26日10时8分，作为西部大开发的标志性工程——百色水利枢纽工程迎来了历史性的重要时刻，工程正式下闸蓄水，5分钟后下闸成功。百色水利枢纽工程自2001年10月主体工程开工以来，经过近四年的不懈努力，成功下闸蓄水，工程将开始逐步发挥防洪、发电、航运、供水等综合效益。对于正在建设中的百色水利工程来说，这是一个具有里程碑意义的日子。

六、广西超额完成解决100万农村人口饮水安全解困工程的建设任务

自治区人民政府在2005年政府工作报告中，把解决100万农村人口饮水安全解困工程作为自治区2005年为民办好的十件实事之一。广西水利厅和发改委、扶贫办等部门，通过整合资金，层层落实责任和分解任务，加强工程建设的督促检查，强化项目前期工作和工程建设管理，全力打好工程建设的攻坚战，仅用了11个月，就提前完成了工程建设任务，全区共完成农村人口饮水安全解困工程1431处，占全年任务的117.6%，解决农村饮水安全困难人口117.38万人，占全年任务的117.4%，超额完成了建设任务。

七、 珠江流域压咸补淡应急调水圆满完成

由于珠江流域近几年持续干旱，2004年以来，江河水位显著偏低，海水倒灌，咸潮上溯，使珠江三角洲的澳门、珠海、中山、广州等地频遭咸潮袭击，直接影响到了整个珠三角居民的生产生活用水。为了保障珠江三角洲广大群众的饮水安全，维护人民群众生命健康，国家防汛抗旱总指挥部1月7日正式批准实施珠江压咸补淡应急调水。广西政府和有关部门给予了大力支持和积极配合。

1月17日到2月4日，从红水河天生桥水库开闸放水开始，整个调水工程涉及黔、桂、粤三省区以及西江、北江沿线多个水利水电枢纽，调水线路全长1500公里。这次应急调水总增调水量8.43亿m3左右，到2月8日，中山、珠海、广州、江门等市利用水库抢蓄淡水4000多万m3，利用水闸、河涌等水利设施抢蓄淡水量4000多万m3，珠三角洲地区河涌水体被置换了一遍，水质上升了1～2个等级，已达到饮用水水源标准，珠三角地区整个水环境和供水水质得到很大改善，有力地保障了澳门特别行政区和珠江三角洲主要城市的供水安全，解决了1500万人民群众的生产生活用水问题。

八、桂林市开展水生态系统保护与修复试点

经水利部批复同意，桂林市成为全国第一个水生态系统保护与修复试点，计划用4年左右的时间，重点实施漓江生物多样性保育、漓江生物栖息地恢复、数字漓江构建、漓江水生态系统健康监测、生态节水工程、漓江新景区等项目建设，以保障桂林市的水生态系统安全、防洪安全与供水安全，实现“漓江不断流、堤防不决口、湖泊不萎缩、湿地不干涸、水质不超标，生物多样性得到保育、生物栖息地得到恢复”的目标，推动桂林市现代化国际旅游城市建设进程。

八、水污染事件

（一）南流江茂林河段水污染事件

1月25日上午，因北流市境内的纸厂和淀粉厂超标排污，南流江茂林河段出现水体泛黑，发出阵阵臭味，水面有大量鱼翻白浮出水面，水质溶解氧为零，氨氮为1.36mg/L，高锰酸盐指数为15.2mg/L，为Ⅴ类水质。

（二）邕江白沙大桥至良庆河段水污染事件

4月23日至28日，因邕江的流量较小，所接纳沿江排污口污染物总量已超过邕江水体的纳污能力，从而造成溶解氧超标，邕江水质严重恶化，为劣Ⅴ类水质，白沙大桥至良庆河段鱼类大量死亡，网箱养鱼死亡量超过15000公斤，直接经济损失逾36万元。

（三）龙江三岔河段水污染事件

11月17日和24日，因龙江沿岸企业超标排放废污水，龙江三岔河段河水泛白，为劣Ⅴ类水质，河中大量鱼类死亡，严重影响沿江用水安全。

广西壮族自治区

水资源公报

2 0 0 5年

广西壮族自治区水利厅

目   录

序

概述

- 水资源量

- 蓄水动态

- 供用耗排水量

- 水资源利用简析

- 江河水库水质

- 重要水事

广西壮族自治区水资源公报

2005年

(总第9期)

发布单位：广西壮族自治区水利厅

《广西水资源公报》编辑委员会：

主    任 ： 蔡德所

编    委 ： 刘延明  黄卫平  刘传虎  何  聪  伍伟星

王春林  赵木林  陈润东  宁春鹏

编辑单位：《广西水资源公报》编辑部

主　　编：刘延明

副 主 编：杨　彤　　徐国琼

责任编辑：何素萍　　傅邕江

主要编辑人员：文宏展  罗旭升  陈锦云  佘锡斌  傅邕江

彭  斌  陈  锐  黎月贞  黄华军  黄建波

袁小琴

资料来源：广西各市2005年度水利统计资料和水文部门测验整编成果

2005年广西水资源公报

（送审稿）

审定：                               （蔡德所）

审核：                            （刘延明、赵木林）

编    辑：《广西水资源公报编辑部》

主    编：刘延明

副 主 编：杨  彤  徐国琼

责任编辑：何素萍  傅邕江

广西壮族自治区水利厅