广西壮族自治区

2006年水资源公报

（第四稿）

审定：

审核：

编    辑：《广西水资源公报编辑部》

主    编：刘延明

副 主 编：杨  彤  徐国琼

广西壮族自治区水利厅

一、综  述

2006年，广西年平均降水量1529.9mm，降水总量3620.6亿m3，比多年均值（1956～2000年，下同）偏少0.46%；水资源总量1881亿m3，比多年均值偏少0.58%，为平水年份。大中型水库年末蓄水量为166.6亿m3，比年初增加70.83亿m3。

2006年广西总供水量314.4亿m3，其中地表水源供水量298.3亿m3，占94.9%，是主要的供水水源。总用水量314.4亿m3，其中农田灌溉用水量203.5亿m3，占64.7%，是主要的用水大户。

2006年广西的气候比较异常，极端天气活动频繁，出现了干旱与洪涝灾害交替发生的复杂局面。2006年春季和秋冬季，广西降雨持续偏少，旱情严重，受影响较大的主要是农业、人畜饮水，其次是林业、水力发电等。全年广西共有2293.95万亩农作物受旱，占种植面积的25.5%，达到重旱，其中成灾1072.7万亩，绝收101.79万亩，损失粮食67.934万t；284.83万人和165.97万头大牲畜因旱发生临时饮水困难，陆川县、兴业县等县城区供水一度出现紧张状况。进入汛期后，桂江、湘江、西江、北流河、南流江、钦江等主要河流出现了超警戒水位洪水，全区先后发生了8次不同程度的洪涝灾害，其中最严重的是7月15日至18日受第4号强热带风暴“碧利斯”影响造成的暴雨洪水灾害和8月3日至5日受第6号台风“派比安”袭击造成的洪涝灾害。因暴雨还造成了严重的山洪、滑坡、泥石流等突发性地质灾害200多起。

2006年广西主要河流水质比上年度略有改善，长江流域片的湘江、资水和珠江流域片的刁江、都柳江、桂江、黔江、西江、黄华河、茅岭江、北仑河等河流水质较好，南流江、钦江、马江、防城河、九洲江、罗江、武思江、右江、郁江、洛清江等河流局部河段水质较差。除个别城市饮用水水源地受到严重污染外，其它主要城市饮用水水源地水质状况良好。

二、水资源量

- （一）降水量

2006年广西年平均降水量1529.9mm ，折合降水总量为3620.6亿m3,比上年增加了5.2%，比多年平均值偏少了0.46%，属平水年份。

各地降水分布不均，各雨量站降水量在622.7mm～3162.8mm之间，年最大降水量是年最小降水量的5.1倍。暴雨中心与历年基本一致，主要在桂南沿海十万大山、桂北元宝山、天平山和猫儿山一带，其中十万大山的年降水量在2000～3500mm之间，为全区最高；降雨低值区主要分布在桂西南的西林、乐业、田林、田东、平果、隆安、南宁一带，桂东南的岑溪、容县和玉林一带，桂中来宾、武宣一带，年降水量在900～1200mm。其它地区年降水量均在1600～2000 mm。

从行政分区来看，与上年相比，降水量增幅最大的是玉林市，增大了44.6%；减幅最大的是防城港市，减少了25.5%。与多年均值相比，桂林、玉林、来宾、贵港、梧州、贺州市年降水量偏多4.7%～14.6%，其余各市均偏少，其中北海市偏少22.2%，防城港市偏少20.6%。

从流域分区看，南盘江、右江、左郁江年降水量比上年偏少1.9%～6.1%；其余各流域比上年偏多2.9%～45.6%。与多年均值相比，除资水、桂贺江、黔浔江、北江和粤西诸河偏多1.6%～15.7%外，其它各流域分区均偏少，其中南盘江偏少10.9%。

2006年流域分区年降水量与上年和多年均值比较

| 流域分区 | 降水量（mm） | 与上年比较 （±%） | 与多年均值比较（±%） |  | 流域分区 | 降水量（mm） | 与上年比较 （±%） | 与多年均值比较（±%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西 | 1529.8 | 5.2 | -0.46 |  | 左郁江 | 1358.8 | -1.9 | -2.0 |
| 湘江 | 1595.0 | 13.3 | -9.7 |  | 桂贺江 | 1899.7 | 9.1 | 11.8 |
| 资水 | 1712.4 | 14.3 | 1.6 |  | 黔浔江 | 1734.9 | 27.3 | 10.2 |
| 南盘江 | 1055.7 | -3.2 | -10.9 |  | 北江 | 2001.0 | 25.5 | 15.7 |
| 红水河 | 1414.1 | 4.1 | -2.4 |  | 粤西诸河 | 2097.4 | 45.6 | 14.9 |
| 柳江 | 1618.5 | 2.9 | -0.94 |  | 桂南诸河 | 1713.5 | 4.8 | -8.5 |
| 右江 | 1173.8 | -6.1 | -9.0 |  | 盘龙江 | 1414.7 | 13.3 | -4.3 |

降水量年内分配不均，主要集中在4～9月份，各主要河流代表站连续最大4个月降水量占全年降水量的60%以上，最大的为郁江南宁站，为78.4%。连续最大4个月降水量与上年相比，柳江柳州站偏少17.4%、桂江桂林站偏多10.0%，郁江南宁站偏多86.6%、其它河流主要代表站均偏多0.5%～5%。

- （二）地表水资源量

2006年广西地表水资源量1881亿m3，折合径流深794.8mm，与上年相比增加了9.3%，与多年均值相比减少了0.58%。

从行政分区来看，与上年相比，南宁、柳州、梧州、防城港、贵港水资源量偏少，其中南宁市偏少28.6 %；其余各市均偏多，其中玉林市偏多58.1%。与多年均值相比，除桂林市、梧州、贵港、玉林、贺州、来宾水资源量偏多外，其它市均偏少。

从流域分区看，与上年相比，左郁江比上年减少0.78%；其它分区均比上年偏多，其中粤西诸河比上年偏多114.7%。与多年均值相比，粤西诸河、黔浔江、桂贺江、柳江水资源量偏多，其中黔浔江偏多52.2%；湘江基本持平；其它分区水资源量均偏少。

2006年流域分区水资源量与上年和多年均值比较

| 水资源分区 | 天然年径流量(亿m3) | 与上年比较(%) | 与多年平均比较(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 湘江 | 78.50 | 7.7 | 0.23 |
| 资水 | 12.32 | 2.2 | -36.0 |
| 南盘江 | 19.55 | 11.8 | -22.2 |
| 红水河 | 234.2 | 20.6 | -16.6 |
| 柳江 | 433.3 | 6.7 | 4.9 |
| 右江 | 124.6 | 24.6 | -11.6 |
| 左郁江 | 208.0 | -0.78 | -13.0 |
| 桂贺江 | 299.3 | 2.1 | 8.1 |
| 黔浔江 | 226.5 | 1.4 | 52.2 |
| 北江 | 0.37 | 17.7 | -1.8 |
| 粤西诸河 | 28.27 | 114.7 | 33.5 |
| 桂南诸河 | 205.7 | 21.5 | -12.1 |
| 盘龙江 | 10.35 | 19.2 | -28.1 |
| 广 西 | 1881 | 9.3 | -0.58 |

地表水资源分布特点：

1、全区天然径流量分布与降水量分布基本一致，其中汛期径流量占年径流量的74%以上，主要河流代表站中最大的为左江崇左水文站，达88.0%，崇左站的年径流量为158.8亿m3，汛期径流量达139.7亿m3。

2、各主要河流连续最大4个月径流量均占年径流量的59%以上。连续最大4个月径流量各条河流出现的时段不一样，桂江出现的时间为4～7月，资水、湘江、贺江、红水河、柳江、黔浔江及西江、桂南沿海诸河出现的时间为5～8月，左江、右江、郁江出现的时间为6～9月。

- （三）出入境、入海水量

2006年，广西入境水量为589.5亿m3，比上年偏多5.0%，主要由云南、贵州、越南从南盘江、北盘江、红水河、右江、水口河、平而河入境，其中由贵州省入境296.3亿m3，由云南省入境184.0亿m3，由越南入境74.0亿m3，少量从广东、湖南入境，入境水量34.89亿m3。湘江通过灵渠流入桂江0.30亿m3水量。

2006年，广西出境、入海总水量2266亿m3，比上年增加了5.6%，其中，从西江、贺江、九洲江流出广东的水量1962亿m3，从湘江、资水流出湖南的水量85.03亿m3，出国境（越南）水量9.850亿m3，入海水量209.1亿m3。

- （四）浅层地下水资源量

广西属南方山丘区，岩溶地貌较为发育，地表水地下水相互转化，枯水期河川径流量主要由地下径流补给，且数量比较稳定，河川基流量基本等于浅层地下水资源量。经实测水文资料分析，用基流分割法或以枯季最小月平均流量计算地下径流，得到2006年广西浅层地下水资源量为453.2亿m3，比上年偏多23.9%，比多年均值偏少4.9%。

- （五）水资源总量

区域水资源总量是指当地年内降水量形成的地表、地下产水总量，不含过境水量。广西浅层地下产水量为河川基流量，是重复计算量，广西地表水资源量即为水资源总量。

2006年广西水资源总量为1881亿m3，折合径流深794.8mm。

从1997～2006年广西降水量、水资源总量变化过程可以看出：1997、2001、2002年降水量明显大于多年平均值，2000、2003、2004年降水量明显小于多年平均值，其它年份降水量基本接近多年平均值；水资源总量的年际变化情况与降水量基本一致。2006年广西属于平水年，但来水年内分配很不均匀，水资源形势仍较严峻。

| 2006年广西行政分区降水量 、水资源量表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水深-mm，水量-亿m3 |  |  |  |  |  |  |
| 行政分区 | 降水深 | 降水量 | 地表水 资源量 | 折合径流深 | 地下水资源量 | 水资源总量 |
| 广西 | 1529.8 | 3620.6 | 1881 | 794.8 | 453.2 | 1881 |
| 南宁市 | 1305.9 | 291.9 | 88.66 | 396.7 | 19.80 | 88.66 |
| 柳州市 | 1596.0 | 296.7 | 187.9 | 1010.6 | 50.39 | 187.9 |
| 桂林市 | 1838.3 | 509.0 | 342.0 | 1235.0 | 86.64 | 342.0 |
| 梧州市 | 1740.7 | 218.9 | 128.7 | 1023.9 | 28.19 | 128.7 |
| 北海市 | 1300.7 | 43.4 | 27.88 | 835.5 | 8.27 | 27.88 |
| 防城港市 | 1768.1 | 104.7 | 57.73 | 975.1 | 12.97 | 57.73 |
| 钦州市 | 1707.9 | 181.3 | 81.05 | 763.5 | 18.98 | 81.05 |
| 贵港市 | 1712.4 | 182.2 | 78.61 | 738.7 | 16.25 | 78.61 |
| 玉林市 | 1867.5 | 240.7 | 137.7 | 1068.5 | 31.62 | 137.7 |
| 百色市 | 1215.6 | 439.4 | 165.7 | 458.5 | 36.79 | 165.7 |
| 贺州市 | 1927.6 | 225.1 | 123.4 | 1056.5 | 28.81 | 123.4 |
| 河池市 | 1448.4 | 486.7 | 248.2 | 738.7 | 65.34 | 248.2 |
| 来宾市 | 1544.7 | 206.6 | 113.6 | 849.4 | 28.70 | 113.6 |
| 崇左市 | 1124.4 | 194.0 | 99.91 | 579.0 | 20.44 | 99.91 |

| 2006年广西流域分区降水量、水资源量表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水深-mm，水量-亿m3 |  |  |  |  |  |  |
| 流域分区 | 降水深 | 降水量 | 地表水 资源量 | 折合径流深 | 地下水资源量 | 水资源总量 |
| 广西 | 1529.8 | 3620.6 | 1881 | 794.8 | 453.2 | 1881 |
| 资江 | 1595.0 | 21.9 | 12.32 | 895.8 | 3.61 | 12.32 |
| 湘江 | 1712.4 | 120.3 | 78.50 | 1117.6 | 18.56 | 78.50 |
| 南盘江 | 1055.7 | 58.6 | 19.55 | 352.3 | 4.44 | 19.55 |
| 红水河 | 1414.1 | 545.3 | 234.2 | 607.4 | 61.08 | 234.2 |
| 柳江 | 1618.5 | 680.5 | 433.3 | 1030.5 | 116.4 | 433.3 |
| 右江 | 1173.8 | 357.8 | 124.6 | 408.8 | 26.44 | 124.6 |
| 左郁江 | 1358.8 | 510.5 | 208.0 | 553.7 | 42.20 | 208.0 |
| 桂贺江 | 1899.7 | 503.7 | 299.3 | 1128.9 | 72.55 | 299.3 |
| 黔浔江 | 1734.9 | 370.6 | 226.5 | 1060.5 | 48.02 | 226.5 |
| 北江 | 2001.0 | 0.7 | 0.37 | 1010.3 | 0.09 | 0.37 |
| 粤西诸河 | 2097.4 | 43.5 | 28.27 | 1363.7 | 6.97 | 28.27 |
| 桂南诸河 | 1713.5 | 382.3 | 205.7 | 921.9 | 50.31 | 205.7 |
| 盘龙江 | 1414.7 | 24.9 | 10.35 | 588.6 | 2.45 | 10.35 |

二、蓄水动态

2006年广西33座大型水库、177座中型水库年末蓄水总量为166.6亿m3，比年初增加70.83亿m3。其中大型水库年末蓄水量150.3亿m3，比年初增加66.73亿m3；中型水库年末蓄水量16.33亿m3，比年初增加4.1亿m3。

2006年水库年末蓄水总量比上年大幅度增加的主要原因是：龙滩水电站于2006年9月正式下闸蓄水，年末蓄水量为33.5亿m3；2006年百色水利枢纽年蓄水变量为28.0亿m3。

各流域分区中，除南盘江、左郁江外，其它各流域水库年末蓄水量均比年初增加，其中红水河增加32.46亿m3。

三、供用耗排水量

（一）供水量

供水量指各种水源工程为用户提供的包括输水损失在内的总供水量。

2006年广西总供水量314.4亿m3，比上年增加1.57亿m3，其中地表水供水量298.3亿m3，占94.9%；地下水供水量13.11亿m3，占4.2%；其他水源供水量3.0亿m3，占0.9%。地表水供水量中，蓄水、引水、提水工程供水量分别为130.1、82.70、84.31亿m3。

（二）用水量

用水量指分配给用户的包括输水损失在内的毛用水量。

2006年广西总用水量为314.4亿m3，其中生产用水量284.7亿m3，生活用水量26.03亿m3，生态环境用水量3.69亿m3。

与2005年相比，广西总用水量增加了1.57亿m3，工业、建筑业、居民生活和服务业用水有不同程度增长，农田灌溉用水减少了3.29亿m3。

| 2006年广西行政分区供用水量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：亿m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政分区 | 供水量 |  |  |  | 用水量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总供水量 | 其 中 |  |  | 总用水量 | 其 中 |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表供水 | 地下供水 | 其他 |  | 农田灌溉用水 | 林牧渔牲畜用水 | 工业用水 | 建筑业和服务行业用水 | 居民生活用水 | 生态环境用水 |
| 广西 | 314.4 | 298.3 | 13.11 | 3.00 | 314.4 | 203.5 | 26.99 | 46.54 | 7.68 | 26.03 | 3.69 |
| 南宁 | 33.05 | 31.77 | 1.28 |  | 33.05 | 20.69 | 3.08 | 3.40 | 1.46 | 3.62 | 0.79 |
| 柳州 | 25.56 | 23.50 | 1.95 | 0.11 | 25.56 | 14.39 | 1.17 | 7.02 | 0.84 | 1.98 | 0.16 |
| 桂林 | 55.90 | 54.92 | 0.98 |  | 55.90 | 41.37 | 4.36 | 4.40 | 1.11 | 2.61 | 2.06 |
| 梧州 | 17.13 | 17.08 | 0.04 | 0.01 | 17.13 | 11.32 | 1.34 | 2.45 | 0.36 | 1.60 | 0.06 |
| 北海 | 13.08 | 11.39 | 1.69 |  | 13.08 | 9.69 | 1.25 | 0.94 | 0.35 | 0.82 | 0.031 |
| 防城港 | 6.50 | 6.46 | 0.03 | 0.01 | 6.50 | 4.10 | 1.04 | 0.80 | 0.12 | 0.45 | 0.00 |
| 钦州 | 16.42 | 14.70 | 0.39 | 1.33 | 16.42 | 12.45 | 0.45 | 1.25 | 0.43 | 1.81 | 0.02 |
| 贵港 | 23.36 | 22.16 | 1.20 |  | 23.36 | 15.92 | 1.99 | 2.34 | 0.52 | 2.49 | 0.11 |
| 玉林 | 24.22 | 22.74 | 1.48 |  | 24.22 | 16.06 | 0.53 | 3.69 | 0.68 | 3.16 | 0.10 |
| 百色 | 21.74 | 20.91 | 0.68 | 0.15 | 21.74 | 13.56 | 1.84 | 4.06 | 0.34 | 1.93 | 0.02 |
| 贺州 | 16.72 | 15.90 | 0.82 |  | 16.72 | 11.36 | 1.84 | 1.98 | 0.42 | 1.10 | 0.03 |
| 河池 | 19.46 | 16.59 | 1.56 | 1.31 | 19.46 | 11.31 | 3.65 | 2.01 | 0.49 | 2.00 | 0.00 |
| 来宾 | 25.50 | 24.75 | 0.75 | 0.01 | 25.50 | 11.72 | 1.67 | 10.44 | 0.26 | 1.28 | 0.14 |
| 崇左 | 15.77 | 15.42 | 0.26 | 0.09 | 15.77 | 9.54 | 2.80 | 1.76 | 0.30 | 1.20 | 0.18 |

（三）耗水量

耗水量指在输用水过程中，通过蒸腾蒸发、土壤吸收、产品带走、居民和牲畜饮用等形式消耗掉，而不能回归到地表水体或地下含水层的水量。

2006年广西总耗水量为134.3亿m3，其中农田灌溉和林牧渔畜耗水量101.5亿m3，占总耗水量的75.6%。广西综合耗水率42.7%，由于各类用户的需水特性和用水方式不同，其耗水率差别较大，其中农田灌溉为43%，林牧渔畜为54%，工业（含火电）为29%，居民生活为58%，建筑业和服务行业为29%。

（四）废污水排放量

废污水排放量是指工业、第三产业和城镇居民生活等用水户排放的水量，不包括火电直流冷却水排放量和矿坑排水量。

2006年广西废污水排放总量为37.10亿t，其中工业污水排放量为22.97亿t，占62%；城镇居民生活、第三产业和建筑业污水排放量为14.13亿t，占38%。

桂林会仙湿地

四、用水指标

2006年广西人均综合用水量为634m3，万元GDP用水量为655m3。

2006年广西平均用水指标值如下：水田灌溉亩均毛用水量为1017m3，万元工业增加值（当年价）用水量为292m3，城镇人均居民生活用水量为185 L／d，农村人均居民生活用水量为120 L／d。

近年来，随着节水技术和节水设备的推广应用，广西万元GDP用水量和万元工业增加值用水量呈逐年下降趋势。

2006年各行政分区主要用水指标

| 2006年 | 人均水资源量(m3) | 人均用水量(m3) | 万元GDP用水量(m3) | 万元工业增加值用水量(m3) | 水田灌溉亩均用水量(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全广西 | 3792 | 634 | 655 | 292 | 1017 |
| 南宁市 | 1319 | 492 | 383 | 156 | 788 |
| 柳州市 | 5212 | 709 | 409 | 220 | 1117 |
| 桂林市 | 6849 | 1120 | 903 | 198 | 1233 |
| 梧州市 | 4177 | 556 | 632 | 233 | 1031 |
| 北海市 | 1833 | 860 | 606 | 120 | 1302 |
| 防城港市 | 7021 | 791 | 562 | 196 | 1006 |
| 钦州市 | 2325 | 471 | 670 | 164 | 1316 |
| 贵港市 | 1642 | 488 | 888 | 288 | 902 |
| 玉林市 | 2260 | 397 | 586 | 285 | 788 |
| 百色市 | 4375 | 574 | 740 | 330 | 973 |
| 贺州市 | 5753 | 779 | 880 | 269 | 1164 |
| 河池市 | 6378 | 500 | 788 | 253 | 921 |
| 来宾市 | 4589 | 1030 | 1272 | 1478 | 1002 |
| 崇左市 | 4284 | 676 | 808 | 303 | 982 |

五、江河水库水质

2006年主要对广西境内珠江流域片、长江流域片共45条主要河流、10座水库、4个国界断面、11个省界断面、16个市界断面 、23个供水水源地和98个重点水功能区水质进行监测。

2006年评价河流总长度为5637km，全年期符合或优于Ⅲ类水质标准的河长有4219km，占总评价河长的74.8%；劣于Ⅲ类水质标准的河长有1418km，占总评价河长的25.2%。主要河流水质状况较好，与上年度相比，达标河长比例增加了6.9%，Ⅴ类和劣Ⅴ类水河长比例分别下降了3.7%和4.4%，河流水质较上年有所改善。湘江、资水、都柳江、黔江、西江、桂江、黄华河、茅岭江、北仑河等河流水质较好，南流江、钦江、马江、防城河、罗江、武思江、九洲江、洛清江、右江、郁江等河流水质较差，污染类型以细菌学指标和耗氧有机物污染为主，主要污染源来自城镇排放的生活污水和生产企业排放的工业废水。

（一）主要水系水质状况

西江水系：参加评价的河流34条，共设75个水质监测断面，评价河长4584m。全年期水质符合或优于Ⅲ类标准的河长3422km，占该水系评价河长的 74.6%。刁江、都柳江、融江、西江、桂江、黔江、黄华河水质较好，武思江、洛清江、右江、郁江水质较差，主要超标因子为溶解氧、总磷、粪大肠菌群等，与上一年度相比各时段达标河长增加，水质状况有所改善。

桂南沿海水系：参加评价的河流7条，共设17个水质监测断面，评价河长757km。全年期水质符合或优于Ⅲ类标准的河长578km，占该水系评价河长的 76.4%。茅岭江、北仑河水质较好，南流江、钦江、马江、防城河水质较差。主要超标因子为溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、挥发酚、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群等，超标项目较去年无明显变化，但各时段达标河长增加，水质略有改善。

粤西沿海水系：参加评价的河流为九洲江和罗江，监测断面为文地和大伦圩2个断面，评价河长为77km，全年、汛期和非汛期水质均为劣Ⅴ类水质，主要超标因子为石油类、挥发酚和粪大肠菌群，水质污染严重。

洞庭湖水系：湘江和资水水质良好，全年各时段均达到Ⅱ～Ⅲ类水质。

2006年广西主要河流水质评价

单位：km

| 水 系 | 全 年 期 |  |  |  |  |  |  | 汛 期 |  |  |  |  |  |  | 非 汛 期 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评价河长 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 评价河长 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 评价河长 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 |
| 湘 江 | 127 |  |  | 127 |  |  |  | 127 |  | 127 |  |  |  |  | 127 |  |  | 127 |  |  |  |
| 资 江 | 92 |  |  | 92 |  |  |  | 92 |  |  | 92 |  |  |  | 92 |  |  | 92 |  |  |  |
| 红水河 | 676 |  | 259 | 268 | 140 | 9 |  | 605 |  |  | 465 |  | 140 |  | 676 |  | 401 | 202 |  | 73 |  |
| 柳 江 | 1125 |  | 384 | 420 | 34 |  | 287 | 825 |  | 494 | 40 | 4 |  | 287 | 1125 |  | 186 | 533 | 89 | 53 | 264 |
| 郁 江 | 1397 |  |  | 808 | 129 | 152 | 308 | 1126 |  |  | 534 | 83 | 205 | 304 | 1397 |  |  | 808 | 270 | 11 | 308 |
| 桂贺江 | 684 | 49 | 110 | 525 |  |  |  | 465 |  | 300 | 140 | 25 |  |  | 684 | 49 | 77 | 558 |  |  |  |
| 黔江、浔 江、西江 | 702 |  | 7 | 592 | 24 | 77 | 2 | 614 |  | 7 | 473 | 55 | 77 | 2 | 702 |  | 7 | 592 | 24 | 77 | 2 |
| 桂南沿 海诸河 | 757 |  | 157 | 421 | 60 | 26 | 93 | 696 |  | 249 | 268 | 60 | 54 | 65 | 757 |  | 274 | 330 | 60 |  | 93 |
| 粤西沿 海诸河 | 77 |  |  |  |  |  | 77 | 77 |  |  |  |  |  | 77 | 77 |  |  |  |  |  | 77 |
| 合 计 | 5637 | 49 | 917 | 3253 | 387 | 264 | 767 | 4627 |  | 1177 | 2012 | 227 | 476 | 735 | 5637 | 49 | 945 | 3242 | 443 | 214 | 744 |

（二）水库水质状况

2006年度共对青狮潭水库、澄碧河水库、大王滩水库、那板水库、凤亭河水库、屯六水库、龟石水库、苏烟水库、土桥水库和小江水库等10座水库水质状况进行评价，全年期和汛期各水库水质均达到或优于Ⅲ类水质标准；非汛期除大王滩水库总氮项目超标，水质为Ⅳ类外，其它水库水质均达到或优于Ⅲ类水质标准。

各监测水库水质均为轻度富营养化程度。与2005年相比，大部分水库富营养化程度有所加重，主要原因是面源污染、水库网箱养鱼、养鸭、休闲山庄和水上娱乐排污等所致。

（三）国际(界)、省际(界)和地级市交接断面水质状况

国际(界)：2006年对平而河、水口河、归春河和北仑河等4条国际河流水质进行评价，平而河、北仑河达到Ⅲ类水质标准，水口河、归春河水质超过Ⅲ类标准，主要超标污染物为粪大肠菌群。

省际(界)：2006年共对夫夷水、恭城河、九洲江、罗江、红水河、打狗河、都柳江、黄华河、筋竹河、东安江等10条跨省河流11个交接断面水质进行评价，全年期水质达到Ⅲ类标准的断面8个，达标率为72.7%；水质超标的断面有九洲江文地断面、罗江大伦圩断面和红水河天峨断面，主要超标污染物有粪大肠菌群、石油类、挥发酚和总磷等。

地级市行政区界：2006年共对左江、明江、右江、清水河、洛清江、红水河、黔江、柳江、北流河、桂江、郁江、浔江、南流江、武思江、龙江等15条河流的16个地级市交接断面水质进行评价，全年期水质除右江下颜断面、清水河廖平断面和武思江大江口断面水质超标外，其余的交接断面均达Ⅲ类水质标准，达标率为81.2%。

（四）主要城市饮用水水源地水质状况

2007年对广西14个城市23个饮用水水源地水质进行评价，全年期水质合格的水源地有18个，合格率为78.3%，南宁市邕江水源地、来宾市红水河水源地和玉林市南流江水源地水质超标，其中邕江水源地、来宾市红水河水源地主要超标污染物为粪大肠菌群，玉林市南流江水源地主要超标污染物为粪大肠菌群和铁，北海市禾塘村和龙潭村地下水水源地因受地质结构影响，pH值超标。

2006年度广西主要城市饮用水水源地水资源质量状况评价表

| 序号 | 供水城市 | 水源地名称 | 全年期 |  | 非汛期 |  | 汛期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水质类别 | 主要超标 | 水质类别 | 主要超标 | 水质类别 | 主要超标 |
|  |  |  |  | 污染物 |  | 污染物 |  | 污染物 |
| 1 | 南宁 | 邕江饮用水源地 | Ⅴ | 粪大肠菌群 | Ⅴ | 粪大肠菌群 | Ⅴ | 粪大肠菌群 |
| 2 | 柳州 | 柳江饮用水源地 | Ⅲ |  | Ⅳ | 锌 | Ⅲ |  |
| 3 | 桂林 | 青狮潭水库饮用水源地 | Ⅲ |  | Ⅲ |  | Ⅲ |  |
| 4 |  | 漓江饮用水源地 | Ⅲ |  | Ⅲ |  | Ⅲ |  |
| 5 | 梧州 | 桂江城区饮用水源地 | Ⅲ |  | Ⅲ |  | Ⅲ |  |
| 6 |  | 浔江苍梧县饮用水源地 | Ⅲ |  | Ⅲ |  | Ⅲ |  |
| 7 |  | 西江城区饮用水源地 | Ⅲ |  | Ⅲ |  | Ⅲ |  |
| 8 | 北海 | 禾塘村地下水水源地 | Ⅳ | pH | Ⅳ | pH | Ⅳ | pH |
| 9 |  | 龙潭村地下水水源地 | Ⅳ | pH | Ⅳ | pH | Ⅳ | pH |
| 10 | 防城港 | 防城河木头滩水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 11 | 钦州 | 钦江青年水闸水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ | 锰 | Ⅱ |  |
| 12 | 贵港 | 郁江泸湾江段水源地 | Ⅲ |  | Ⅱ |  | Ⅲ |  |
| 13 | 玉林 | 苏烟水库水源地 | Ⅲ |  | Ⅲ |  | Ⅲ |  |
| 14 |  | 南流江水源地 | Ⅴ | 粪大肠菌群、铁 | Ⅳ | 粪大肠菌群、铁 | 劣Ⅴ | 粪大肠菌群、铁 |
| 15 | 百色 | 右江百法段水源地 | Ⅲ |  | Ⅲ |  | Ⅲ |  |
| 16 |  | 澄碧河水库水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅲ |  |
| 17 | 贺州 | 龟石水库饮用水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 18 | 河池 | 六圩水厂地下水水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 19 |  | 加辽水厂地下水水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 20 |  | 城北水厂地下水水源地 | Ⅱ |  | Ⅱ |  | Ⅱ |  |
| 21 |  | 土桥水库水源地 | Ⅲ |  | Ⅲ |  | Ⅲ |  |
| 22 | 来宾 | 红水河饮用水源地 | Ⅳ | 粪大肠菌群 | Ⅳ | 粪大肠菌群 | Ⅴ | 粪大肠菌群 |
| 23 | 崇左 | 左江木排村水源地 | Ⅲ |  | Ⅲ |  | Ⅲ |  |

注：北海市禾塘村和龙潭村地下水水源地因受地质结构影响，pH值超标。

（五）重点水功能区水资源质量状况

2006年度参与评价的各类水功能区有保护区、保留区、缓冲区、饮用水源区、工业用水区、农业用水区、渔业用水区、景观娱乐用水区、过渡区和排污控制区等共98个，其中水质达标的水功能区有51个，达标率为52%；评价的98个水功能区总河长为3021.4km，达标河长为1840 km，河长达标率为60.9%；水库类水功能区评价面积995.7km2，面积达标率为99.9%。各类不达标的重点水功能区主要超标因子为粪大肠菌群、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、溶解氧、氨氮、挥发酚、总磷和石油类等。总体看，2006年广西重点水功能区水质不达标情况依然严重。

六、重要水事

（一）洪涝灾情

2006年广西的气候比较异常，极端天气活动频繁，出现了干旱与洪涝灾害交替发生的复杂局面。汛期平均降雨量与常年基本持平，但时空分布差异较大，7月份全区平均降雨量较常年偏多了54.8%，桂江、湘江、西江、北流河、南流江、钦江等主要河流出现了超警戒水位洪水，其中南流江下游发生了较大洪水。全区先后发生了8次不同程度的洪涝灾害，其中受灾最严重的是7月15日至18日受第4号强热带风暴“碧利斯”影响造成的暴雨洪水灾害和8月3日至5日受第6号台风“派比安”袭击而造成的洪涝灾害。因暴雨还造成了严重的山洪、滑坡、泥石流等突发性地质灾害200多起。2006年全区共有104个县（市、区）1799.16万人受灾，因灾死亡98人，农作物受灾1301.37万亩，损坏大中型水库20座、小型水库394座，损坏堤防2537处494.75km，造成直接经济总损失62.818亿元，其中水利设施直接损失12.178亿元。

面对2006年极端天气活动频繁，干旱与洪涝灾害交替发生的复杂局面，广西各级各部门按照国家防总和自治区的统一部署，始终把人民群众的生命安全放在首位，及早部署，全面落实各项防范措施，有序、高效、科学地开展防汛抗旱工作，最大限度地减轻了灾害损失。温家宝总理、回良玉副总理等中央领导同志对广西的灾情作了重要批示，回良玉副总理还亲赴广西合浦县抗洪一线，视察抗洪救灾工作,慰问受灾群众。

（二）干旱灾情

2006年，广西发生了春旱和秋冬旱，干旱影响较重的主要是农业、人畜饮水，其次是林业、水力发电等。广西共有2293.95万亩农作物受旱，占种植面积的25.5% ，是1990～2005年年平均农作物受旱面积的1.69倍，达到重旱（1.41～2.1倍），其中成灾1072.7万亩，绝收101.79万亩，损失粮食67.934万t，经济作物损失11.67亿元； 284.83万人和165.97万头大牲畜因旱发生临时饮水困难，陆川县、兴业县等县城区供水一度出现紧张状况；春季造林的进度和成活率以及林木的正常生长受到影响，林业受旱面积432.9千hm2；因干旱鱼塘少水或干涸，影响了渔业产量和鱼产品的质量，水产养殖因旱减产4.663万t；部分水电厂(站)出力不足，无法达到饱和工作状态，因旱减少发电量3.53亿kW.h；由于江河水位偏低，部分河段出现了断航，造成经济损失129万元；河流来水大幅减少，自净能力下降，水质恶化，给工农业生产和人们的生活造成不利影响。

广西把确保人饮安全放在第一位，加强用水调度和应急水源建设，投入了大量人力、物力和财力开展抗旱救灾，最大限度地减轻了旱灾对城乡生产(特别是农业生产)和生活造成的不利影响，临时解决人畜饮水困难290.11万人、171.09万头，确保了人饮用水需要；农业抗旱取得了明显的效益，抗旱浇灌面积达到906.97万亩，累计挽回粮食77.362万t，挽回经济作物损失9.776亿元。

（三）温家宝总理在广西考察时强调加大水利建设力度

10月28日～31日，中共中央政治局常委、国务院总理温家宝在考察广西工作期间，听取了有关水利工作汇报。

在广西工作汇报会上，温家宝总理在讲话中对广西要求支持建设几项水利工程（桂中、左江流域和桂西大石山区三大旱片治理，大中型灌区续建配套，西江流域防洪工程建设等）表示赞同，并提出要加大水利基础设施建设力度，加快发展水电，开发利用水能资源。在谈到扎实推进社会主义新农村建设时，温家宝总理再次强调重点加强农村道路、水利、电力等基础设施建设。温家宝总理现场考察了来宾市桥巩乡芭山甘蔗吨糖田示范点。

（四）百色水利枢纽首台机组成功并网发电

7月28日11时38分，百色水利枢纽首台机组成功并网发电，标志着经过5年建设的百色水利枢纽工程建设取得丰硕成果。水利部副部长矫勇出席庆祝仪式并讲话

百色水利枢纽工程是一座以防洪为主，兼顾发电、灌溉、航运、供水等综合利用效益的大型水利枢纽，位于广西郁江上游右江河段，是珠江流域综合利用规划中治理和开发郁江的关键性工程，属国家“十五”计划确定的重点建设项目，也是国家实施西部大开发战略的重要标志性工程之一。百色水库总库容56.6亿m3，其中防洪库容16.4亿m3。枢纽工程主要由主坝、水电站、副坝和通航建筑物等四部分组成；主坝为全断面碾压混凝土坝，水电站装机4台、总容量540MW。工程建设对提高郁江流域防洪能力、水资源调配能力和电力供应保障，促进广西、云南经济发展，带动右江革命老区脱贫致富，促进区域经济发展具有重要意义。

（五）龙滩水电站9月30日正式下闸蓄水

我国第三大水电站龙滩水电工程于9月30日正式下闸蓄水。

龙滩水电站工程位于珠江干流红水河上游的广西天峨县境内，是国内在建的仅次于长江三峡电站以及位于金沙江上的溪洛渡电站的特大型水电工程。工程总投资300多亿元，正常蓄水位400m，总装机容量6300 MW，年均发电量187亿kW.h。主体工程于2001年7月1日正式开工，2009年12月工程全部完工。龙滩水电工程以发电为主，集发电、防洪、生态环保、航运等于一体，是一个效益巨大的综合性水电工程。

下闸蓄水是龙滩水电工程建设重要的里程碑，标志着龙滩水电工程发电、防洪、航运等效益从此逐步实现，也为实现2007年5月工程提前发电的目标打下了坚实的基础。龙滩水电站的开发建设，对于满足下游地区电力增长的需要，推动全国范围内的电力资源优化配置与互补，减轻红水河下游和西江两岸的洪水威胁，促进广西、贵州少数民族地区经济和社会的全面发展，作用巨大。

（六）自治区人民政府批复同意在地下水超采地区划定禁采区和限采区

根据《中华人民共和国水法》有关规定，2006年3月，自治区人民政府批复同意在北海市海城区水源地、禾塘村水源地、宾阳县黎塘镇建城区三个地下水超采地区划定禁采区和限采区。批复要求各地下水超采区所在市、县（区）人民政府制定并认真实施地下水超采区治理方案，加强对地下水禁采、限采工作的领导，力争使地下水水位降深得到有效控制，因地下水超采而引发的生态与地质灾害在2010年前得到有效遏制。同时要求各级水行政、国土资源行政主管部门加强对地下水的管理，完善地下水动态监测体系和开采监督管理体系，建立地下水管理的长效机制，有效保护地下水资源。

（七）桂林市水生态系统保护与修复试点工作实施方案获水利部和自治区人民政府批复

桂林市是水利部确定的全国水生态系统保护与修复试点。2006年，桂林市人民政府和广西壮族自治区水利厅按照水利部要求，经充分研究和论证，提出了《桂林市水生态系统保护与修复试点工作实施方案》。2006年11月，水利部、广西壮族自治区人民政府共同批复了《实施方案》，为开展桂林市水生态系统保护与修复试点工作提供了重要依据。经批复的《实施方案》，明确了水生态保护与修复的空间尺度和时间尺度，确立了“六江四库四湖一湿地”的总体修复格局，以全境防污治污、湖泊生态修复、生态水库建设、湿地修复治理与生物生态治污技术研究应用、数字漓江构建、生物多样性及生物栖息地建设、漓江形态多样性建设、漓江水生态系统健康生命监测、生态节水型城市建设等为主要内容，通过5年的试点工作，将初步实现桂林市水生态系统保护与修复目标，力争在相关领域的研究与技术应用上取得突破和创新性成果。

（八）北海市被列为全国节水型社会建设试点

北海市是我国最早开放的14个沿海城市之一，地处南流江下游，人均水资源量2182m3，略低于全国平均水平，但各项用水指标远高于全国平均水平，水环境和水生态问题突出。近年来，北海市积极开展节水型社会建设前期工作，实现了水务一体化管理，成立了节水型社会建设领导小组，编制完成了节水型社会建设规划报告，以建设节水型社会为目标，提出了“二江三库一滩一岛多湿地”的大水系总体建设格局，通过实施节水、开源、优化配置水资源、保护湿地、控制地下水超采、修复水生态系统、建立水权制度等一系列工程性和非工程性措施，提高水资源利用效率和效益，解决北海市饮用水安全问题，恢复良好的水生态和水环境。2006年11月，北海市被水利部列为全国30个新一批节水型社会建设试点之一。

（九）主要水污染事件

1、3月26日至29日，南宁市邕江青龙岗码头（南宁危险化学品专用码头）至邕宁区牛湾河段因排污口超标排污，造成网箱养鱼及野生鱼类死亡。邕宁铁路桥至牛湾河段的水体呈墨黑色，可闻到腥臭味；码头上游及码头断面水体呈绿色，其下游1km范围内，有三个污水带呈黑褐色，入河后泛起棕色泡沫，右岸形成较宽的墨黑色污染带。经检测，铁路桥至牛湾河段水质为劣Ⅴ类水,水中溶解氧远低于鱼类生存的最低限量(3 mg/L)。

2、4月8日，因雨水冲刷，钦州市青年水闸引水渠道附近的石灰渗漏入渠道，造成钦江市城区河段饮用水源受到污染，引水渠道水厂取水口处pH值和氨氮含量分别为10.23和1.02mg/L，为劣Ⅴ类水质，测试水质用的生物池内放养的鱼出现死亡现象，水厂当晚20时停止供水。市政府启动了应急预案，连夜组织对引水渠道及周边污染物进行清理。9日上午引水渠道水质逐步恢复正常，14时钦州水厂恢复供水，全城停水18个小时。

3、4月29日，因龙州县将山酒业公司氧化塘废液泄漏，150m3废液排入水口河 ，距县自来水厂取水口上游仅2 km，并在同一侧河岸，龙州县水厂抽上来的河水发黑、有臭味，取水口断面水质为劣Ⅴ类,水厂停水4个小时。水污染还造成水口河死鱼约1.5万斤。经采取应急处置措施，当天下午水污染得到了有效的控制，水质恢复正常，水厂恢复供水。

4、6月2日，贵州省盘县境内的贵黔发电有限公司1号灰坝排水涵管挡板断裂，造成约30万立方米的灰水泄入北盘江，形成较长污染带，并流向红水河，另有一些企业利用雨季排污，使大量的废污水由拖长江进入红水河。据6月5日上午对红水河天峨断面的水质监测结果表明：高锰酸盐指数、硫化物、铅、镉超标倍数分别为20.8、2.6、 6.6、2.6倍。水利部门根据流量、流速测算污水团到达下游各乡镇、县城的时间，及时向各有关县人民政府通报污染事件的最新情况，由于采取了应急措施，人畜饮水及生产生活用水没有受到影响。

目   录

综述

- 水资源量

- 蓄水动态

- 供用耗排水量

- 用水指标

- 江河水库水质

- 重要水事

广西壮族自治区水资源公报

2006年

(总第10期)

发布单位：广西壮族自治区水利厅

《广西水资源公报》编辑委员会：

主    任 ： 蔡德所

编    委 ： 刘延明  黄卫平  刘传虎  何  聪  伍伟星

王春林  赵木林  陈润东  宁春鹏

编辑单位 ：《广西水资源公报》编辑部

主　　编 ： 刘延明

副 主 编 ： 杨　彤　　徐国琼

主要编辑人员： 何素萍　罗旭升  陈锦云  文宏展  邓柳言

杨  岚  彭  斌  黎月贞  黄华军  袁小琴

资料来源：广西各市2006年度水利统计资料和水文部门测验整编成果

2006年广西水资源公报

（送审稿）

审定：                               （蔡德所）

审核：                            （杨  彤、赵木林）

编    辑：《广西水资源公报编辑部》

主    编：刘延明

副 主 编：杨  彤  徐国琼

广西壮族自治区水利厅