广西壮族自治区

2010年水资源公报

广西壮族自治区水利厅

目   录

综述 ·················································································································2

一、水资源量 ·························································································  3

（一）降水量 ········································································································3

（二）地表水资源量 ·····························································································6

（三）出入境、入海水量 ······················································································9

（四）浅层地下水资源量 ······················································································10

（五）水资源总量 ································································································10

二、蓄水动态 ························································································13

三、供用耗排水量 ··········································································· 14

（一）供水量 ······································································································14

（二）用水量········································································································14

（三）耗水量········································································································16

（四）废污水排放量·····························································································16

四、用水指标·························································································· 17

五、江河水库水质···············································································18

（一）主要水系水质状况  ··················································································18

（二）水库水质状况·····························································································21

（三）国际(界)、省际(界)和地级市交接断面水质状况·····································21

（四）主要城市饮用水水源地水质状况·······························································22

（五）重点水功能区水资源质量状况···································································25

（六）设区市河流交界断面的水资源质量达标考核状况·····································25

（七）主要水污染事件························································································ 28

六、重要水事·························································································29

综  述

2010年，广西平均降水量1580.3mm，降水总量3740.0亿m3，比多年均值偏多2.82%；水资源总量1823.6亿m3，比多年均值偏少3.62%，为平水年份。大中型水库年末蓄水量为244.4亿m3，比年初增加49.4亿m3。

2010年广西极端灾害性天气事件多发突发重发，出现了历史罕见的秋冬春持续特大干旱灾害和频繁的洪涝灾害。1～4月出现持续高温少雨天气，各地降雨严重偏少，部分江河来水量减少，水库蓄水量不足。2010年广西共发生了10次洪涝灾害。由于降雨集中、来势猛、强度大，一些地方发生严重内涝，并引发了山洪和滑坡、泥石流等地质灾害。蒙江、洛清江支流石榴河、盘阳河、贝江等中小河流发生超过10年一遇以上的较大洪水。

2010年广西总供水量301.58亿m3，比上年减少1.76亿m3，其中地表水供水量289.32亿m3；地下水供水量11.15亿m3；其他水源供水量1.11亿m3。2010年广西总用水量为301.58亿m3，其中生产用水量267.02亿m3，生活用水量29.24亿m3，生态环境用水量5.32亿m3。2010年广西总耗水量为133.36亿m3，比2009年减少2.04亿m3，综合耗水率44.22%。2010年广西废污水排放总量为40.97亿 m3，比2009年增加0.47亿m3，

2010年广西人均综合用水量为655m3，万元GDP用水量为319m3。水田灌溉亩均毛用水量为934m3，万元工业增加值（当年价）用水量为146m3，城镇人均居民生活用水量为223 L/d，农村人均居民生活用水量为143L/d。

2010年广西主要河流水质与上年度相比基本持平，长江流域片的湘江、资水，珠江流域片的清水河、大环江、驮娘江、平而河、水口河、归春河、明江水质较好，而南流江、钦江、马江、九洲江、右江、郁江、武思江、洛清江、罗江等河流局部河段水质较差。全区主要城市饮用水水源地水质状况良好。

一、水资源量

- （一）降水量

2010年广西平均降水量1580.3mm，折合降水总量为3740.0亿m3，比上年值增加22.2%，比多年平均值增加2.82%。

各地降水分布不均，各雨量站降水量在808mm～3527mm之间，年最大降水量是年最小降水量的4.36倍。暴雨中心与历年基本一致，主要在桂南沿海十万大山、桂北元宝山、天平山和猫儿山一带，其中十万大山的年降水量在2000～3500mm之间，为全区最高；降雨低值区主要分布在桂西南的西林、乐业、田林、田东、平果、隆安一带，桂东南的岑溪、容县和玉林一带以及桂中来宾、武宣一带，年降水量在800～1600mm之间。其它地区年降水量均在1600～2400mm。

从行政分区来看，与2009年相比，全区除北海市、钦州市偏少以外，其他各市降水量均偏多，偏多在7.89%～41.0%之间。与多年平均相比，偏多最大的是贺州市，为19.25%，偏少最大的是北海市，为23.07%。

从流域分区看，与2009年相比，除桂南诸河降水量偏少5.99 %外，其他各流域偏多13.2～41.8%，其中桂贺江偏多最大，为41.8%。与多年均值相比，资水、南盘江、桂南诸河、盘龙江偏少，其中偏少最大的为桂南诸河，偏小12.1%，其他流域均偏多，偏多最大的为北江，偏大25.0%。

2010年流域分区年降水量与上年和多年均值比较

| 流域分区 | 降水量（mm） | 与上年比较 （±%） | 与多年均值比较（±%） |  | 流域分区 | 降水量（mm） | 与上年比较 （±%） | 与多年均值比较（±%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西 | 1580.3 | 22.2 | 2.82 |  | 左郁江 | 1511.8 | 19.5 | 1.20 |
| 资水 | 1665.5 | 27.9 | -5.68 |  | 桂贺江 | 1840.4 | 41.8 | 10.6 |
| 湘江 | 1823.0 | 37.1 | 8.21 |  | 黔浔江 | 1826.4 | 26.8 | 13.9 |
| 南盘江 | 1044.5 | 21.5 | -11.9 |  | 北江 | 2162.2 | 14.3 | 25.0 |
| 红水河 | 1461.7 | 30.4 | 2.49 |  | 粤西诸河 | 1994.7 | 20.9 | 9.30 |
| 柳江 | 1623.1 | 17.7 | 0.46 |  | 桂南诸河 | 1642.8 | -5.99 | -12.1 |
| 右江 | 1470.0 | 38.3 | 8.68 |  | 盘龙江 | 1365.2 | 13.2 | -7.66 |

降水量年内分配不均，1～3月全区降雨普遍偏少，大部分县市平均偏少7成以上，广西各地均出现不同程度的旱情，尤其桂西北、桂西、桂西南地区，大部分县（区）降雨在5mm以下或基本无雨，发展为严重或特大干旱。降雨主要集中在4～9月份，各主要河流代表站连续最大4个月降水量占全年降水量的80%左右，其中湘江全州站占比重最大，为80.2%。连续最大4个月降水量与上年相比增幅最大的为湘江全州站，比值相对增加了65.6%，连续最大4个月降水量与上年相比减幅最大的为柳江柳州站，比值相对减少了15.0%。

- （二）地表水资源量

2010年广西地表水资源量1823.6亿m3，折合径流深770.6mm，比2009年偏多22.86%，比多年平均偏少3.62%。

从行政分区来看，与2009年相比，除柳州、钦州、北海偏少外， 其余各市偏多在1.28%～134.4%之间，其中偏多最大的是河池市，偏多134.4%，原因是2009年河池市降雨量和水资源量严重偏少，而2010年为平水年份，导致该市2010年比2009年水资源量变化幅度较大。

与多年均值相比，水资源量偏多最大的是梧州市，为44.1%；偏少最大的是北海市，为41.6%。

从流域分区看，与2009年相比，除桂南诸河偏少5.28%以外，其他各分区偏多在 0.98%～99.6%之间，其中北江偏多最大，为99.6%。

与多年均值相比，黔浔江、粤西诸河、湘江、北江、桂贺江偏多在7.30～51.9%之间；其他各流域分区均偏少，偏少最大的为南盘江，偏少了50.6%。

| 2010年广西流域分区水资源量与上年和多年比较 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 水资源分区 | 天然年径流量（亿m3） | 与上年比较（%） | 比多年平均比较（%） |
| 广西 | 1823.6 | 22.9 | -3.62 |
| 资水 | 11.3 | 11.1 | -41.3 |
| 湘江 | 90.9 | 51.3 | 16.0 |
| 南盘江 | 12.4 | 17.9 | -50.6 |
| 红水河 | 270.2 | 86.5 | -3.77 |
| 柳江 | 396.8 | 10.2 | -3.95 |
| 右江 | 120.3 | 10.3 | -14.6 |
| 左郁江 | 186.0 | 33.9 | -22.2 |
| 桂贺江 | 296.9 | 33.4 | 7.30 |
| 黔浔江 | 226.0 | 4.56 | 51.9 |
| 北江 | 0.42 | 99.6 | 10.8 |
| 粤西诸河 | 26.3 | 65.5 | 24.2 |
| 桂南诸河 | 178.4 | -5.28 | -23.8 |
| 盘龙江 | 7.54 | 0.98 | -47.6 |

地表水资源分布特点：

1、全区天然径流量分布与降水量分布基本一致。

2、主要代表站汛期径流量占年径流量的48.0～88.0%，其中桂江桂林水文站汛期径流量占的比重最大，达88.0%，汛期径流量比重最小的为红水河天峨水文站，为48.0%，天峨水文站汛期径流比重小的原因主要是龙滩水库调节影响。

3、各主要河流连续最大4个月径流量均占年径流量的44.7%以上。连续最大4个月径流量各河流出现的时段不一样，红水河出现的时间相对往年较晚，为8～11月；资水、湘江出现的时间为4～7月，柳江、西江出现的时间为5～8月，左江、黔江、浔江、桂南沿海诸河出现的时间为6～9月。

- （三）出入境、入海水量

2010年，广西入境水量为469.0亿m3，比上年偏少21.7%，主要由云南、贵州、越南从南盘江、北盘江、红水河、右江、水口河、平而河入境，其中由贵州省入境252.4亿m3，由云南省入境121.4亿m3，由越南入境58.7亿m3，少量从广东、湖南入境，入境水量36.6亿m3。

2010年，广西出境、入海总水量2115.9亿m3，比上年增加了9.73%，其中，从西江、贺江、九洲江出境广东的水量为1852.2亿m3，从湘江、资水出境湖南的水量为95.8亿m3，出国境（越南）水量6.97亿m3，入海水量160.9亿m3。

- （四）浅层地下水资源量

广西属南方山丘区，岩溶地貌较为发育，地表水地下水相互转化，枯水期河川径流量主要由地下径流补给，且数量比较稳定，河川基流量基本等于浅层地下水资源量。经实测水文资料分析，用枯季最小月平均流量计算地下径流，得到2010年广西浅层地下水资源量为355.8亿m3，比上年偏多38.5%，比多年均值偏少22.0%。

- （五）水资源总量

区域水资源总量是指当地年内降水量形成的地表、地下产水总量，不含过境水量。广西浅层地下产水量为河川基流量，是重复计算量，广西地表水资源量即为水资源总量。

2010年广西水资源总量为1823.6亿m3，折合径流深770.6mm，径流系数为0.49，接近多年平均径流系数0.52。

从1997～2010年广西降水量、水资源总量变化过程可以看出：1997、2001、2002、2008年降水量明显大于多年平均值，2000、2003、2004、2007、2009年降水量明显小于多年平均值，其它年份降水量基本接近多年平均值；水资源总量的年际变化情况与降水量基本一致。

| 2010 年广西行政分区降水量 、水资源量表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政分区 | 降水量 (mm) | 降水总量 (亿m3) | 地表 水资源量 (亿m3) | 折合 径流深 (mm) | 地下水资源量 (亿m3) | 地表、地下水资源重复计算量 (亿m3) | 水资源 总量 (亿m3) |
| 广西 | 1580.3 | 3740.0 | 1823.6 | 770.6 | 355.8 | 355.8 | 1823.6 |
| 南宁市 | 1461.2 | 335.1 | 111.8 | 501.4 | 23.0 | 23.0 | 111.8 |
| 柳州市 | 1533.7 | 301.0 | 173.3 | 933.4 | 56.8 | 56.8 | 173.3 |
| 桂林市 | 1744.4 | 492.4 | 314.5 | 1135.7 | 34.8 | 34.8 | 314.5 |
| 梧州市 | 1803.2 | 227.6 | 135.6 | 1077.5 | 20.1 | 20.1 | 135.6 |
| 北海市 | 1287.1 | 43.0 | 18.2 | 546.0 | 4.09 | 4.09 | 18.2 |
| 防城港市 | 2011.5 | 122.3 | 67.3 | 1117.2 | 14.4 | 14.4 | 67.3 |
| 钦州市 | 1480.7 | 160.1 | 65.7 | 615.5 | 10.3 | 10.3 | 65.7 |
| 贵港市 | 1543.4 | 180.1 | 72.5 | 678.6 | 9.80 | 9.80 | 72.5 |
| 玉林市 | 1718.6 | 221.1 | 117.5 | 913.4 | 22.5 | 22.5 | 117.5 |
| 百色市 | 1377.9 | 458.6 | 148.6 | 410.9 | 38.6 | 38.6 | 148.6 |
| 贺州市 | 2121.2 | 234.3 | 132.0 | 1130.9 | 30.8 | 30.8 | 132.0 |
| 河池市 | 1619.2 | 540.1 | 269.5 | 801.7 | 38.2 | 38.2 | 269.5 |
| 来宾市 | 1598.2 | 204.7 | 111.8 | 835.6 | 31.4 | 31.4 | 111.8 |
| 崇左市 | 1397.0 | 219.6 | 85.4 | 493.8 | 20.9 | 20.9 | 85.4 |

| 2010年广西流域分区降水量、水资源量表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流域分区 | 降水量 (mm) | 降水总量 (亿m3) | 地表 水资源量 (亿m3) | 折合 径流深 (mm) | 地下水资源量 (亿m3) | 地表、地下水资源重复计算量 (亿m3) | 水资源 总量 (亿m3) |
| 广西 | 1580.3 | 3740.0 | 1823.6 | 770.6 | 355.8 | 355.8 | 1823.6 |
| 资水 | 1665.4 | 22.9 | 11.3 | 821.8 | 2.69 | 2.69 | 11.3 |
| 湘江 | 1823.0 | 128.0 | 90.9 | 1292.7 | 7.95 | 7.95 | 90.9 |
| 南盘江 | 1044.5 | 58.0 | 12.4 | 223.5 | 2.17 | 2.17 | 12.4 |
| 红水河 | 1461.7 | 601.0 | 270.2 | 678.8 | 57.8 | 57.8 | 270.2 |
| 柳江 | 1623.2 | 682.1 | 396.8 | 947.9 | 80.0 | 80.0 | 396.8 |
| 右江 | 1470.0 | 396.8 | 120.3 | 398.0 | 34.9 | 34.9 | 120.3 |
| 左郁江 | 1511.8 | 530.6 | 186.0 | 500.0 | 34.6 | 34.6 | 186.0 |
| 桂贺江 | 1840.4 | 501.6 | 296.9 | 1133.1 | 55.6 | 55.6 | 296.9 |
| 黔浔江 | 1826.4 | 384.8 | 226.0 | 1210.4 | 40.2 | 40.2 | 226.0 |
| 北江 | 2162.2 | 0.80 | 0.42 | 1133.7 | 0.12 | 0.12 | 0.42 |
| 粤西诸河 | 1994.7 | 41.4 | 26.3 | 1270.0 | 7.10 | 7.10 | 26.3 |
| 桂南诸河 | 1642.8 | 368.2 | 178.4 | 851.3 | 30.1 | 30.1 | 178.4 |
| 盘龙江 | 1365.2 | 24.0 | 7.54 | 428.9 | 2.52 | 2.52 | 7.54 |

二、蓄水动态

2010年广西33座大型水库、174座中型水库年末蓄水总量为244.44亿m3，比年初增加为49.39亿m3。其中大型水库年末蓄水量231.64亿m3，比年初增加45.83亿m3；中型水库年末蓄水量12.80亿m3，比年初增加3.56亿m3。

2010年各行政分区中，除贵港市、防城港市、北海市水库年末蓄水量比年初减少以外，其它各市均增加，其中河池市增加的幅度最大，增加了34.42亿m3，百色市次之，增加了10.16亿m3，主要原因是：2009年河池、百色两市经历了严重的秋冬连旱，龙滩水库和百色水库一直开闸放水以保证下游用水，致水库2010年初蓄水严重偏少，到汛期由于降雨量比较多，年末水库蓄水量相对增加。

各流域分区中，除黔浔江、桂南诸河减少以外，右江、左郁江、桂贺江、柳江、湘江等流域分区的水库年末蓄水量均比年初增加，其中红水河比年初增加34.49亿m3，右江增加了10.61亿m3。

三、供用耗排水量

（一）供水量

供水量指各种水源工程为用户提供的包括输水损失在内的总供水量。

2010年广西总供水量301.58亿m3，比上年减少1.78亿m3，其中地表水供水量289.32亿m3，占95.94%；地下水供水量11.15亿m3，占3.70%；其他水源供水量1.11亿m3，占0.37%。地表水供水量中，蓄水、引水、提水工程供水量分别为136.71、65.79、84.89亿m3，非工程供水量为1.93亿m3。

总供水量301.58亿m3

地表水总供水量289.32亿m3

（二）用水量

用水量指分配给用户的包括输水损失在内的毛用水量。2010年广西总用水量为301.58亿m3，其中生产用水量267.02亿m3，生活用水量29.24亿m3，生态环境用水量5.32亿m3。与2009年相比，广西总

用水量减少了1.78亿m3，主要是1～4月部分地区受到严重干旱，农田灌溉用水量减少所致。

总用水量301.58亿m3

2010年全区用水组成

| 2010年广西行政分区供用水量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：亿立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城市 名称 | 供水量 |  |  |  | 用水量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总供水量 | 其 中 |  |  | 总用水量 | 其 中 |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表供水 | 地下供水 | 其他 |  | 农田灌溉用水 | 林牧渔牲畜用水 | 工业用水 | 建筑业和服务行业用水 | 居民生活用水 | 生态环境用水 |
| 广 西 | 301.58 | 289.32 | 11.15 | 1.11 | 301.58 | 175.89 | 27.21 | 55.23 | 8.69 | 29.24 | 5.32 |
| 南宁市 | 37.38 | 35.83 | 1.55 | 0 | 37.38 | 22.52 | 2.80 | 4.89 | 1.11 | 4.03 | 2.03 |
| 柳州市 | 21.32 | 20.34 | 0.89 | 0.09 | 21.32 | 10.66 | 1.47 | 5.84 | 0.85 | 2.35 | 0.15 |
| 桂林市 | 45.69 | 44.25 | 1.44 | 0 | 45.69 | 28.80 | 6.41 | 4.68 | 1.17 | 2.64 | 1.99 |
| 梧州市 | 15.77 | 15.77 | 0 | 0 | 15.77 | 10.18 | 0.99 | 2.49 | 0.33 | 1.76 | 0.02 |
| 北海市 | 11.08 | 9.62 | 1.46 | 0 | 11.08 | 6.11 | 1.89 | 1.23 | 0.41 | 0.94 | 0.50 |
| 防城 港市 | 6.13 | 6.12 | 0.01 | 0 | 6.13 | 3.21 | 0.78 | 1.41 | 0.20 | 0.53 | 0.003 |
| 钦州市 | 14.92 | 14.46 | 0.46 | 0 | 14.92 | 10.07 | 0.57 | 2.20 | 0.34 | 1.74 | 0.001 |
| 贵港市 | 34.88 | 33.46 | 1.43 | 0 | 34.88 | 21.83 | 1.49 | 7.61 | 0.78 | 3.06 | 0.11 |
| 玉林市 | 24.54 | 23.33 | 1.21 | 0 | 24.54 | 15.20 | 0.33 | 4.78 | 0.95 | 3.26 | 0.02 |
| 百色市 | 20.40 | 19.49 | 0.80 | 0.11 | 20.40 | 11.01 | 2.56 | 3.82 | 0.81 | 2.10 | 0.10 |
| 贺州市 | 15.95 | 15.60 | 0.35 | 0 | 15.95 | 9.72 | 3.06 | 1.46 | 0.31 | 1.28 | 0.12 |
| 河池市 | 18.28 | 16.38 | 1.01 | 0.89 | 18.28 | 10.31 | 2.77 | 2.05 | 0.60 | 2.49 | 0.05 |
| 来宾市 | 24.21 | 23.90 | 0.31 | 0.001 | 24.21 | 10.65 | 0.42 | 11.13 | 0.38 | 1.60 | 0.03 |
| 崇左市 | 11.03 | 10.78 | 0.23 | 0.02 | 11.03 | 5.62 | 1.66 | 1.65 | 0.44 | 1.46 | 0.20 |

（三）耗水量

耗水量指在输用水过程中，通过蒸腾蒸发、土壤吸收、产品带走、居民和牲畜饮用等形式消耗掉，而不能回归到地表水体或地下含水层的水量。

2010年广西总耗水量为133.36亿m3，比2009年减少2.04亿m3，其中农田灌溉和林牧渔畜耗水量95.97亿m3，占总耗水量的71.96%。广西综合耗水率44.22%，由于各类用户的需水特性和用水方式不同，其耗水率差别较大，其中农田灌溉为44.79%，林牧渔畜为63.14%，工业（含火电）为27.53%，居民生活为57.85%，建筑业和服务行业为28.72%。

（四）废污水排放量

废污水排放量是指工业、第三产业和城镇居民生活等用水户排放的水量，不包括火电直流冷却水排放量和矿坑排水量。

2010年广西废污水排放总量为40.97亿 m3，比2009年增加0.47亿m3，其中工业污水排放量为25.29亿m3，占61.73%；城镇居民生活、第三产业和建筑业污水排放量为15.68亿m3，占38.27%。

四、用水指标

2010年广西人均综合用水量为655m3，万元GDP用水量为319m3。

2010年广西平均用水指标值如下：水田灌溉亩均毛用水量为934m3，万元工业增加值（当年价）用水量为146m3，城镇人均居民生活用水量为223 L/d，农村人均居民生活用水量为143L/d。

2010年各行政分区主要用水指标

| 2009年 | 人均 水资源量(m3) | 人均 用水量(m3) | 万元GDP 用水量(m3) | 万元工业增值 用水量(m3) | 水田灌溉亩均 用水量(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全广西 | 3962 | 655 | 319 | 146 | 934 |
| 南宁市 | 1678 | 561 | 208 | 101 | 741 |
| 柳州市 | 4610 | 567 | 167 | 78 | 853 |
| 桂林市 | 6623 | 962 | 412 | 109 | 1012 |
| 梧州市 | 4703 | 547 | 275 | 83 | 962 |
| 北海市 | 1180 | 720 | 279 | 85 | 1268 |
| 防城港市 | 7768 | 707 | 192 | 98 | 1064 |
| 钦州市 | 2133 | 484 | 296 | 126 | 1007 |
| 贵港市 | 1760 | 847 | 661 | 366 | 1249 |
| 玉林市 | 2141 | 447 | 294 | 148 | 765 |
| 百色市 | 4285 | 588 | 362 | 144 | 824 |
| 贺州市 | 6757 | 816 | 538 | 136 | 1043 |
| 河池市 | 7999 | 543 | 391 | 114 | 892 |
| 来宾市 | 5326 | 1153 | 628 | 738 | 854 |
| 崇左市 | 4284 | 553 | 283 | 136 | 988 |

注：用水量指标中包含了火电厂直流冷却用水。

五、江河水库水质

2010年对广西境内珠江流域片、长江流域片、西南诸河流域片共47条主要河流、12座水库、4个国界断面、13个省界断面、16个市界断面、23个供水水源地和104个重点水功能区水质进行监测。

2010年评价河流总长度为5362km，全年期Ⅰ～Ⅲ类水的河长有3460km，占总评价河长的64.5%；Ⅳ～Ⅴ类水的河长有1288km，占总评价河长的24.0%；劣Ⅴ类水的河长有614km，占总评价河长的11.5%；长江流域片的湘江、资水，珠江流域片的清水河、大环江、驮娘江、平而河、水口河、归春河、明江水质较好，而南流江、钦江、马江、九洲江、右江、郁江、武思江、洛清江、罗江等河流局部河段水质较差。污染类型以细菌学指标和耗氧有机物污染为主，主要污染源来自沿河城镇排放的生活污水和生产企业排放的工业废水。

（一）主要水系水质状况

西江水系：参加评价的河流36条，共设94个水质监测断面，评价河长4205km。全年期Ⅰ～Ⅲ类水的河长有3060km，占该水系评价河长的 72.8%。清水河、大环江、驮娘江、平而河、水口河、归春河、明江水质较好，右江、郁江、武思江、洛清江等河流局部河段水质较差，主要超标项目为粪大肠菌群、五日生化需氧量、氨氮、总磷等，与上一年度相比河流水质基本持平。

桂南沿海水系：参加评价的河流7条，共设20个水质监测断面，评价河长873km。全年期Ⅰ～Ⅲ类水的河长有191km，占该水系评价河长的 21.9%，与上一年度相比河流水质基本持平，其中南流江、钦江、马江、九洲江等河流局部河段水质较差，主要超标项目为粪大肠菌群、氨氮、总磷等。

粤西沿海水系：参加评价的河流为九洲江和罗江，监测断面为文地和大伦圩2个断面，评价河长74km，全年期水质均为劣Ⅴ类，主要超标项目为粪大肠菌群、石油类、氨氮，水质污染较为严重。

洞庭湖水系：参加评价的河流为湘江和资水，监测断面为全州和大梅头2个断面，评价河长为210km，全年期均达到Ⅱ～Ⅲ类水质。

2010年广西主要河流水质评价

| 水 系 | 全 年 期 |  |  |  |  |  |  | 汛 期 |  |  |  |  |  |  | 非 汛 期 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评价河长 | Ⅰ类 | Ⅱ 类 | Ⅲ 类 | Ⅳ 类 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 评价 河长 | Ⅰ类 | Ⅱ 类 | Ⅲ 类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 评价 河长 | Ⅰ 类 | Ⅱ 类 | Ⅲ 类 | Ⅳ 类 | Ⅴ 类 | 劣Ⅴ类 |
| 湘 江 | 127 |  | 127 |  |  |  |  | 127 |  | 127 |  |  |  |  | 127 |  | 127 |  |  |  |  |
| 资 水 | 83 |  |  | 83 |  |  |  | 83 |  | 83 |  |  |  |  | 83 |  |  | 83 |  |  |  |
| 红水河 | 730 |  | 206 | 388 | 102 | 34 |  | 730 |  | 206 | 388 |  | 136 |  | 730 | 30 | 257 | 409 | 34 |  |  |
| 柳 江 | 726 |  |  | 312 | 99 | 91 | 224 | 726 |  |  | 340 | 47 | 111 | 228 | 726 |  | 93 | 283 | 51 | 299 |  |
| 郁 江 | 1581 |  | 203 | 1052 | 222 | 70 | 34 | 1581 |  | 23 | 1097 | 277 | 150 | 34 | 1581 |  | 299 | 941 | 237 | 28 | 76 |
| 桂贺江 | 704 |  | 263 | 378 | 59 | 4 |  | 704 |  | 263 | 378 | 59 | 4 |  | 785 | 50 | 314 | 401 | 20 |  |  |
| 黔浔江hhhhjianjjjiang 江、西江 | 464 |  |  | 257 | 92 | 31 | 84 | 464 |  |  | 197 | 100 | 54 | 113 | 464 |  | 45 | 185 | 138 | 12 | 84 |
| 桂南沿海 海诸河 | 873 |  | 80 | 111 | 163 | 321 | 198 | 873 |  | 80 | 111 | 61 | 428 | 193 | 873 |  | 80 | 153 | 303 | 211 | 126 |
| 粤西沿海 海诸河 | 74 |  |  |  |  |  | 74 | 74 |  |  |  |  |  | 74 | 74 |  |  |  |  |  | 74 |
| 合 计 | 5362 |  | 879 | 2581 | 737 | 551 | 614 | 5362 |  | 782 | 2511 | 544 | 883 | 642 | 5443 | 80 | 1215 | 2455 | 783 | 550 | 360 |

单位：km

(二）水库水质状况

2010年度对龙滩水库、岩滩水库、土桥水库、澄碧河水库、百色水库、凤亭河水库、大王滩水库、西津水库、青狮潭水库、龟石水库、苏烟水库和小江水库等12座水库水质状况进行评价。全年期除大王滩水库水质为Ⅳ类，主要污染项目为总氮外，其它水库水质均为Ⅱ～Ⅲ类。

除大王滩水库水质为轻度富营养状态外，其它监测水库均为中营养状态。与2009年度相比，除西津水库营养化程度略有下降、青狮潭水库营养化程度持平外，其余水库营养化程度均有所加重。

（三）国际(界)、省际(界)和地级市交接断面水质状况

国际(界)：2010年度对设置在归春河、平而河、水口河和北仑河等4条国际河流上的4个交接断面水质进行评价，全年期水质均为Ⅰ～Ⅲ类的国界断面有归春河硕龙断面、平而河平而关断面和水口河水口断面等3个断面，占评价断面总数的75.0%；北仑河东兴断面水质为Ⅴ类，主要污染项目为粪大肠菌群。总体看，国界断面水体水质与上年基本持平。

省际(界)：2010年对恭城河、红水河、六垌河、打狗河、驮娘江、黄华河、筋竹河、九洲江、罗江、东安江、资江、西江等12条跨省河流上的13个交接断面水体水质进行评价，全年水质为Ⅰ～Ⅲ类的省界断面有10个，占评价断面总数的76.9% ，九洲江文地断面和罗江大伦圩断面水质均为劣Ⅴ类，主要污染项目为粪大肠菌群、石油类和氨氮；西江的界首断面水质为Ⅳ类，主要污染项目为粪大肠菌群。总体而言，评价的13个省界断面水体水质较上年有所好转，粤西诸河水系的九洲江文地段、罗江大伦圩段仍然污染严重。

地级市行政区界：2010年对郁江、清水河、柳江、洛清江、桂江、明江、武思江、北流河、浔江、南流江、右江、龙江、红水河、黔江、左江等15条河流上的16个地级市交接断面（其中桂江有两个交接断面）水质进行评价，全年期水质为Ⅰ～Ⅲ类的市界断面有11个，占评价断面总数的68.8%，武思江大江口断面和红水河蓝甲断面水质均为Ⅴ类，柳江运江镇断面、南流江马口断面和黔江勒马断面水质均为Ⅳ类，主要污染项目为粪大肠菌群、五日生化需氧量和高锰酸盐指数。整体而言，跨市界河流水质状况与2009年相比有所下降。

（四）主要城市饮用水水源地水质状况

2010年对广西14个地级市的23个饮用水水源地水质进行评价，在粪大肠菌群项目不参与评价的情况下，全年期水质合格的水源地有19个，合格率为82.6%，玉林市南流江水源地的主要污染项目为总磷、铁，贺州市龟石水库饮用水源地的主要污染项目为总氮，北海市禾塘村和龙潭村地下水水源地因受地质结构影响，pH值超标。

在粪大肠菌群项目参与评价的情况下， 23个饮用水水源地全年期水质合格的有16个，合格率为69.6%，柳州市柳江饮用水源地、梧州市西江城区饮用水源地和来宾市红水河饮用水源地的主要污染项目均为粪大肠菌群，北海市禾塘村和龙潭村地下水水源地的主要超标项目为pH值，贺州市龟石水库饮用水源地的主要污染项目为总氮，玉林市南流江水源地的主要污染项目为粪大肠菌群、总磷、铁。与上一年度相比，城市主要饮用水水源地水质状况略有下降。

2010年度广西主要城市饮用水水源地水资源质量状况评价表 （Ⅰ）

| 城市 名称 | 水源地名称 | 全年 |  | 汛期 |  | 非汛期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水源地水质评价 | 主要超标 项目 | 水源地水质评价 | 主要超标项目 | 水源地水质评价 | 主要超标项目 |
| 南宁 | 邕江饮用水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
| 柳州 | 柳江饮用水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
| 桂林 | 青狮潭水库饮用水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
|  | 漓江饮用水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
| 梧州 | 桂江城区饮用水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
|  | 浔江苍梧县饮用水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
|  | 西江城区饮用水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
| 北海 | 禾塘村地下水水源地 | 不合格 | pH | 不合格 | pH | 不合格 | pH |
|  | 龙潭村地下水水源地 | 不合格 | pH | 不合格 | pH | 不合格 | pH |
| 防城港 | 防城河木头滩水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
| 钦州 | 钦江青年水闸水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
| 贵港 | 郁江泸湾江段水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
| 玉林 | 苏烟水库水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
|  | 南流江水源地 | 不合格 | 总磷、铁 | 不合格 | 总磷、氨氮、铁 | 不合格 | 总磷 |
| 百色 | 右江百法段水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
|  | 澄碧河水库水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
| 贺州 | 龟石水库饮用水源地 | 不合格 | 总氮 | 不合格 | 总氮 | 合格 |  |
| 河池 | 六圩水厂地下水水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
|  | 加辽水厂地下水水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
|  | 城北水厂地下水水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
|  | 宜州土桥水库水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
| 来宾 | 红水河饮用水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
| 崇左 | 左江木排村水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |

注：1、此表评价项目为27项，不包含粪大肠菌群项目。

2、北海市禾塘村和龙塘村地下水水源地因受地质结构影响，pH值超标。

2010度广西主要城市饮用水水源地水资源质量状况评价表 （Ⅱ）

| 城市 名称 | 水源地名称 | 全年 |  | 汛期 |  | 非汛期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水源地 水质评价 | 主要超标 项目 | 水源地 水质评价 | 主要超标 项目 | 水源地 水质评价 | 主要超标 项目 |
| 南宁 | 邕江饮用水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
| 柳州 | 柳江饮用水源地 | 不合格 | 粪大肠菌群 | 不合格 | 粪大肠菌群 | 不合格 | 粪大肠菌群 |
| 桂林 | 青狮潭水库饮用水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
|  | 漓江饮用水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
| 梧州 | 桂江城区饮用水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 不合格 | 粪大肠菌群 |
|  | 浔江苍梧县饮用水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
|  | 西江城区饮用水源地 | 不合格 | 粪大肠菌群 | 不合格 | 粪大肠菌群 | 不合格 | 粪大肠菌群 |
| 北海 | 禾塘村地下水水源地 | 不合格 | pH | 不合格 | pH | 不合格 | pH |
|  | 龙潭村地下水水源地 | 不合格 | pH | 不合格 | pH | 不合格 | pH |
| 防城港 | 防城河木头滩水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
| 钦州 | 钦江青年水闸水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
| 贵港 | 郁江泸湾江段水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
| 玉林 | 苏烟水库水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
|  | 南流江水源地 | 不合格 | 粪大肠菌群、总磷、铁 | 不合格 | 粪大肠菌群、总磷、氨氮、铁 | 不合格 | 粪大肠菌群、总磷 |
| 百色 | 右江百法段水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
|  | 澄碧河水库水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
| 贺州 | 龟石水库饮用水源地 | 不合格 | 总氮 | 不合格 | 总氮 | 合格 |  |
| 河池 | 六圩水厂地下水水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
|  | 加辽水厂地下水水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
|  | 城北水厂地下水水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
|  | 宜州土桥水库水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
| 来宾 | 红水河饮用水源地 | 不合格 | 粪大肠菌群 | 不合格 | 粪大肠菌群 | 不合格 | 粪大肠菌群 |
| 崇左 | 左江木排村水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |

注：1、此表评价项目为28项，含粪大肠菌群项目。

2、北海市禾塘村和龙塘村地下水水源地因受地质结构影响，pH值超标。

（五）重点水功能区水资源质量状况

2010年度参与评价的有保护区、保留区、缓冲区、饮用水源区、工业用水区、农业用水区、渔业用水区、景观娱乐用水区、过渡区和排污控制区等十类水功能区，全年期评价104个水功能区，水质达标的水功能区有27个，个数达标率为26.0%；评价水功能区河长3301.2km，达标河长1168.8km，河长达标率为35.4%，主要污染项目为粪大肠菌群、氨氮、总磷；评价水库蓄水量为180.70亿m3，水库达标蓄水量为152.20亿m3，水库蓄水量达标率为84.2%，主要污染项目为总氮、粪大肠菌群、高锰酸盐指数。

从水功能区评价个数达标率和评价河流长度达标率来看，缓冲区达标率最高，其次是景观娱乐用水区和保留区，而农业用水区、渔业用水区、排污控制区、过渡区和保护区的达标率最低；从评价水库蓄水量达标率来看，保留区达标率最高，而保护区和饮用水源区的达标率最低。与上一年度相比，广西重点水功能区河流水质达标率有所降低，水库蓄水量达标率基本持平。

（六）设区市河流交界断面水资源质量达标考核状况

2010年度对全区38个设区市河流交界断面的水质开展达标评价考核工作，监测项目与评价标准依据《国家地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1和表2的项目和限值，仅评价高锰酸盐指数和氨氮两个项目评价结果：只有钦州市→贵港市(武思江交界处)水质不合格，超标项目为高锰酸盐指数，其他各交界断面水质均合格，合格率为97.4%。

评价全部28个监测项目的评价结果：水质达标的共23个，不达标的共15个，合格率为60.5%，超标项目为粪大肠菌群、石油类、五日生化需氧量。

2010年度38个广西设区市河流交界水质监测断面评价表（Ⅰ）

| 编号 | 责任市 | 项目分布 | 断面名称 | 水质 目标 | 评价因子 |  |  |  |  |  | 两项因子综合评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 高锰酸盐指数（mg/L)（mg/L)（mg/L) |  |  | 氨氮（mg/L) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 目标限值 | 监测值 | 单项评价 | 目标限值 | 监测值 | 单项评价 |  |
| 1 | 南宁 | 南宁市→来宾市(清水河交界处) | 廖平 | Ⅲ | 6.0 | 2.6 | 合格 | 1.0 | 0.29 | 合格 | 合格 |
| 2 | 南宁 | 南宁市→贵港市(郁江交界处) | 大岭 | Ⅲ | 6.0 | 2.7 | 合格 | 1.0 | 0.23 | 合格 | 合格 |
| 3 | 柳州 | 柳州市→来宾市(柳江交界处) | 运江 | Ⅲ | 6.0 | 2.0 | 合格 | 1.0 | 0.17 | 合格 | 合格 |
| 4 | 桂林 | 桂林市→贺州市(桂江交界处) | 平峡口 | Ⅱ | 4.0 | 1.9 | 合格 | 0.5 | 0.08 | 合格 | 合格 |
| 5 | 桂林 | 桂林市→柳州市(洛清江交界处) | 里定 | Ⅲ | 6.0 | 2.1 | 合格 | 1.0 | 0.15 | 合格 | 合格 |
| 6 | 桂林 | 桂林市→柳州市(寻江交界处) | 沙宜 | Ⅲ | 6.0 | 1.3 | 合格 | 1.0 | 0.09 | 合格 | 合格 |
| 7 | 桂林 | 广西→湖南(资江交界处) | 大梅头 | Ⅲ | 6.0 | 1.2 | 合格 | 1.0 | 0.20 | 合格 | 合格 |
| 8 | 桂林 | 广西→湖南(湘江交界处) | 庙头 | Ⅲ | 6.0 | 1.0 | 合格 | 1.0 | 0.26 | 合格 | 合格 |
| 9 | 梧州 | 广西→广东(西江交界处) | 界首 | Ⅲ | 6.0 | 1.6 | 合格 | 1.0 | 0.14 | 合格 | 合格 |
| 10 | 梧州 | 广西→广东(东安江交界处) | 木双镇 | Ⅲ | 6.0 | 1.1 | 合格 | 1.0 | 0.14 | 合格 | 合格 |
| 11 | 玉林 | 玉林市→钦州市(南流江交界处) | 马口 | Ⅳ | 10.0 | 4.3 | 合格 | 1.5 | 0.49 | 合格 | 合格 |
| 12 | 玉林 | 玉林市→梧州市(北流河交界处) | 自良 | Ⅲ | 6.0 | 3.4 | 合格 | 1.0 | 0.27 | 合格 | 合格 |
| 13 | 玉林 | 广西→广东(九洲江交界处) | 盘龙 | Ⅲ | 6.0 | 3.3 | 合格 | 1.0 | 0.77 | 合格 | 合格 |
| 14 | 玉林 | 广西→广东(罗江交界处) | 长岐桥 | Ⅲ | 6.0 | 2.5 | 合格 | 1.0 | 0.28 | 合格 | 合格 |
| 15 | 百色 | 百色市→南宁市(右江平果—隆安交界处) | 下颜 | Ⅲ | 6.0 | 2.0 | 合格 | 1.0 | 0.45 | 合格 | 合格 |
| 16 | 百色 | 百色市→崇左市(下雷河交界处) | 弄陇 | Ⅲ | 6.0 | 0.9 | 合格 | 1.0 | 0.86 | 合格 | 合格 |
| 17 | 百色 | 中国→越南(百都河交界处) | 百南 | Ⅲ | 6.0 | 1.3 | 合格 | 1.0 | 0.08 | 合格 | 合格 |
| 18 | 百色 | 中国→越南(难滩河岳圩) | 岳圩 | Ⅲ | 6.0 | 1.4 | 合格 | 1.0 | 0.06 | 合格 | 合格 |
| 19 | 钦州 | 钦州市→贵港市(武思江交界处) | 大江口 | Ⅲ | 6.0 | 7.0 | 不合格 | 1.0 | 0.44 | 合格 | 不合格 |
| 20 | 钦州 | 钦州市→北海市(武利江交界处) | 忠直坝 | Ⅲ | 6.0 | 3.1 | 合格 | 1.0 | 0.18 | 合格 | 合格 |
| 21 | 钦州 | 大风江入海口 | 东场 | Ⅲ | 6.0 | 3.9 | 合格 | 1.0 | 0.38 | 合格 | 合格 |
| 22 | 钦州 | 钦江入海口 | 横丰 | Ⅲ | 6.0 | 3.5 | 合格 | 1.0 | 0.47 | 合格 | 合格 |
| 23 | 河池 | 河池市→柳州市(龙江交界处) | 三岔 | Ⅲ | 6.0 | 1.5 | 合格 | 1.0 | 0.21 | 合格 | 合格 |
| 24 | 河池 | 河池市→柳州市(牛毕河交界处) | 柳木桥 | Ⅲ | 6.0 | 1.5 | 合格 | 1.0 | 0.06 | 合格 | 合格 |
| 25 | 河池 | 河池市→百色市 (田州河交界处) | 那江 | Ⅲ | 6.0 | 1.4 | 合格 | 1.0 | 0.12 | 合格 | 合格 |
| 26 | 河池 | 河池市→来宾市(红水河交界处) | 蓝甲 | Ⅲ | 6.0 | 1.7 | 合格 | 1.0 | 0.11 | 合格 | 合格 |
| 27 | 北海 | 南流江入海口 | 总江口 | Ⅲ | 6.0 | 4.0 | 合格 | 1.0 | 0.27 | 合格 | 合格 |
| 28 | 防城港 | 防城港市→崇左市(明江交界处) | 在妙 | Ⅲ | 6.0 | 3.2 | 合格 | 1.0 | 0.15 | 合格 | 合格 |
| 29 | 防城港 | 防城河入海口 | 红头坝 | Ⅲ | 6.0 | 2.6 | 合格 | 1.0 | 0.36 | 合格 | 合格 |
| 30 | 防城港 | 防城港市→南宁市(凤亭河水库交界处) | 凤亭河水库坝首 | Ⅱ | 4.0 | 2.1 | 合格 | 0.5 | 0.08 | 合格 | 合格 |
| 31 | 贵港 | 贵港市→梧州市(浔江交界处) | 武林 | Ⅲ | 6.0 | 2.2 | 合格 | 1.0 | 0.16 | 合格 | 合格 |
| 32 | 贵港 | 贵港市→梧州市(大同江交界处) | 利列 | Ⅲ | 6.0 | 1.4 | 合格 | 1.0 | 0.17 | 合格 | 合格 |
| 33 | 崇左 | 崇左市→南宁市(左江交界处) | 智信 | Ⅲ | 6.0 | 1.5 | 合格 | 1.0 | 0.19 | 合格 | 合格 |
| 34 | 崇左 | 崇左市→南宁市(乔建河交界处) | 平良 | Ⅲ | 6.0 | 1.4 | 合格 | 1.0 | 0.11 | 合格 | 合格 |
| 35 | 贺州 | 贺州市→梧州市(桂江交界处) | 京南 | Ⅲ | 6.0 | 1.8 | 合格 | 1.0 | 0.29 | 合格 | 合格 |
| 36 | 贺州 | 贺州市→梧州市(东安江交界处) | 水口村 | Ⅲ | 6.0 | 1.1 | 合格 | 1.0 | 0.12 | 合格 | 合格 |
| 37 | 贺州 | 广西→广东(贺江交界处) | 扶隆村浮桥 | Ⅲ | 6.0 | 1.4 | 合格 | 1.0 | 0.19 | 合格 | 合格 |
| 38 | 来宾 | 来宾市→贵港市(黔江交界处) | 勒马 | Ⅲ | 6.0 | 2.5 | 合格 | 1.0 | 0.11 | 合格 | 合格 |

注：此表仅评价高锰酸盐指数和氨氮两个项目。

2010年度38个广西设区市河流交界水质监测断面评价表（Ⅱ）

| 编号 | 责任市 | 项目分布 | 断面名称 | 水质 目标 | 综合水质类别 | 综合评价 | 主要超标污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁 | 南宁市→来宾市(清水河交界处) | 廖平 | Ⅲ | Ⅲ | 合格 |  |
| 2 | 南宁 | 南宁市→贵港市(郁江交界处) | 大岭 | Ⅲ | Ⅲ | 合格 |  |
| 3 | 柳州 | 柳州市→来宾市(柳江交界处) | 运江 | Ⅲ | IV | 不合格 | 粪大肠菌群 |
| 4 | 桂林 | 桂林市→贺州市(桂江交界处) | 平峡口 | Ⅱ | Ⅲ | 合格 |  |
| 5 | 桂林 | 桂林市→柳州市(洛清江交界处) | 里定 | Ⅲ | IV | 不合格 | 粪大肠菌群 |
| 6 | 桂林 | 桂林市→柳州市(寻江交界处) | 沙宜 | Ⅲ | IV | 不合格 | 粪大肠菌群 |
| 7 | 桂林 | 广西→湖南(资江交界处) | 大梅头 | Ⅲ | Ⅲ | 合格 |  |
| 8 | 桂林 | 广西→湖南(湘江交界处) | 庙头 | Ⅲ | Ⅱ | 合格 |  |
| 9 | 梧州 | 广西→广东(西江交界处) | 界首 | Ⅲ | IV | 不合格 | 粪大肠菌群 |
| 10 | 梧州 | 广西→广东(东安江交界处) | 木双镇 | Ⅲ | Ⅲ | 合格 |  |
| 11 | 玉林 | 玉林市→钦州市(南流江交界处) | 马口 | Ⅳ | Ⅳ | 合格 |  |
| 12 | 玉林 | 玉林市→梧州市(北流河交界处) | 自良 | Ⅲ | 劣V | 不合格 | 粪大肠菌群 |
| 13 | 玉林 | 广西→广东(九洲江交界处) | 盘龙 | Ⅲ | IV | 不合格 | 石油类,粪大肠菌群 |
| 14 | 玉林 | 广西→广东(罗江交界处) | 长岐桥 | Ⅲ | 劣V | 不合格 | 粪大肠菌群, 石油类 |
| 15 | 百色 | 百色市→南宁市(右江平果—隆安交界处) | 下颜 | Ⅲ | Ⅲ | 合格 |  |
| 16 | 百色 | 百色市→崇左市(下雷河交界处) | 弄陇 | Ⅲ | Ⅲ | 合格 |  |
| 17 | 百色 | 中国→越南(百都河交界处) | 百南 | Ⅲ | Ⅲ | 合格 |  |
| 18 | 百色 | 中国→越南(难滩河岳圩) | 岳圩 | Ⅲ | Ⅲ | 合格 |  |
| 19 | 钦州 | 钦州市→贵港市(武思江交界处) | 大江口 | Ⅲ | 劣V | 不合格 | 粪大肠菌群，五日生化需氧量 ,高锰酸盐指数 |
| 20 | 钦州 | 钦州市→北海市(武利江交界处) | 忠直坝 | Ⅲ | Ⅲ | 合格 |  |
| 21 | 钦州 | 大风江入海口 | 东场 | Ⅲ | IV | 不合格 | 粪大肠菌群 |
| 22 | 钦州 | 钦江入海口 | 横丰 | Ⅲ | V | 不合格 | 粪大肠菌群 |
| 23 | 河池 | 河池市→柳州市(龙江交界处) | 三岔 | Ⅲ | Ⅲ | 合格 |  |
| 24 | 河池 | 河池市→柳州市(牛毕河交界处) | 柳木桥 | Ⅲ | Ⅲ | 合格 |  |
| 25 | 河池 | 河池市→百色市 (田州河交界处) | 那江 | Ⅲ | Ⅲ | 合格 |  |
| 26 | 河池 | 河池市→来宾市(红水河交界处) | 蓝甲 | Ⅲ | IV | 不合格 | 粪大肠菌群 |
| 27 | 北海 | 南流江入海口 | 总江口 | Ⅲ | IV | 不合格 | 粪大肠菌群 |
| 28 | 防城港 | 防城港市→崇左市(明江交界处) | 在妙 | Ⅲ | Ⅱ | 合格 |  |
| 29 | 防城港 | 防城河入海口 | 红头坝 | Ⅲ | V | 不合格 | 粪大肠菌群 |
| 30 | 防城港 | 防城港市→南宁市(凤亭河水库交界处) | 凤亭河水库坝首 | Ⅱ | Ⅱ | 合格 |  |
| 31 | 贵港 | 贵港市→梧州市(浔江交界处) | 武林 | Ⅲ | Ⅲ | 合格 |  |
| 32 | 贵港 | 贵港市→梧州市(大同江交界处) | 利列 | Ⅲ | IV | 不合格 | 石油类 |
| 33 | 崇左 | 崇左市→南宁市(左江交界处) | 智信 | Ⅲ | Ⅲ | 合格 |  |
| 34 | 崇左 | 崇左市→南宁市(乔建河交界处) | 平良 | Ⅲ | Ⅲ | 合格 |  |
| 35 | 贺州 | 贺州市→梧州市(桂江交界处) | 京南 | Ⅲ | Ⅲ | 合格 |  |
| 36 | 贺州 | 贺州市→梧州市(东安江交界处) | 水口村 | Ⅲ | Ⅲ | 合格 |  |
| 37 | 贺州 | 广西→广东(贺江交界处) | 扶隆村浮桥 | Ⅲ | Ⅲ | 合格 |  |
| 38 | 来宾 | 来宾市→贵港市(黔江交界处) | 勒马 | Ⅲ | IV | 不合格 | 粪大肠菌群 |

注：此表评价项目为29项，含粪大肠菌群项目。

（七）主要水污染事件

1、9月5日17时，靖西县信发铝烧碱运输车与华银铝矿车在德保县城关镇那排村发生相撞事故，车上装载的大部分烧碱泄漏流入鉴河。地方政府紧急启动一级应急处置预案，并对下游荣华水文站及下游河段进行水量、水质动态监测。由于及时采取措施，加上当时河流的流速与流量较大，为污染团的扩散降解提供了有利的条件，经监测，事故对河流水质影响较小。

2、9月8日早上9点，桂林市青狮潭水库溢洪道附近水面有灰白色漂浮物，并发出臭味。经监测，公平湖、两河口、坝首、溢洪道叶绿素含量比较高，溢洪道水质偏酸性，溶解氧较低，出现蓝藻爆发现象，主要原因是青狮潭水库网箱养鱼较多，产生的营养盐有利于藻类的繁殖，造成水库藻类密度大，处于蓝藻爆发临界值，加上当时降雨偏少，气温、水温较高，风力小，水库水流动性小，造成蓝藻爆发。

3、9月21日下午3时左右，由于“凡比亚”台风形成的强降雨影响，位于广东茂名信宜市钱排镇钱排河上游的紫金矿业有限公司信宜银岩锡矿发生尾矿库垮坝，致使积蓄在尾矿库的废水经钱排河汇入黄华江，进入梧州岑溪市境内，矿山尾矿库距粤桂交界断面约60公里。9月22日至24日，事故导致黄华江广东与广西省界水文镇水汶村至大隆镇白蝶村8km长的河段上出现死鱼现象。

六、重要水事

一、洪涝灾害

2010年广西极端灾害性天气事件多发突发重发，出现了历史罕见的秋冬春持续特大干旱灾害和频繁的洪涝灾害，共发生了10次洪涝灾害。由于降雨量太集中、来势猛、强度大，一些地方发生严重内涝，并引发了山洪和滑坡、泥石流等地质灾害。年内西江干流发生2次超警戒水位洪水，蒙江、洛清江支流石榴河、盘阳河、贝江等中小河流发生了超过10年一遇以上的较大洪水，其中蒙江出现约15年一遇洪水，洛清江支流石榴河出现15年一遇的建站以来第二大洪水，盘阳河出现约20年一遇的建站以来第三大洪水，贝江出现接近10年一遇的中等洪水。

洪涝灾害累计造成101个县（市、区）987个乡镇1235.6万人受灾，倒塌房屋7.55万间，农作物受灾598.24千公顷，损坏堤防1239处153.44公里，损坏水库101座，垮坝1座；洪涝灾害造成直接经济总损失68.97亿元，其中农林牧渔业直接经济损失26.729亿元、工业运输业直接经济损失11.7334亿元、水利设施直接经济损失12.82亿元。

二、干旱灾情

从2009年8月至2010年5月上旬，由于受副热带高压活动和稳定控制的影响，我区出现持续高温少雨天气，各地降雨严重偏少，部分江河湖库枯竭，发生了1951年有气象记录以来最为严重的秋冬春连旱。广西90%以上的县（市、区）发生不同程度的干旱，其中桂西及桂东南地区干旱等级达到严重干旱以上，最为严重的桂西河池、百色、崇左等地达到了特大干旱等级；那坡、田林、南丹、天等、大新等县出现县城供水水源严重不足。据统计，全区共有1237.23万人受灾，1951.45万亩农作物受旱，其中成灾1155.8万亩，绝收127.06万亩，灾害造成直接经济损失达33.16亿元。最旱时有324.91万人、159.95万头大牲畜发生饮水困难，其中有59.98万人需要送水才能解决基本生活用水。此次旱灾的受旱时段之长、受旱范围之广、影响程度之深均为历史罕见。

2010年广西的水旱灾害，与历年相比总体上属旱灾偏重、水灾偏多。由于受副热带高压活动和稳定控制的影响，1～4月我区出现持续高温少雨天气，各地降雨严重偏少，部分江河来水量减少，水库蓄水量不足，发生了1951年有气象记录以来最为严重的秋冬春连旱。广西90%以上的县（市、区）发生不同程度的干旱，其中桂西及桂东南地区干旱等级达到严重干旱以上，最为严重的桂西河池、百色、崇左等地达到了特大干旱等级；那坡、田林、南丹、天等、大新等县出现县城供水水源严重不足。据统计，全区共有1237.23万人受灾，1951.45万亩农作物受旱，其中成灾1155.8万亩，绝收127.06万亩；最旱时有324.91万人、159.95万头大牲畜发生饮水困难，其中有59.98万人需要送水才能解决基本生活用水，旱灾造成直接经济损失达33.16亿元。此次旱灾的受旱时段之长、受旱范围之广、影响程度之深均为历史罕见。

三、我区争取中央水利资金创历史之最

2010年，广西狠抓水利项目前期工作，认真做好项目储备和项目申报， 千方百计争取中央水利资金，水利投入实现历史性增长，全年争取到位中央水利资金达55.23亿元，同比增长42.5%，创历史新高。全年完成水利固定资产投资继2009年突破百亿元大关后，迈上150亿元台阶，达到150.4亿元，同比增长50%。中央水利资金主要用于重大水利工程、病险水库除险加固、农村饮水安全、中小河流治理、大型灌区续建配套节水改造、重点县小型农田水利建设、抗旱救灾、农村电气化及小水电代燃料等。

四、自治区党委、政府决定开展广西大石山区人畜饮水工程建设大会战

4月12日，自治区党委、政府出台了《关于开展广西大石山区人畜饮水工程建设大会战的决定》，决定利用两年时间，集中人力、物力、财力，在广西大石山区开展人畜饮水工程建设大会战。自治区水利厅积极贯彻落实，狠抓人饮安全工程建设，努力改善人民群众生活生产条件。全年水利系统解决大石山区人饮困难人口55.4万人，超额完成54.9万人的年度目标任务。全年解决农村饮水困难人口348万人，提前80天实现自治区年度为民办实事目标，在全国率先完成年度任务。

五、广西桂中治旱乐滩水库引水灌区一期工程开工

7月31日，广西桂中治旱乐滩水库引水灌区一期工程开工仪式同时在来宾市的忻城县、合山市和兴宾区举行。桂中治旱乐滩水库引水灌区工程位于来宾市境内，灌区以乐滩电站水库作为水源，灌溉下游两岸来宾市忻城县、合山市、兴宾区和南宁市的宾阳县共4个县（市、区）27个乡镇，设计灌溉面积为128.79万亩，灌区干渠总长214.861公里，项目估算总投资38.13亿元，可解决121万人口的饮水问题。一期工程工期为4年，以农业灌溉为主，兼顾农村人畜饮水和城镇供水，并为改善区域生态环境创造条件，设计灌溉面积54.68万亩，解决饮水人口95.52万人。

六、《工业行业主要产品用水定额》和《城镇生活用水定额》两个广西壮族自治区地方标准实施

7月29日，自治区质量技术监督局批准发布了由自治区水利厅提出的两项广西壮族自治区地方标准：《工业行业主要产品用水定额》（DB45/T 678－2010）和《城镇生活用水定额》（DB45/T 679－2010），标准于2010年8月30日起实施。《工业行业主要产品用水定额》规定了24个工业行业150种主要产品的用水定额，《城镇生活用水定额》规定了4种住宅类型居民生活用水定额和12个公共用水行业33种产品的用水定额。标准的发布为广西加强计划用水和节约用水管理、完善用水总量控制和定额管理制度、建设节水型社会提供科学依据。

七、广西执行新的水资源费征收标准

经自治区人民政府同意，2010年11月4日，自治区物价局、财政厅、水利厅联合发文调整水资源费征收标准，与原标准相比，新标准在取水分类上有一定改变，收费标准也有所提高。