广西壮族自治区

2011年水资源公报

广西壮族自治区水利厅

目   录

综述 ·················································································································3

一、水资源量 ·························································································  5

（一）降水量 ········································································································5

（二）地表水资源量 ·····························································································7

（三）出入境、入海水量 ······················································································11

（四）浅层地下水资源量 ······················································································11

（五）水资源总量 ································································································11

二、蓄水动态 ························································································14

三、供用耗排水量 ··········································································· 15

（一）供水量 ······································································································15

（二）用水量········································································································15

（三）耗水量········································································································17

（四）废污水排放量·····························································································17

四、用水指标·························································································· 18

五、江河水库水质···············································································19

（一）主要水系水质状况  ··················································································19

（二）水库水质状况·····························································································22

（三）·主要城市饮用水水源地水质状况·······························································22

（四）·水功能区水资源质量状况··········································································24

（五）跨设区市界河流交接断面水质水量达标率考核状况·································24

（六）·主要水污染事件·························································································24

六、重要水事·························································································26

# 综  述

2011年，广西平均降水量1268.8mm，降水总量3002.7亿m3，比多年均值偏少17.5%；水资源总量1350.6亿m3，比多年均值偏少28.7%，为偏枯水年份。大中型水库年末蓄水量为193.4亿m3，比年初减少64.1亿m3。

2011年广西雨情总的特征是：全区降雨属偏枯年景，降雨主要集中在4～10月，共发生7次区域性或局部明显的降雨，比常年偏少，其中区域性的暴雨过程仅1次，发生在9月下旬～10月上旬。全区主要江河来水总量属枯水年景，来水量与历年平均相比均偏少。其中北流河、南流江偏少6成，柳江、右江、西江、湘江偏少4～5成，其余江河偏少3～4成。

2011年广西总供水量302.72亿m3，比上年增加1.14亿m3，其中地表水供水量291.41亿m3，地下水供水量10.82亿m3，其他水源供水量0.494亿m3。2011年广西总用水量为302.72亿m3，其中生产用水量267.21亿m3，生活用水量30.24亿m3，生态环境用水量5.27亿m3。2011年广西总耗水量为133.68亿m3，比2010年减少0.32亿m3，广西综合耗水率44.16%。2011年广西废污水排放总量为41.51亿 m3，比2010年增加0.54亿m3。

2011年广西人均综合用水量为652 m3，万元GDP用水量为259 m3，水田灌溉亩均毛用水量为933 m3，万元工业增加值（当年价）用水量为115 m3，城镇人均居民生活用水量为233 L/d，农村人均居民生活用水量为150L/d。

2011年广西主要河流水质与上年度相比有所好转，长江流域片的湘江、资水，珠江流域片的刁江、清水河、古宜河、 大环江、小环江、驮娘江、左江、平而河、水口河、归春河、明江水质较好，而南流江、钦江、马江、北流河、九洲江、郁江、洛清江、杨梅河等河流局部河段水质较差。全区主要城市饮用水水源地水质状况良好。

# 一、水资源量

- （一）降水量

2011年广西平均降水量1268.8mm ，折合降水总量为3002.7亿m3，比上年偏少19.7%，比多年平均值偏少17.5%。

各地降水分布不均，各雨量站降水量在537.3mm～2931.5mm之间，最大年降水量是最小年降水量的5.46倍。暴雨中心与历年基本一致，主要在桂南沿海十万大山、桂北元宝山、天平山和猫儿山一带，其中十万大山的年降水量在1800～2900mm之间，为全区最高；降雨低值区主要分布在桂西北的西林、乐业、田林、隆林一带，年降水量在500～800mm。其它地区年降水量均在1000～1800mm。

从行政分区来看，与2010年相比，全区除北海市、钦州市分别偏多57.4%和17.5%外，其他各市降水量均比上年偏少，偏少2.08%～37.6%。与多年均值相比，除北海市偏多21.1%，钦州市偏多0.42%外，其余各市偏少，偏少3.27%～27.9%。

从流域分区看，与2010年相比，除桂南诸河降水量偏多10.9%外，其他各流域偏少8.44%～40.3%，其中南盘江偏少最大，为40.3%。与多年均值相比，各流域均偏少2.28%～47.4%，其中南盘江偏少47.4%。

2011年流域分区年降水量与上年和多年均值比较

| 流域分区 | 降水量（mm） | 与上年比较 （±%） | 与多年均值比较（±%） |  | 流域分区 | 降水量（mm） | 与上年比较 （±%） | 与多年均值比较（±%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西 | 1268.8 | -19.7 | -17.5 |  | 左郁江 | 1292.9 | -8.44 | -6.77 |
| 资水 | 1396.4 | -16.2 | -20.9 |  | 桂贺江 | 1243.9 | -34.3 | -26.8 |
| 湘江 | 1297.0 | -28.8 | -23.0 |  | 黔浔江 | 1201.4 | -33.3 | -23.7 |
| 南盘江 | 623.6 | -40.3 | -47.4 |  | 北江 | 1351.4 | -37.5 | -21.9 |
| 红水河 | 1258.2 | -19.3 | -13.2 |  | 粤西诸河 | 1664.3 | -16.7 | -8.80 |
| 柳江 | 1245.1 | -23.2 | -23.8 |  | 桂南诸河 | 1830.4 | 10.9 | -2.28 |
| 右江 | 1027.8 | -21.0 | -20.3 |  | 盘龙江 | 1149.0 | -15.8 | -22.3 |

2011年，全区降水量年内分配不均。1～4月全区没有出现明显强降雨过程，全年降雨主要集中在汛期，其中红水河部分、左郁江和桂南沿海流域在9、10月受连续台风影响，降水量比往年偏大。各主要河流代表站连续最大4个月降水量占全年降水量的60%左右，连续最大4个月降水量与历年相比，其中桂林站相对减少29.1%，南宁站相对增加19.3%。

- （二）地表水资源量

2011年广西地表水资源量1350.0亿m3，折合径流深570.5mm，径流系数为0.45。与上年相比偏少26.0%，与多年均值相比偏少28.7%。

从行政分区来看，与2010年相比，除了防城港、崇左、南宁、钦州、北海等5市的水资源量偏多外，其余各市均偏少，偏少15.0%～52.6%。钦州市、北海市的水资源量较2010年偏多较大，分别为42.4%和75.7%，原因是2011年我区沿海受台风影响较大，两市降雨量和水资源量增多。

与多年均值相比，全区除北海市略偏多2.56%外，其他各市偏少，偏少4.98%～49.2%，其中河池市的偏少最大，为49.2%。

从流域分区看，与2010年相比，除桂南诸河、左郁江、资水偏多外，其他各分区水资源量均比去年有所偏少，偏少幅度在17.4%～51.0%之间，其中盘龙江偏少17.4%，黔浔江偏少51.0%。

与多年均值相比，2011年广西各分区流域水资源量均偏少，偏少幅度在10.4%～75.0%之间。其中左郁江偏少最小，为10.4%，南盘江偏少最大，为75.0%。

| 2011年广西流域分区地表水资源量与上年和多年比较 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 水资源分区 | 地表水资源量（亿m3） | 与上年比较（%） | 比多年平均比较（%） |
| 广西 | 1350.0 | -26.0 | -28.7 |
| 资水 | 14.0 | 23.5 | -27.5 |
| 湘江 | 51.2 | -43.7 | -34.7 |
| 南盘江 | 6.27 | -49.4 | -75.0 |
| 红水河 | 158.4 | -41.4 | -43.6 |
| 柳江 | 320.3 | -19.3 | -22.5 |
| 右江 | 74.8 | -37.8 | -46.9 |
| 左郁江 | 214.4 | 15.2 | -10.4 |
| 桂贺江 | 173.8 | -41.5 | -37.2 |
| 黔浔江 | 110.7 | -51.0 | -25.6 |
| 北江 | 0.22 | -47.6 | -41.9 |
| 粤西诸河 | 15.6 | -40.7 | -26.4 |
| 桂南诸河 | 204.3 | 14.5 | -12.7 |
| 盘龙江 | 6.23 | -17.4 | -56.7 |

地表水资源分布特点：

1、全区天然径流量分布与降水量分布基本一致。

2、主要代表站汛期径流量占年径流量的59.4%～77.9%，其中桂江桂林水文站汛期径流量占的比重最大，达77.9%，汛期径流量占比重最小的是西江梧州水文站，为59.4%。

3、各主要河流连续最大4个月径流量均占年径流量的59.4%以上。连续最大4个月径流量各条河流出现的时段不一样，大部分流域河流出现在5～8月，西江、湘江、桂贺江出现时间相对较早，为4～7月，左郁江、桂南诸河出现时间相对较晚，为7～10月。

- （三）出入境、入海水量

2011年，广西入境水量为367.8亿m3，比上年偏少21.6%，主要由云南、贵州、越南从南盘江、北盘江、红水河、右江、水口河、平而河入境，其中由贵州省入境178.4亿m3，由云南省入境113.2亿m3，由越南入境49.8亿m3，少量从广东、湖南入境，入境水量26.4亿m3。

2011年，广西出境、入海总水量1573.9亿m3，比上年偏少了25.6%，其中，从西江、贺江、九洲江出境广东的水量1359.0亿m3，从湘江、资水出境湖南的水量59.9亿m3，出国境（越南）水量5.71亿m3，入海水量149.3亿m3。

- （四）浅层地下水资源量

广西大部分地区属南方山丘区，岩溶地貌较为发育，地表水地下水相互转化，枯水期河川径流量主要由地下径流补给，且数量比较稳定，河川基流量基本等于浅层地下水资源量。经实测水文资料分析，用枯季最小月平均流量计算地下径流，得到山丘区浅层地下水资源量为271.2亿m3；下渗系数法得到北海平原区地下水资源非重复计算量为0.59亿m3，2011年广西地下水资源总量为271.8亿m3，比上年偏少23.6%，比多年均值偏少40.5%。

- （五）水资源总量

区域水资源总量是指当地年内降水量形成的地表、地下产水总量，不含过境水量。广西山丘区浅层地下产水量为河川基流量，是重复计算量，广西地表水资源量加上平原区地下水资源量即为水资源总量。

2011年广西水资源总量为1350.6亿m3。从1997～2011年广西降水量、水资源总量变化过程可以看出：1997、2001、2002、2008年降水量明显大于多年平均值，2000、2003、2004、2007、2009、2011年降水量明显小于多年平均值，其它年份降水量基本接近多年平均值；水资源总量的年际变化情况与降水量基本一致。

2011年广西行政分区降水量、水资源量表

| 行政分区 | 降水量(mm) | 降水总量(亿m3) | 地表水资源量(亿m3) | 折合径流深(mm) | 地下水资源重复计算量 (亿m3) | 地下水资源非重复计算量(亿m3) | 地下水资源总量(亿m3) | 水资源总量(亿m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西 | 1268.8 | 3002.7 | 1350.0 | 570.5 | 271.2 |  | 271.8 | 1350.6 |
| 南宁市 | 1352.3 | 300.7 | 118.1 | 530.9 | 25.8 |  | 25.8 | 118.1 |
| 柳州市 | 1213.4 | 225.6 | 147.3 | 792.4 | 19.2 |  | 19.2 | 147.3 |
| 桂林市 | 1309.9 | 362.7 | 215.7 | 779.1 | 40.0 |  | 40.0 | 215.7 |
| 梧州市 | 1175.6 | 147.9 | 65.5 | 520.2 | 16.9 |  | 16.9 | 65.5 |
| 北海市 | 2025.8 | 67.6 | 32.0 | 959.5 | 4.49 | 0.59 | 5.08 | 32.6 |
| 防城港市 | 1986.1 | 119.8 | 69.4 | 1150.2 | 9.11 |  | 9.11 | 69.4 |
| 钦州市 | 1771.9 | 188.1 | 93.1 | 876.9 | 13.2 |  | 13.2 | 93.1 |
| 贵港市 | 1216.1 | 129.4 | 57.5 | 540.2 | 15.6 |  | 15.6 | 57.5 |
| 玉林市 | 1476.6 | 190.3 | 84.4 | 655.1 | 16.1 |  | 16.1 | 84.4 |
| 百色市 | 935.5 | 338.1 | 94.7 | 262 | 37.3 |  | 37.3 | 94.7 |
| 贺州市 | 1253.4 | 146.3 | 71.3 | 610.9 | 21.6 |  | 21.6 | 71.3 |
| 河池市 | 1271.7 | 427.3 | 127.9 | 380.6 | 23.1 |  | 23.1 | 127.9 |
| 来宾市 | 1151.1 | 154 | 84.4 | 630.8 | 14.0 |  | 14.0 | 84.4 |
| 崇左市 | 1187.5 | 204.9 | 88.8 | 514.8 | 14.9 |  | 14.9 | 88.8 |

2011年广西流域分区降水量、水资源量表

| 行政分区 | 降水量(mm) | 降水总量 (亿m3) | 地表水资源量(亿m3) | 折合径流深(mm) | 地下水资源总量(亿m3) | 水资源总量(亿m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西 | 1268.8 | 3002.7 | 1350.0 | 570.5 | 271.8 | 1350.6 |
| 资水 | 1396.4 | 19.2 | 14.0 | 1015.3 | 4.87 | 14.0 |
| 湘江 | 1297.0 | 91.1 | 51.2 | 728.4 | 8.32 | 51.2 |
| 南盘江 | 623.6 | 34.6 | 6.27 | 113.0 | 2.89 | 6.27 |
| 红水河 | 1258.2 | 485.2 | 158.4 | 410.7 | 28.4 | 158.4 |
| 柳江 | 1245.1 | 523.5 | 320.3 | 761.8 | 45.9 | 320.3 |
| 右江 | 1027.8 | 313.3 | 74.8 | 245.5 | 30.2 | 74.8 |
| 左郁江 | 1292.9 | 485.8 | 214.4 | 570.5 | 44.6 | 214.4 |
| 桂贺江 | 1243.9 | 329.8 | 173.8 | 655.6 | 45.1 | 173.8 |
| 黔浔江 | 1201.4 | 256.6 | 110.7 | 518.1 | 24.9 | 110.7 |
| 北江 | 1351.4 | 0.50 | 0.22 | 594.6 | 0.06 | 0.22 |
| 粤西诸河 | 1664.3 | 34.5 | 15.6 | 752.5 | 3.88 | 15.6 |
| 桂南诸河 | 1830.4 | 408.4 | 204.3 | 915.6 | 30.0 | 204.9 |
| 盘龙江 | 1149.0 | 20.2 | 6.23 | 354.4 | 2.66 | 6.23 |

# 二、蓄水动态

2011年广西39座大型水库、171座中型水库年末蓄水总量为193.38亿m3，比年初减少64.15亿m3。其中大型水库年末蓄水量为176.91亿m3，比年初减少67.29亿m3；中型水库年末蓄水量为16.47亿m3，比年初增加3.14亿m3。

2011年各行政分区中，来宾市、崇左市、贵港市、玉林市、南宁市、钦州市水库的年末蓄水量均比年初增加，增加最多的为钦州市，达到4.43亿m3；其它各市水库年末蓄水量均比年初减少，其中河池市减少60.12亿m3，主要原因是2011年河池市出现了干旱少雨的现象，为缓解旱情，龙滩水库一直开闸放水以保证下游用水，年末蓄水量比年初减少了59.8亿m3。

2011年各流域分区中，除湘江、黔浔江、左郁江、桂南诸河增加以外，其它各流域分区水库年末蓄水量均比年初减少，其中红水河比年初减少59.55亿m3，右江增加了5.12亿m3。北江、盘龙江在广西境内无大中型水库。

# 三、供用耗排水量

（一）供水量

供水量指各种水源工程为用户提供的包括输水损失在内的总供水量。

2011年广西总供水量302.72亿m3，比上年增加1.14亿m3，其中地表水供水量291.41亿m3，占96.26%；地下水供水量10.82亿m3，占3.57%；其他水源供水量0.494亿m3，占0.17%。地表水供水量中，蓄水、引水、提水工程供水量分别为139.58、64.81、86.17亿m3，非工程供水量为0.852亿m3。

（二）用水量

总供水量302.72亿m3

地表水总供水量291.41亿m3

用水量指分配给用户的包括输水损失在内的毛用水量。2011年广西总用水量为302.72亿m3，其中生产用水量267.21亿m3，生活用水量30.24亿m3，生态环境用水量5.27亿m3。与2010年相比，广西总

用水量增加了1.14亿m3，主要原因是一些新建用水企业2011年开始投入生产，工业用水比去年增大。

总用水量302.72亿m3

2011年全区用水组成

| 2011年广西行政分区供用水量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：亿立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城市 名称 | 供水量 |  |  |  | 用水量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总供水量 | 其 中 |  |  | 总用水量 | 其 中 |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表供水 | 地下供水 | 其他 |  | 农田灌溉用水 | 林牧渔牲畜用水 | 工业用水 | 建筑业和服务行业用水 | 居民生活用水 | 生态环境用水 |
| 广 西 | 302.72 | 291.41 | 10.82 | 0.494 | 302.72 | 174.91 | 26.37 | 56.65 | 9.28 | 30.24 | 5.27 |
| 南宁市 | 38.32 | 37.35 | 0.97 | 0 | 38.32 | 23.56 | 2.89 | 4.93 | 0.95 | 4.17 | 1.81 |
| 柳州市 | 20.50 | 19.46 | 0.95 | 0.089 | 20.50 | 9.64 | 1.38 | 5.90 | 0.96 | 2.48 | 0.14 |
| 桂林市 | 44.26 | 42.91 | 1.35 | 0 | 44.26 | 27.29 | 6.28 | 4.76 | 1.22 | 2.84 | 1.87 |
| 梧州市 | 16.63 | 16.58 | 0.005 | 0.035 | 16.63 | 9.94 | 1.48 | 2.60 | 0.49 | 1.97 | 0.14 |
| 北海市 | 10.99 | 9.54 | 1.46 | 0 | 10.99 | 6.06 | 1.59 | 1.41 | 0.51 | 1.01 | 0.41 |
| 防城 港市 | 6.45 | 6.44 | 0.006 | 0 | 6.45 | 3.14 | 0.88 | 1.23 | 0.28 | 0.73 | 0.19 |
| 钦州市 | 17.17 | 16.29 | 0.89 | 0 | 17.17 | 11.34 | 0.61 | 2.81 | 0.41 | 1.99 | 0.001 |
| 贵港市 | 32.28 | 30.88 | 1.40 | 0 | 32.28 | 19.51 | 1.34 | 7.63 | 0.76 | 2.92 | 0.11 |
| 玉林市 | 26.49 | 25.78 | 0.71 | 0 | 26.49 | 15.71 | 0.67 | 5.04 | 1.24 | 3.79 | 0.04 |
| 百色市 | 21.46 | 20.54 | 0.79 | 0.127 | 21.46 | 11.78 | 2.22 | 4.01 | 1.07 | 2.29 | 0.11 |
| 贺州市 | 16.67 | 16.28 | 0.39 | 0.001 | 16.67 | 11.12 | 2.68 | 1.47 | 0.17 | 1.11 | 0.12 |
| 河池市 | 17.23 | 16.35 | 0.65 | 0.231 | 17.23 | 10.32 | 2.03 | 2.05 | 0.56 | 2.24 | 0.04 |
| 来宾市 | 22.95 | 22.32 | 0.64 | 0 | 22.95 | 9.48 | 0.57 | 11.26 | 0.30 | 1.31 | 0.04 |
| 崇左市 | 11.32 | 10.69 | 0.61 | 0.011 | 11.32 | 6.02 | 1.75 | 1.55 | 0.36 | 1.39 | 0.25 |

（三）耗水量

耗水量指在输用水过程中，通过蒸腾蒸发、土壤吸收、产品带走、居民和牲畜饮用等形式消耗掉，而不能回归到地表水体或地下含水层的水量。

2011年广西总耗水量为133.68亿m3，比2010年减少0.32亿m3，其中农田灌溉和林牧渔畜耗水量94.66亿m3，占总耗水量的70.81%。广西综合耗水率44.16%，由于各类用户的需水特性和用水方式不同，其耗水率差别较大，其中农田灌溉为44.70%，林牧渔畜为62.46%，工业（含火电）为27.32%，居民生活为60.48%，建筑业和服务行业为28.67%。

（四）废污水排放量

废污水排放量是指工业、第三产业和城镇居民生活等用水户排放的水量，不包括火电直流冷却水排放量和矿坑排水量。

2011年广西废污水排放总量为41.51亿 m3，比2010年增加0.54亿m3，其中工业污水排放量为25.46亿m3，占61.33%；城镇居民生活、第三产业和建筑业污水排放量为16.05亿m3，占38.67%。

# 四、用水指标

2011年广西人均综合用水量为652m3，万元GDP用水量为259m3。

2011年广西平均用水指标值如下：水田灌溉亩均毛用水量为933m3，万元工业增加值（当年价）用水量为115m3，城镇人均居民生活用水量为233 L/d，农村人均居民生活用水量为150L/d。

2011年各行政分区主要用水指标

| 2011年 | 人均 水资源量(m3) | 人均 用水量(m3) | 万元GDP 用水量(m3) | 万元工业增加值用水量(m3) | 水田灌溉亩均 用水量(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全广西 | 2909 | 652 | 259 | 115 | 933 |
| 南宁市 | 1763 | 572 | 173 | 78 | 806 |
| 柳州市 | 3901 | 543 | 130 | 63 | 779 |
| 桂林市 | 4524 | 928 | 331 | 90 | 978 |
| 梧州市 | 2260 | 574 | 226 | 62 | 995 |
| 北海市 | 2060 | 707 | 221 | 80 | 1258 |
| 防城港市 | 7898 | 734 | 154 | 63 | 1350 |
| 钦州市 | 3008 | 555 | 234 | 80 | 1144 |
| 贵港市 | 1389 | 780 | 509 | 309 | 1035 |
| 玉林市 | 1532 | 481 | 257 | 123 | 780 |
| 百色市 | 2720 | 617 | 327 | 128 | 940 |
| 贺州市 | 3634 | 850 | 470 | 116 | 1060 |
| 河池市 | 3621 | 488 | 332 | 108 | 1002 |
| 来宾市 | 4001 | 1088 | 449 | 514 | 742 |
| 崇左市 | 4435 | 565 | 230 | 91 | 940 |

注：用水量指标包含火电厂直流冷却用水

# 五、江河水库水质

- 2011年对广西境内63条主要河流、12座水库、23个供水水源地和126个水功能区水质进行监测。

- （一）主要水系水质状况

2011年广西境内63条主要河流全年期总评价河长为6062.0km，按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）对水质状况进行分析评价，全年Ⅰ～Ⅲ类水质的河长有4532.1km，占总评价河长的74.8%，与2010年比提高了10.3个百分点；Ⅳ～Ⅴ类水质的河长有1270.3km，占总评价河长的20.9%；劣Ⅴ类水质的河长有259.6km，占总评价河长的4.3%。主要超标污染为粪大肠菌群、总磷和氨氮。

西江水系总评价河长4687.2km，全年Ⅰ～Ⅲ类水质的河长有3547.5km，占该水系评价河长的 75.7%，主要超标项目为粪大肠菌群、总磷、石油类等，与2010年度相比提高了2.9个百分点。

桂南沿海水系总评价河长1024.2km，全年Ⅰ～Ⅲ类水质的河长有653.6km，占该水系评价河长的63.8%，与2010年度相比，水质有明显好转。主要超标项目为粪大肠菌群、总磷 、五日生化需氧量。

粤西诸河水系总评价河长19.6km，全年水质为Ⅳ～Ⅴ类，主要超标项目为石油类、氨氮、粪大肠菌群，水质污染较为严重。

红河水系总评价河长为87.0km，全年均达到Ⅲ类水质。

洞庭湖水系总评价河长为244.0km，全年期均达到Ⅱ～Ⅲ类水质。

2011年广西主要河流水质评价

单位：km

| 水 系 | 全 年 期 |  |  |  |  |  |  | 汛 期 |  |  |  |  |  |  | 非 汛 期 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评价河长 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 评价 河长 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 评价河长 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 |
| 湘江 | 161.0 |  | 127.0 | 34.0 |  |  |  | 161.0 |  | 127.0 | 34.0 |  |  |  | 161.0 |  | 127.0 | 34.0 |  |  |  |
| 资水 | 83.0 |  |  | 83.0 |  |  |  | 83.0 |  |  | 83.0 |  |  |  | 83.0 |  |  | 83.0 |  |  |  |
| 红水河 | 729.5 | 35.5 | 329.0 | 321.0 | 10.0 | 34.0 |  | 729.5 | 5.5 | 588.0 | 102.0 |  | 34.0 |  | 729.5 | 35.5 | 329.0 | 321.0 | 34.0 | 10.0 |  |
| 柳江 | 820.3 |  | 160.9 | 299.4 | 24.0 | 336.0 |  | 820.3 |  | 161.3 | 299.0 | 47.0 | 111.0 | 202.0 | 820.3 |  | 489.9 | 144.4 | 4.0 | 134.0 | 48.0 |
| 郁江 | 1783.6 |  | 50.0 | 1408.9 | 318.7 |  | 6.0 | 1783.6 |  |  | 1491.4 | 226.2 | 60.0 | 6.0 | 1783.6 |  | 82.0 | 1404.9 | 226.7 | 64.0 | 6.0 |
| 桂贺江 | 866.7 |  | 589.0 | 198.7 | 79.0 |  |  | 866.7 |  | 589.0 | 198.7 | 79.0 |  |  | 866.7 | 50.0 | 539.1 | 277.6 |  |  |  |
| 黔江、浔江、西江 | 487.1 |  |  | 155.1 | 219.0 | 4.0 | 109.0 | 487.1 |  |  | 174.1 | 176.0 | 24.0 | 113.0 | 487.1 |  |  | 224.1 | 121.0 | 142.0 |  |
| 桂南沿海诸河 | 1024.2 |  | 80.0 | 573.6 | 186.0 | 40.0 | 144.6 | 1024.2 |  |  | 839.6 |  | 39.0 | 145.6 | 1024.2 |  | 144.0 | 470.6 | 107.0 | 204.0 | 98.6 |
| 粤西诸河 | 19.6 |  |  |  | 4.0 | 15.6 |  | 19.6 |  |  |  |  | 19.6 |  | 19.6 |  |  |  |  | 19.6 |  |
| 红河 | 87.0 |  |  | 87.0 |  |  |  | 87.0 |  |  | 87.0 |  |  |  | 87.0 |  |  | 87.0 |  |  |  |
| 全区 | 6062.0 | 35.5 | 1335.9 | 3160.7 | 840.7 | 429.6 | 259.6 | 6062.0 | 5.5 | 1465.3 | 3308.8 | 528.2 | 287.6 | 466.6 | 6062.0 | 85.5 | 1711.0 | 3046.6 | 492.7 | 573.6 | 152.6 |

- （二）水库水质状况

2011年，按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）对广西境内的12座大中型水库的水质状况进行分析评价。全年水库水质为Ⅰ～Ⅲ类的有9座，占评价水库总数的75%，水质为Ⅳ类的有3座，占评价水库总数的25%.0。在进行营养化状况评价的12座水库中，大王滩水库、龟石水库水体为轻度富营养化程度，其它10座水库水体为中营养化程度。

- （三）主要城市饮用水水源地水质状况

2011年对广西14个地级市的23个饮用水水源地水质进行评价，在粪大肠菌群项目不参与评价的情况下，全年期水质合格的水源地有18个，合格率为78.3%，青狮潭水库饮用水源地主要超标项目为总磷，玉林市南流江水源地的主要超标项目为五日生化需氧量、总磷，贺州市龟石水库饮用水源地的主要超标项目为总氮，北海市禾塘村和龙潭村地下水水源地因受地质结构影响，pH值超标。

与上一年度相比，城市主要饮用水水源地水质状况基本持平。

2011年度广西主要城市饮用水水源地水资源质量状况评价表

| 城市 名称 | 水源地名称 | 全年 |  | 汛期 |  | 非汛期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水源地水质评价 | 主要超标 项目 | 水源地水质评价 | 主要超标项目 | 水源地水质评价 | 主要超标项目 |
| 南宁 | 邕江饮用水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
| 柳州 | 柳江饮用水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
| 桂林 | 青狮潭水库饮用水源地 | 不合格 | 总磷 | 不合格 | 总磷 | 合格 |  |
|  | 漓江饮用水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
| 梧州 | 桂江城区饮用水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
|  | 浔江苍梧县饮用水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
|  | 西江城区饮用水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
| 北海 | 禾塘村地下水水源地 | 不合格 | pH | 不合格 | pH | 不合格 | pH |
|  | 龙潭村地下水水源地 | 不合格 | pH | 不合格 | pH | 不合格 | pH |
| 防城港 | 防城河木头滩水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
| 钦州 | 钦江青年水闸水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
| 贵港 | 郁江泸湾江段水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
| 玉林 | 苏烟水库水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
|  | 南流江水源地 | 不合格 | 五日生化需氧量、总磷 | 合格 |  | 不合格 | 五日生化需氧量、总磷 |
| 百色 | 右江百法段水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
|  | 澄碧河水库水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
| 贺州 | 龟石水库饮用水源地 | 不合格 | 总氮 | 不合格 | 总氮 | 合格 |  |
| 河池 | 六圩水厂地下水水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
|  | 加辽水厂地下水水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
|  | 城北水厂地下水水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
|  | 宜州土桥水库水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
| 来宾 | 红水河饮用水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |
| 崇左 | 左江木排村水源地 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 |  |

注：1、北海市禾塘村和龙塘村地下水水源地因受地质结构影响，pH值超标。

2、粪大肠菌群项目不参与评价。

- （四）水功能区水资源质量状况

2011年全年监测126个水功能区，其中列入全国重点水功能区的有79个，按水功能区水质管理目标评价，总评价河长为3956.8km。全年水质达标的水功能区有62个，达标率为49.2%；达标河长2358.2km，河长达标率为59.6%。主要超标项目为粪大肠菌群、五日生化需氧量、 氨氮。

根据水利部水资源司《实行最严格水资源管理制度工作方案》，2011年对广西79个全国重点水功能区，按高锰酸盐指数和氨氮两个项目进行评价，全国重点水功能区的水质达标率为96.2%。

- （五）跨设区市界河流交接断面水质水量达标率考核状况

2011年度对全区14个地级市的38个跨设区市界河流交接断面水质水量开展达标评价考核工作，达标率考核评价项目为高锰酸盐指数、氨氮、重金属和流量等四个项目，每月监测评价一次，全年共监测评价456次，其中达标次数为440次，达标率为96.5%。

- （六）主要水污染事件

1、2011年3月7日8时左右，一辆载有32吨纯苯的江西藉牵引车在广昆高速驶往广东茂名途中，途经云南省富宁县，于者桑一号隧道发生交通事故，所载货物32吨纯苯全部泄露，部分污染物流入者桑河进入百色水库库尾。由于地方政府采取应急处置措施，污染事件得到有效控制。

2、2011年3月31日，青狮潭水库陆续出现不同程度的“水华”现象，4月7日，“水华”面积扩大至14km2，主要区域为公平湖湖区经两河口到坝首区域，水体呈黄绿色，透明度低，有粘滑感，偶见死鱼。发生“水华”的主要原因为水库水体氮、磷含量较高，由于事发时气温上升，其水域环境和气候环境有利于藻类的生长，在适宜条件下，水体藻类迅速繁殖而发生“水华”。4月13日，库区水体中黄绿色悬浮颗粒明显减少，其中两河口到塘家尾水域因水域环境和气候环境变化，原先出现的“水华”现象消失。

3、2011年4月7日，广西华银铝业有限公司农林选矿区排泥库发生溶洞坍塌，事发前约蓄几万立方选矿污水。由于水位较高，库底局部土层较薄，污水透过土层向岩石裂缝渗透，并形成小股水流，污水通过农田灌溉水渠后流入庞凌河。由于靖西县委、县政府和华银铝业有限公司积极采取了各种应急措施，污染事件得到了有效控制。

# 六、重要水事

- （一）洪涝灾害

2011年，广西气候异常，极端灾害性天气频发，旱涝交替发生，出现了历年罕见的主汛期夏旱灾和5次局部台风暴雨洪水灾害。5月份，小范围短历时的局地超强降雨频发、多发，汛期桂江上游、湘江、明江、清水河、北流河、洛清江、蒙江及沿海诸河的南流江、钦江等中小河流部分河段出现超警戒水位洪水，全区先后发生4次局部洪涝灾害； 9月底，受第17号强台风“纳沙”影响，我区局部地区发生洪涝灾害

2011年我区共发生5次洪涝灾害，先后有5个台风影响我区，属正常年份。全区因洪涝灾害造成86个县（市、区）513.62万人受灾，因灾死亡33人、失踪1人，倒塌房屋0.795万间；农作物受灾534.54千公顷，其中成灾229.55千公顷，绝收17.6千公顷；公路中断489条次；损坏小型水库23座，损坏堤防533处47.54千米，冲毁塘坝159座，损坏水闸147座，损坏灌溉设施2399处；洪涝灾害造成直接经济总损失48.14亿元，其中水利设施直接经济损失3.24亿元。

- （二）干旱灾情

2011年，我区先后发生局部轻度春旱和较为严重的夏旱灾。1～10月，全区累计降雨量1268.8毫米，比多年同期平均偏少17.5%，其中汛期4～9月全区平均降雨量942毫米，比多年同期平均偏少25.4%。由于降雨偏少，汛期各江河来水量比常年同期偏少了6.7～18.0%， 继年初发生春旱灾害后，7月1日～9月12日，全区平均降水量282毫米，比常年同期偏少4.5成，为1951年以来同期最少，百色、河池等市的22个县降水量为当地建站以来同期最少值，桂西北、桂东北部分地区在主汛期发生了夏旱灾，且持续时间较长，历年来少见。

旱情来得早，局部灾情重。受灾最严重的百色市隆林、西林、田林、乐业等桂西北大石山区县，在主汛期出现了河溪断流、山泉干竭、山塘和水库干涸等极端干旱现象，全区有44.3万人和16.37万头大牲畜出现临时饮水困难。江河来水也严重偏少，造成我区水电站出力锐减，给电力供应带来严重影响。全年累计农作物受旱面积1142万亩，其中成灾359.78万亩；旱灾造成的直接经济总损失约31.46亿元。

- （三）水利建设投资规模创历史新高

2011年，广西落实到位中央水利资金68.97亿元，同比增长24.2%，连续四年保持两位数以上增长，并且高出当年国家对水利投资整体增幅9个百分点；全年完成水利水电固定资产投资166亿元，比上年增长16亿元，再创广西水利投资新高。

在旱涝交织的年份，广西水利设施初显功效，主要得益于从中央到地方对水利的大投入。在全区先后出现5次大范围强降雨、86个县(市、区)513.62万人遭受洪灾的情况下，去年广西大江大河堤防无一决口，大中小型水库无一垮坝；洪涝灾害损失比多年均值减少五至八成，死亡人数比多年均值减少八成。在全区85个县(市、区)发生不同程度气象干旱的年景中，广西去年累计抗旱灌溉农田510万亩，挽回粮食损失44.76万吨，经济作物避免损失16.99亿元。

- （四）自治区党委、政府出台《关于实现水利改革发展新跨越的决定》

2011年，自治区党委、政府出台《关于实现水利改革发展新跨越的决定》，把中央一号文件精神具体化为广西的行动纲领，特别在涉及资金来源、机构编制、体制机制等重大政策中有量化、有提高、有突破。各地积极贯彻落实中央和自治区文件，在落实投入政策、恢复建立乡镇水利机构等方面取得重大突破。

- （五）玉林市节水型社会建设试点通过中期评估

2011年3月28～29日，珠江水利委员会在玉林市组织开展了玉林市节水型社会建设试点中期评估工作。水利部水资源司，水资源管理中心，广西水利厅，云南省玉溪市水利局，广东省东莞市水务局，玉林市委、市人大、市政府、市政协以及市直各有关部门的代表参加了评估会，通过了对玉林市节水型社会建设试点的中期评估。

玉林市是水利部确定的全国第三批节水型社会试点城市。按照自治区人民政府批准的《玉林市节水型社会建设规划》，玉林市加强了水资源节约、保护和管理，积极探索政府调控、市场调节、公众参与、法规约束的节水机制，强化了水资源管理制度建设。出台并实施了《玉林市水资源管理办法》等促进节水管理的地方规范性文件；完成7个行业8个节水示范单位的建设和200万亩农业灌溉节水新技术应用；2010年全市用水总量、万元GDP用水量、万元工业增加值取水量、农田灌溉水利用系数等主要节水指标达到了节水型社会建设规划提出的阶段目标，取得了较好的节水效果和经验。

- （六）桂林水生态保护与修复试点工作通过了水利部和自治区人民政府的联合验收

7月26-27日，水利部和广西壮族自治区人民政府联合召开桂林市水生态系统保护与修复试点验收会议。由水利部和自治区组织的学者、专家就桂林水生态保护与修复试点工作进行了热烈讨论，提出了宝贵意见，并通过了该项工作的联合验收。

水利部副部长胡四一出席会议并讲话，充分肯定了桂林水生态系统保护与修复试点工作取得的成绩和经验，认为桂林试点为我国城市和流域开展水生态系统保护与修复提供了很有价值的借鉴和示范。广西壮族自治区副主席陈章良专程赶往桂林与会议代表座谈。

- （七）《广西节水型社会建设“十二五”规划》经自治区人民政府同意印发实施

2011年8月，自治区水利厅组织编制的《广西节水型社会建设“十二五”规划》通过审查。10月，经自治区人民政府同意，《广西“十二五”节水型社会建设规划》印发实施，规划明确了“十二五”期间我区节水型社会建设目标任务、重点区域与领域、制度建设和保障措施等，是今后一段时期指导广西开展节水型社会建设的纲领性文件。

- （八）桂粤签订加强西江流域防洪安全和水资源保障合作框架协议

为加强西江流域防汛抗旱管理和供水安全应急管理等方面的合作， 10月25日，广西水利厅党组副书记、副厅长杨焱与广东防汛防旱防风总指挥部副总指挥、水利厅厅长黄柏青在桂林市签订了《桂粤加强西江流域防洪安全和水资源保障合作框架协议》。签订仪式由广西防汛抗旱指挥部秘书长、水利厅副厅长王春林主持，广东省防汛防旱防风总指挥部秘书长、水利厅副厅长邱德华和两省区水利有关单位领导出席签订仪式。

广西、广东两省区防指本着“平等互信、信息共享、优势互补、互利共赢”的原则，充分发挥双方在洪水资源化管理和供水安全应急管理等方面的优势和特色，在防洪、应急调水、应急水污染事故、洪水资源化利用与调度等领域建立和完善合作机制。

- （九）大藤峡水利枢纽前期准备工程开工

12月1日，大藤峡水利枢纽前期准备工程——桂平至大藤峡专用公路动工仪式在桂平市隆重举行，水利部党组副书记、副部长矫勇出席开工仪式并致辞，自治区副主席陈章良宣布大藤峡水利枢纽前期准备工程开工。

大藤峡水利枢纽工程具有防洪、航运、水资源配置、发电、灌溉等综合功能，是提升西江中下游及珠三角防洪能力、打造西江黄金水道、合理调配水资源、改善区域用电紧张局面的流域关键控制性工程。水库总库容30.13亿立方米，防洪库容15亿立方米，水电站装机容量160万千瓦，年均发电量70亿千瓦时，缓解广西电力紧张；设计灌溉面积66.35万亩，缓解桂中旱片干旱缺水。工程总投资280亿元，建设总工期为9年。

- （十）广西实行跨设区市河流交界水质水量达标考核

为加强和规范跨设区市河流交界断面水质、水量考核工作，自治区水利厅在2010年开展跨设区市河流交界水质达标率考核工作的基础上，制定了《广西跨设区市河流交界水质水量达标率考核暂行办法》，报经广西绩效办审定同意，于2011年9月印发实施。“跨设区市河流交界水质水量达标率”成为自治区人民政府考核各设区市人民政府年度绩效考核的指标之一。该《暂行办法》确定了广西38个跨设区市河流交界断面的水质、流量达标考核指标及监测、评价、评分办法，水质达标与否以水功能区水质目标作为评价标准，对设区的市界河流水功能区达标率进行考核。该办法实施后，引起了各级人民政府和相关部门的高度关切，有力促进了地方政府进一步重视和加强水资源管理保护工作。